新大陆简易MESDK

# 1、简介

本文档旨在说明，智能终端三方应用如何调用新大陆简易版本mesdk接口。该mesdk以AAR包方式输出，集成到三方应用工程中，即可调用。

# 2、IDE设置

## 2.1 Android Stuidio

（1）在项目工程中，将开发包 MESDK-SIMPLE-3.10.67-RELEASE.aar 文件拷贝至项目工程的 libs 目录下。

（2）在工程的build.gradle里配置依赖，将libs目录下的 MESDK-SIMPLE-3.10.67-RELEASE.aar接口包依赖到工程中。

dependencies {
    implementation fileTree(include: ['*.*'], dir: 'libs')
}

# 3、接口示例

## 3.1设备功能模块(ModuleManage)

接口定义: com.newland.sdk.ModuleManage

该模块负责统一管理设备所有功能模块，只有通过该模块，初始化之后，才能操作智能pos底层功能。

### 3.1.1初始化ModuleManage

示例代码如下：

/** * 初始化新大陆MESDK的ModuleManage * 调用新大陆mesdk接口前，必现先做一次初始化 */ public void initModuleManage(){ try { moduleManage = ModuleManage.getInstance(); boolean result = moduleManage.init(getContext()); if(result){ showMessage("初始化成功",MessageTag.NORMAL); }else { showMessage("初始化失败",MessageTag.ERROR); } }catch (Exception e){ e.printStackTrace(); showMessage("初始化异常："+e,MessageTag.ERROR); } }

### 3.1.2释放ModuleManage

示例代码如下：

/** * 释放新大陆MESDK的ModuleManage * 退出应用时，调用释放ModuleManage，释放资源 */ public void releaseModuleManage(){ try { if(moduleManage==null){ showMessage("未初始化，不必释放",MessageTag.ERROR); return; } moduleManage.destroy(); }catch (Exception e){ e.printStackTrace(); showError(e); } }

## 3.2打印机(PrinterModule)

接口定义: com.newland.sdk.module.printer.PrinterModule

智能pos自带的热敏打印机，提供交易凭条打印功能，支持文本、条码、二维码和单色图片打印功能。

### 3.2.1获取打印机模块对象

PrinterModule printerModule = moduleManage.getPrinterModule();

### 3.2.2获取打印机状态

/**
 *获取打印机状态
 * @return 打印机状态，参考PrinterStatus类
 */
public PrinterStatus getStatus();

//调用示例 try { PrinterStatus status = printerModule.getStatus(); switch (status){ case NORMAL: showMessage("打印机正常",MessageTag.NORMAL); break; case OUTOF_PAPER: showMessage("打印机缺纸",MessageTag.ERROR); break; case LOW_VOLTAGE: showMessage("打印机低电压",MessageTag.ERROR); break; case OVER_HEAT: showMessage("打印机温度过高",MessageTag.ERROR); break; case BUSY: showMessage("打印机忙",MessageTag.ERROR); break; case CUTTER_ERROR: showMessage("打印机切刀异常",MessageTag.ERROR); break; default: showMessage("打印机其它异常："+status,MessageTag.ERROR); break; } }catch (Exception e){ e.printStackTrace(); showError(e); }

### 3.2.3设置打印纸宽度

一般情况不需要设置纸张大小。 默认2英寸。收银机CPOS系列的POS机，支持3英寸的才支持设置纸张大小。

/**
 * 设置打印纸宽度
 * @param size 打印纸宽度，参考PaperSize
 * @return true: 设置成功.false: 设置失败
 */
public boolean setPaperSize(PaperSize size);

### 3.2.4获取打印机工具类PrintScriptUtil

PrintScriptUtil printScriptUtil = printerModule.getPrintScriptUtil(context);

### 3.2.5添加文本打印

/**

* 添加一行文本，

*  （通过PrintScriptUtil添加待打印文本，没有立即打印，全部添加完后PrintScriptUtil.print启动打印才打印出来）
 * @param textFormat– 指定打印字体的格式
 *               fontSize(FontSize)：字体，SMALL-小号字体；NORMAL-中号字体；LARGE-大号字体。
 *               align(Alignment)：对齐方式，Alignment.LEFT左对齐，Alignment.CENTER居中；           *                                        Alignment.RIGHT右对齐

*               enFontSize（EnFontSize)指定英文字体大小，可以指定具体像素大小，做了该设置，*fontSize无效，以该设置为准

*               zhFontSize(ZhFontSize)指定中文字体大小，可以指定具体像素大小，做了该设置，          * fontSize无效，以该设置为准

*               underline(boolean)文本是否带下划线，true-带下划线；false-不带下划线
 * @param text - 待打印文本
 */
addText(TextFormat textFormat, String data)；

### 3.2.6添加条码打印

/**
 * 添加条码，

*（通过PrintScriptUtil添加待打印条码，没有立即打印，全部添加完后PrintScriptUtil.print启动打印才打印出来）
 * @param barcodeFormat– 指定打格式
 * alignment(Alignment) - LEFT-左对齐；CENTER-居中；RIGHT-右对齐；

*  width(int) – 条码单元格宽度，默认2

*  height(int) - 高度，默认64

*  barcodeEncode(BarcodeEncode),-条码编码格式；不设置默认CODE128

* @param barcode- 条码内容
 */

void addBarCode(BarcodeFormat barcodeFormat, String barcode);

### 3.2.7添加二维码打印

/**
 *（通过PrintScriptUtil添加待打印二维码，没有立即打印，全部添加完后PrintScriptUtil.print启动打印才打印出来）
 * @param twoDimensionCodeFormat– 指定打格式
 * offset(int) - 打印起始位置

* alignment(Alignment) - LEFT-左对齐；CENTER-居中；RIGHT-右对齐；若有指定offset，该字段无效

* height(int) - 期望高度，默认100

* twoDimensionCodeEncode(TwoDimensionCodeEncode)-二维码编码格式，默认QR Code

* @param qrCode- 二维码内容
 */

void addQrCode(TwoDimensionCodeFormat twoDimensionCodeFormat, String qrCode);

### 3.2.8添加空白行打印

/**
 * 添加空白行

*（通过PrintScriptUtil添加空白行，没有立即打印，全部添加完后PrintScriptUtil.print启动打印才打印出来）
 * @param flines – 走纸行数
 */

void addPaperFeed(int lines);

### 3.2.9添加分隔行打印

/**
 * 添加分隔行

*（通过PrintScriptUtil添加分隔行，没有立即打印，全部添加完后PrintScriptUtil.print启动打印才打印出来）
 * 
 */

void addDottedLine();

### 3.2.10添加图片打印

/**
 * 添加图片打印

*（通过PrintScriptUtil添加图片，没有立即打印，全部添加完后PrintScriptUtil.print启动打印才打印出来）
 * @param imageFormat– 指定打印格式

width(int) - 指定打印图片宽，必须指定，不能超过打印纸张宽度384

height(int) - 指定打印图片高度，必须指定

offset(int) - 打印图片偏移量

alignment - 打印图片位置，若offset有设置，alignment设置无效

* @param bitmap– 待打印的图片
 */

void addImage(ImageFormat imageFormat, Bitmap bitmap)

### 3.2.11设置打印灰度

/**
 * 设置PrintScriptUtil打印灰度

*（通过PrintScriptUtil设置打印灰度，全部添加完后PrintScriptUtil.print启动打印生效）
 * @param gray– 打印灰度，取值范围 1到10
 */

void setGray(int gray);

### 3.2.12设置打印行间距

/**
 * 设置PrintScriptUtil打印文本的行间距

*（通过PrintScriptUtil设置打印行间距，全部添加完后PrintScriptUtil.print启动打印生效）
 * @param space– 打印行间距，单位像素
 */

void setLineSpacing(int space)

### 3.2.13启动打印

/**
 * PrintScriptUtil启动打印

*（打印内容全部添加完后，PrintScriptUtil.print启动打印）
 * @param printListener– 打印结果回调
 */

void print(PrintListener printListener)；

//调用示例 printScriptUtil.print(new PrintListener() { @Override public void onSuccess() { showMessage("打印完成",MessageTag.NORMAL); } @Override public void onError(ErrorCode errorCode, String msg) { showMessage("打印异常，异常码："+errorCode+";异常信息："+msg,MessageTag.ERROR); } });

## 3.3扫描头(ScannerModule)

接口定义: com.newland.sdk.module.scanner.ScannerModule

智能pos自带的扫描头，实现POS设备扫码功能。

### 3.3.1获取打印机模块对象

ScannerModule scannerModule= moduleManage.getScannerModule();

### 3.3.2开启扫码

/**
 * 启动扫码
 * @param context context
 * @param scannerType 扫码头类型，ScannerType.BACK后置扫码头；ScannerType.FRONT前置扫码头
 * @param surfaceView 后置扫码预览的surfaceView 。若用mesdk默认的扫码界面可以传null。前置扫码头不预览，也传null
 * @param timeout (second) 超时时间，单位秒
 * @param scannerExtParams  扫码扩展参数，可设置声音，连续扫码等，参考ScannerExtParams 说明
 * @param scannerListener 扫码结果回调
 */
public void startScan(Context context, ScannerType scannerType, SurfaceView surfaceView,int timeout,  ScannerListener scannerListener, ScannerExtParams scannerExtParams);

//调用示例 ScannerExtParams scannerExtParams = new ScannerExtParams();//扫码扩展参数 DefaultScannerLayout defaultScannerLayout = new DefaultScannerLayout();//mesdk默认的扫码界面 defaultScannerLayout.setEnableSound(true);//扫码成功是否有提示音，true有提示音，false-没有提示音 scannerExtParams.setOnce(true);//是否单次扫码，true-单次扫码；false-连续扫码 scannerExtParams.setDefaultScannerLayout(defaultScannerLayout);//设置mesdk默认的扫码界面。不设置的话，应用可以自行绘制扫码预览界面，把surfaceview传给mesdk即可 ScannerType scannerType = ScannerType.BACK;//后置扫码头 scannerModule.startScan(getContext(), scannerType, null, 30, new ScannerListener() { @Override public void onTimeout() { showMessage("扫码超时",MessageTag.NORMAL); } @Override public void onResponse(String[] scanResults) { showMessage("扫码成功，码值："+scanResults[0],MessageTag.NORMAL); } @Override public void onFinish() { showMessage("扫码结束，释放摄像头完成",MessageTag.NORMAL); } @Override public void onError(int errorCode, String message) { showMessage("扫码异常，异常码："+errorCode+"异常信息："+message,MessageTag.ERROR); } @Override public void onCancel() { showMessage("扫码取消",MessageTag.NORMAL); } },scannerExtParams);

### 3.3.3取消扫码

/**
 * 取消扫码
 */
public void stopScan();

## 3.4磁条卡(ScannerModule)

接口定义: com.newland.sdk.module.cardreader.CardReaderModule

接口定义:com.newland.sdk.module.swiper.MagStripeCardModule

智能pos自带的读卡器，实现刷磁条卡读磁道数据功能。

### 3.4.1获取读卡器模块对象

//获取读卡器模块对象

CardReaderModule cardReaderModule= moduleManage.getCardReaderModule();

//磁道数据模块对象

MagStripeCardModule magStripeCardModule= getModuleManage().getMagStripeCardModule();

### 3.4.2打开读卡器

/**
 *打开读卡器
 * (打开一次读卡器，只能刷一次卡)
 * @param 读卡类型，磁条卡传new CardType[]{CardType.MSGCARD}
 * @param timeout 超时时间，单位秒，取值范围(0-255),
 * @param cardReaderListener 读卡事件回调
 * @param cardReaderExternalParams 读卡扩展参数设置，可以设置不校验银联卡磁道规则等
 *                             
 */
cardReaderModule.openCardReader(CardType[] cardTypes, int timeout,  CardReaderListener cardReaderListener, CardReaderExtParams cardReaderExternalParams);

### 3.4.3读取磁道数据

/**
 *  读取明文磁道数据（需先调用openCardReader打开读卡器，CardReaderListener 回调    onFindMagCard识别到磁条卡后，调用该接口获取磁道数据）
 *  
 * @param readModel  要读取的磁道数据，可以指定一磁道，二磁道，三磁道
 * @return 磁道数据信息
 */
SwipResult swipResult = magStripeCardModule.readPlainResult(SwiperReadModel[] readModel);

### 3.4.4取消读卡

/**
 *  取消读卡

*  openCardReader打开读卡器，不想操作读卡，可调用该接口取消读卡
 */

cardReaderModule.cancelCardReader();

## 3.5非接卡(RFCardModule)

接口定义: com.newland.sdk.module.rfcard.RFCardModule

### 3.5.1获取非接卡模块对象

RFCardModule rfCardModule = getModuleManage().getRFCardModule();

### 3.5.2非接寻卡上电

/**
 * 非接寻卡上电
 *
 * @param rfCardType  寻卡类型，参考RFCardType。
 * @param timeout   超时时间，单位秒
 * @param powerOnExtParams 寻卡扩展参数设置，没有特殊需求可传null
 * @return 寻卡结果，可参考RFResult 
 */
public RFResult powerOn(RFCardType[] rfCardType, int timeout,  RFCardPowerOnExtParams powerOnExtParams);

### 3.5.3非接下电

/**
 * 非接下电

* (非接卡操作完成，可调用下电避免额外耗电。也可以用来取消寻卡上电。)
 * @return 下电结果，true-下电成功；false-下电失败
 */
public boolean powerOff();

### 3.5.4非接卡是否在位

/**
 * 检测卡片是否在pos非接读卡区域（该操作会对卡进行下电）
 *
 * @return true: 卡片在位；false-卡片不在位
 */
public boolean isCardExist();

### 3.5.5 A卡APDU通讯

/**
 * A卡APDU通讯，（需要先寻卡上电，识别到是A卡，才可做APDU交互）
 *
 * @return 返回卡片响应数据
 */
public byte[] transmit();

### 3.5.6 M1卡密钥认证

/**
 * M1卡密钥认证，（需要先寻卡上电，识别到是M1卡，才可做密钥认证。密钥认证失败，需重新上电再做认证）
 * @param qpKeyMode 密钥类型，KEY A可以传RFKeyMode.KEYA_0X60；KEY B可以传RFKeyMode.KEYB_0X61
 * @param sn M1卡序列号，非接寻卡上电结果会返回该值
 * @param block 要认证的M1卡块号

*  @param key M1卡的密钥，6字节，HEX格式
 * @return true-认证成功；false-认证失败。
 */
public boolean m1Authenticate(RFKeyMode qpKeyMode,byte[] sn, int block,byte[] key);

### 3.5.7 M1卡读块数据

/**
 * M1卡读块数据，（需要先寻卡上电并密钥认证成功后才可读数据，密钥认证成功可多次读。读异常，需要重新上电/密钥认证成功，才可以再读取）
 * @param block 要读取的M1卡块号
 * @return 返回读取到的数据
 */
public byte[] m1ReadBlockData(int block);

### 3.5.8 M1卡写块数据

/**
 * M1卡写块数据，（需要先寻卡上电并密钥认证成功后才可写数据，密钥认证成功可多次写。写异常，需要重新上电/密钥认证成功，才可以再写）
 * @param block 要写入的M1卡块号

* @param data 要写入的数据
 * @return true-写入成功；false-写入失败
 */
public boolean m1ReadBlockData(int block，byte[] data);

### 3.5.9 M1卡增量操作

/**
 * M1卡增量操作，（需要先寻卡上电并密钥认证成功后才可增量操作，密钥认证成功可多次增量操作。增量操作异常，需要重新上电/密钥认证成功，才可以再增量操作）
 * @param block 要增量操作的M1卡块号

* @param data 增量操作数据，4字节长度，小端格式数据
 * @return true-操作成功；false-操作失败
 */
public boolean m1Increment(int block，byte[] data);

### 3.5.10 M1卡减量操作

/**
 * M1卡减量操作，（需要先寻卡上电并密钥认证成功后才可减量操作，密钥认证成功可多次减量操作。减量操作异常，需要重新上电/密钥认证成功，才可以再减量操作）
 * @param block 要减量操作的M1卡块号

* @param data 减量操作数据，4字节长度，小端格式数据
 * @return true-操作成功；false-操作失败
 */
public boolean m1Decrement(int block，byte[] data);