| 编号： |  |
| --- | --- |

| 版本： | 1.01 |
| --- | --- |

| 日期： | 2019.08.13 |
| --- | --- |

| 分发： |  |
| --- | --- |

| 部门： | 技术一部 |
| --- | --- |

| 密级： |  |
| --- | --- |

新大陆SP100指令集开发文档

____________

变更记录

| 版本 | 日期 | 编者 | 制/修订纪要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 20190605 | 陈宗辉 | 对SP100指令进行整理 |
| 1.01 | 20190813 | 施明焜 | 增加RSA\SM2\SM3指令集 |
| 1.01 | 20200310 | 胡杨 | 添加EMV指令集与AID配置 |

审批记录

| 版本 | 日期 | 批准 | 审核 | 编者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

文件分发列表：

目录

(一)	SP100指令集	5

829指令集文档版本历史记录	5

SP100命令查讯表	5

一、	非卡类控制系列	6

1.1.	设置SP100与上位机通讯的波特率（0x30  0x01）	6

1.2.	查看SP100软件版本（0x31 0x10）	6

1.3.	蜂鸣器控制（0x31 0x13）	7

1.4.	LED控制（0x31 0x14/0x16）	7

1.5.	扫描头开始扫描（0x31 0x17）	8

1.6.	获取扫描头条码数据（0x31 0x18）	9

1.7.	关闭扫描头（0x31 0x19）	10

1.8.	设备序列号下载（0x31 0x20）	10

1.9.	设备序列号读取（0x31 0x21）	11

1.10.	阻塞扫描头指令（0x31 0x22）	11

1.11.	加载与显示图片（0x31+0x24）	12

1.12.	开始接收一个按键的键值（0x31 0x25）	13

1.13.	获取一个按键的键值（0x31 0x26）	13

1.14.	结束接收一个按键的键值（0x31 0x27）	14

1.15.	扫描动画控制指令（0x31 0x28）	15

二、	接触、非接触CPU卡系列	16

2.1.	SAM/PSAM卡上电（0x32 0x22）	16

2.2.	SAM/PSAM卡下电（0x32 0x23）	16

2.3.	射频卡寻卡（0x32 0x24）	17

2.4.	等待射频卡移开（0x32 0x25）	18

2.5.	射频天线(场强)闭合控制（0x32 0x27）	19

2.6.	接触、非接触卡APDU命令（0x32 0x26）	19

2.7.	RATS指令获取ats值（0x32 0x28）	20

2.8.	射频卡寻卡和按键输入轮询（0x32 0x29）	21

三、	Mifare - 1卡命令：	22

3.1.	激活（0x33 0x21）	22

3.2.	Halt 指令（0x33 0x22）	24

3.3.	存储密钥（0x33 0x23）	24

3.4.	加载密钥（0x33 0x24）	25

3.5.	使用加载的密钥进行认证（0x33 0x25）	25

3.6.	使用外部密钥进行认证（0x33 0x26）	26

3.7.	读块数据（0x33 0x27）	27

3.8.	写块数据（0x33 0x28）	28

3.9.	增量操作（0x33 0x29）	28

3.10.	减量操作（0x33 0x2a）	29

3.11.	传送操作（0x33 0x2b）	30

3.12.	恢复指定块的值到运算寄存器（0x33 0x2c）	31

四、	Mifare – 1、A卡、B卡特殊寻卡命令	31

4.1.	特殊寻卡（x35 0x21）	31

五、	子命令处理（0xC0）	33

5.1.	转发子命令（0xC0 0x01）	33

5.1.1	激活用户密钥（0x1B  0x41）	34

5.1.2	清屏幕（0x1B  0x43）	35

5.1.3	第n行显示指定字符串（0x1B  0x44）	36

5.1.4	显示“请输入密码”并语音提示（0x1B  0x45/0x46）	38

5.1.5	显示“请再输入密码”并语音提示（0x1B  0x45/0x46）	40

5.1.6	取密文（0x1B  0x47）	41

5.1.7	将长度为LS的字符串S用当前用户密钥加密（0x1B 0x48）	43

5.1.8	DES加密PINBLOCK（0x1B  0x49）	44

5.1.9	DES加密PINBLOCK-显示指定字符串（ 0x1B  0x4A）	46

5.1.10	主密钥DES解密（0x1B 0x4B）	48

5.1.11	用户密钥DES解密（0x1B 0x6B）	48

5.1.12	密码最大长度（0x1B  0x4C）	49

5.1.13	修改主密钥（0x1B 0x4D）	50

5.1.14	密码最小长度（0x1B  0x4E）	51

5.1.15	第二行显示ST字符串（0x1B 0x50）	52

5.1.16	产生随机数（0x1B 0x51）	54

5.1.17	主密钥恢复出厂（0x1B 0x52）	55

5.1.18	修改用户密钥（0x1B 0x53）	56

5.1.19	MAC计算（0x1B 0x54）	57

5.1.20	修改用户密钥，需先验证主密钥（0x1B 0x55）	58

5.1.21	取版本信息（0x1B  0x56）	59

5.1.22	下载LOGO显示点阵（0x1B 0x57）	60

5.1.23	DES加密PINBLOCK（0x1B  0x58）	61

5.1.24	复位（0x1B  0x5A）	63

5.1.25	机器序列号下载（0x1B  0x78）	64

5.1.26	机器序列号SN读取（0x1B  0x78）	65

5.1.27	按行以点阵的形式显示ASCII或汉字（0x1B 0x68）	66

5.1.28	机器机号下载指令（0x1B  0x70）	69

5.1.29	机器机号PN读取指令（0x1B  0x70）	70

5.1.30	播发语音（0x1B  0x73）	71

5.2.	读取子命令返回数据（0xC0 0x01）	72

5.3.	子命令通讯接口处理（0xC0 0x01）	73

(二)	附录	74

附录 A  ANSI  9·8  PIN＿BLOCK  格式：	74

附录 B 常用的报文认证：	74

附录 C 波特率编号：	75

附录 D	加密控制命令数据返回的格式	76

附录 E  错误码	76

SP100指令集

829指令集文档版本历史记录

【ApiVer1.0】

2019-05-28，基于新大陆指令集开发文档对SP100所用指令进行整理。

SP100命令查讯表

串口通讯帧格式：

彩屏设备默认波特率115200BPS，黑白屏设备默认波特率57600BPS，

8个数据位，

1个停止位，

无奇偶校验。

命令帧格式： STK  Data_len  Data  LRC  ETX

| 序号 | 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据包头（STK） | 1 | 常量0x02 |
| 2 | 数据单元长（Data_len） | 2 | 表示Data的长度，高字节在前，低字节在后，16进制表示 |
| 3 | 需传输的数据单（Data） | Data_len | 操作命令 |
| 4 | 冗余校验位(LRC) | 1 | Data各字节异或校验值 |
| 5 | 数据包尾(ETX) | 1 | 常量0x03 |

1、后面将要说明的命令就是指上表中的Data。以下所有示例均是基于SP100彩屏非触摸国内版设备。

2、如果设备接收到的帧格式不正确，则收到的命令帧将被忽略，设备不返回信息。

3、命令中形同TimehTimel ，LenhLenl的表示2字节数据，16进制数，高位在前。

4、帧前导中Data_len不能超过1024，如果Data_len>1024，那么STK、Data_len就会被忽略（丢弃），程序重新开始等待接收帧头STK 。

5、后面说明中提及的“终止状态”指SP100在当前命令执行期间，又收到满足上述帧格式的命令，SP100将终止当前命令的执行，回到命令接受状态并处理新收到的命令帧。

- 非卡类控制系列

  - 设置SP100与上位机通讯的波特率（0x30  0x01）

0x30+0x01+波特率BPS  (0x30  0x01  BPS)

功能：设置SP100与上位机通讯的波特率。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x30 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x01 | 设置串口通讯波特率 |
| BPS | 1字节 | 0：9600BPS 1：19200BPS 2：38400BPS 3：57600BPS (黑白屏开机默认) 4：115200BPS(彩屏开机默认) |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 命令执行正确 |
|  | 00H,01H | 命令参数错误 |

示例：

发送指令：02 00 03 30 01 04 35 03

指令说明：波特率设置为115200

返回值：02 00 02 00 00 00 03

返回值说明：命令执行正确

  - 查看SP100软件版本（0x31 0x10）

0x31+0x10 (0x31 0x10)

功能：查看SP100软件版本。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x10 | 查询NL-829/MR软件版本号 |

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 命令执行正确 |
| BIOSVER | 字符串 | NL-829mini软件版本号，不超过8个字符 |

返回状态码

示例：

发送指令：02 00 02 31 10 21 03

指令说明：无

返回值：02 00 07 00 00 56 31 2E 30 35 4C 03

返回值说明：软件版本号为：V1.05

  - 蜂鸣器控制（0x31 0x13）

0x31+0x13+鸣叫时长M +鸣叫次数N (0x31 0x13  M  N)

功能：控制蜂鸣器鸣叫。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x13 | 蜂鸣器控制命令 |
| 鸣叫时长M | 2字节 | 蜂鸣器每次鸣叫时长，单位MS 等于零不鸣叫。 |
| 鸣叫次数N | 1字节 | 鸣叫次数，1字节。等于零不鸣叫。 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 命令执行正确 |

示例：

发送指令：02 00 05 31 13 03 E8 01 C8 03

指令说明：鸣叫时长1s，鸣叫次数1次

返回值：02 00 02 00 00 00 03

返回值说明：命令执行正确

注意:  该状态码并不立即返回,在蜂鸣器鸣叫结束后返回，应用也可以不理会返回值，在发送下一条命令前清接收缓冲即可。能处理“终止状态”。

  - LED控制（0x31 0x14/0x16）

0x31+0x14/0x16+LED (0x31 0x14/0x16 LED)

功能：控制指定LED灯亮灭或者闪烁。

（1）LED亮/灭控制指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x14 | 设置LED显示状态命令代码 |
| LED | 1字节 | BIT7对应绿灯，0关，1开 |
|  |  | BIT6对应红灯，0关，1开 |
|  |  | BIT5对应黄灯，0关，1开 |
|  |  | BIT4对应蓝灯，0关，1开 |
|  |  | BIT0~5预留 BIT0~3预留 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 命令执行正确 |
|  | 00H,01H | 该机型无LED灯 |

（2）LED非常阻塞闪烁控制指令格式

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x16 | 设置LED闪烁命令代码 |
| LED | 1字节 | BIT7对应绿灯，0取消闪烁，1闪烁 |
|  |  | BIT6对应红灯，0取消闪烁，1闪烁 |
|  |  | BIT5对应黄灯，0取消闪烁，1闪烁 |
|  |  | BIT4对应蓝灯，0取消闪烁，1闪烁 |
|  |  | BIT0~3预留 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 命令执行正确 |
|  | 00H,01H | 该机型无LED灯 |

示例：

发送指令：02 00 03 31 14 0F 2A 03

指令说明：蓝黄红绿四灯亮

返回值：02 00 02 00 00 00 03

返回值说明：命令执行正确

注意：设置取消闪烁后，闪烁才会停止，亮/灭命令无法取消闪烁。

  - 扫描头开始扫描（0x31 0x17）

0x31+0x17（0x31 0x17）

功能：扫描头开始扫描。

指令格式：

| - 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x17 | 扫描头开始扫描代码 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 命令执行正确 |
|  | 00H,01H | 打开设备失败 |
|  | 00H,02H | 设备不支持扫描头 |

示例：

发送指令：02 00 02 31 17 26 03

指令说明：无

返回值：02 00 02 00 02 02 03

返回值说明：设备不支持扫描头

  - 获取扫描头条码数据（0x31 0x18）

0x31+0x18（0x31 0x18）

功能：获取扫描头条码数据。

指令格式：

| - 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x18 | 获取扫描头数据代码 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H Data | 命令执行正确 扫描头获取到的条码数据 |
|  | 00H,01H | 正在扫描中 |
|  | 00H,02H | 设备不支持扫描头 |

示例：

发送指令：02 00 02 31 18 29 03

指令说明：无

返回值：02 00 02 00 02 02 03

返回值说明：设备不支持扫描头

  - 关闭扫描头（0x31 0x19）

0x31+0x19（0x31 0x19）

功能：关闭扫描头

指令格式：

| - 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x19 | 关闭扫描头代码 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 命令执行正确 |
|  | 00H,01H | 打开设备失败 |
|  | 00H,02H | 设备不支持扫描头 |

示例：

发送指令：02 00 02 31 19 28 03

指令说明：无

返回值：02 00 02 00 02 02 03

返回值说明：设备不支持扫描头

  - 设备序列号下载（0x31 0x20）

0x31+0x20+Check+FLAG+DATA (0x31 0x20 Check FLAG DATA)

功能：设备序列号下载。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x20 | 序列号操作命令代码 |
| Check | “MINI829” 7字节 | 命令确认，防止误操作 |
| FLAG | 1字节 | 0x00：下载序列号 0x01：下载机号 |
| DATA | Data | 序列号或者机号数据，≤24字节 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | 00H,00H | 命令执行正确 |
|  | 00H,01H | 输入参数错误，包括数据格式不对 |
|  | 00H,02H | 写序列号、机号出错，或者已下载 |

示例：

发送指令：02 00 0C 31 20 4d 49 4e 49 38 32 39 00 33 32 20 03

指令说明：序列号下载为32

返回值：02 00 02 00 02 02 03

返回值说明：序列号已下载

注意：设备序列号、机号的下载、读取主要为生产时录入相关信息使用。生产中PC机软件，通过相关命令完成设备序列号及机号的下载和读取。

  - 设备序列号读取（0x31 0x21）

0x31+0x21+Check+FLAG (0x31 0x21 Check FLAG)

功能：设备序列号读取

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x21 | 序列号操作命令代码 |
| Check | “MINI829” 7字节 | 命令确认，防止误操作 |
| FLAG | 1字节 | 0x00：读序列号 0x01：读机号 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | 00H,00H Data | 命令执行正确 序列号或机号数据 |
|  | 00H,01H | 输入参数错误 |
|  | 00H,02H | 未下载 |

示例：

发送指令：02 00 0A 31 21 4d 49 4e 49 38 32 39 00 20 03

指令说明：无

返回值：02 00 0E 00 00 50 44 35 42 30 30 30 30 32 38 38 33 62 03

返回值说明：SN:PD5B00002883

  - 阻塞扫描头指令（0x31 0x22）

0x31+0x22+超时时间DT（0x31 0x22 DT）

功能：阻塞扫描头指令

指令格式：

| - 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x22 | 阻塞扫描头代码 |
| 超时时间DT | 1字节 | 扫描条码超时时间，单位S |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 命令执行正确 |
|  | 00H,01H | 扫描条码超时 |
|  | 00H,02H | 设备不支持扫描头 |
|  | 00H,03H | 其他错误 |

示例：

发送指令：02 00 03 31 22 05 16 03

指令说明：无

返回值：02 00 02 00 02 02 03

返回值说明：设备不支持扫描头

  - 加载与显示图片（0x31+0x24）

0x31+0x24+坐标X+坐标Y+图片宽W+图片高H+CPN+SPN+Data (0x31 0x24  坐标X  坐标Y  图片宽W  图片高H  CPN  SPN  Data)

功能：加载与显示图片

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x24 | 加载与显示图片代码 |
| 坐标X | 2字节 | 图片显示的左上角横坐标（像素） |
| 坐标Y | 2字节 | 图片显示的左上角纵坐标（像素） |
| 图片宽W | 2字节 | 图片的宽（像素） |
| 图片高H | 2字节 | 图片显示的高（像素） |
| CPN(CurrentPack Number) | 2字节 | 当前第几个包(00 00 开始) |
| SPN (SubsequentPack Number) | 2字节 | 后续还有几个包 |
| Data | Var | 图片数据 (前面每包固定为256字节 最后一包按实际长度) |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 命令执行正确 |
|  | 00H,01H | 参数错误 |

示例：

发送指令：

指令说明：

返回值：

返回值说明：

  - 开始接收一个按键的键值（0x31 0x25）

0x31+0x25(0x31 0x25)

功能：准备获取一个按键值。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x25 | 开始接收一个按键的键值代码 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 命令执行正确 |
|  | 00H,01H | 操作失败 |

示例：

发送指令：02 00 02 31 25 14 03

指令说明：无

返回值：02 00 02 00 00 00 03

返回值说明：命令执行正确

  - 获取一个按键的键值（0x31 0x26）

0x31+0x26 (0x31 0x26)

功能：获取一个按键的键值。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x26 | 获取一个按键的键值代码 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H Data | 命令执行正确 获取到的键值 |
|  | 00H,01H | 还未接收到按键键值 |

示例：

发送指令：02 00 02 31 26 17 03

指令说明：无

返回值：0 02 00 02 00 01 01 03

返回值说明：还未接收到按键键值

  - 结束接收一个按键的键值（0x31 0x27）

0x31+0x27 (0x31 0x27)

功能：结束接收按键 值

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x27 | 结束接收一个按键的键值代码 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 命令执行正确 |
|  | 00H,01H | 操作错误 |

示例：

发送指令：02 00 02 31 27 16 03

指令说明：无

返回值：02 00 02 00 00 00 03

返回值说明：命令执行正确

  - 扫描动画控制指令（0x31 0x28）

0x31+0x28+ctrl+动画张数N+每张显示时间T+动画显示时间DT+要显示图片D (0x31 0x28 N  T  DT D)

功能：根据设置显示扫描动画。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x31 | 功能命令类别 |
| CommandL | 0x28 | 加载与显示图片代码 |
| ctrl | 1字节 | 开关动画。0x00关闭 0x01开启 0x02 获取当前开关状态 |
| icon_num | 1字节 | 动画张数，空间足够的话，最多可存256张 每张大小320*240 如 0x02 |
| speed | 1字节 | 每张图片显示时间。 0x00 保持默认值 |
| displaytime | 2字节 | 动画显示时间。 0x00 0x00 没有时间限制，直到扫描成功。 其他值：动画显示时间（n*0.1s）,到时间将关闭动画 |
| display_icons | n字节 | 要显示图片： 如0x01 0x02：显示的图片依次为scn_icn1.bmp，scn_icn2.bmp |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 动画关闭 |
|  | 00H,01H | 动画开启 |
|  | ffH,ffH | 参数错误 |
|  | ffH,feH | 动画张数和要显示图片总数是不符 |
|  | ffH,fdH | 要显示的图片中有不存在的 |

示例：

发送指令：

指令说明：

返回值：

返回值说明：

注：1.动画调用的图片文件必须是scn_icnXX.bmp的命名格式（XX为图片序号如1 2 11…）;图片必须是320*240大小，16位彩色bmp文件转成不含文件头的二进制文件（150Kb）。

2．调用完此指令，之后需调用扫描指令，扫描动画才会显示。

- 接触、非接触CPU卡系列

  - SAM/PSAM卡上电（0x32 0x22）

0x32+0x22 (0x32 0x22)

功能：给SAM/PSAM卡上电。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x32 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x22 | SAM/PSAM卡上电 |
| Card_para | 0x00，0x00，0x00 | 3字节，备用，留待扩充 |
| Cardnum | 卡号(1字节) | 0x10 SAM1 0x11 SAM2 |

返回状态码:

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 0x00，0x00， Cardtype， ATR_Data | 卡上电成功 1字节，0x00=T0卡，0x01=T1卡 卡返回的ATR数据 |
|  | 0x00，0x01 | 命令错 |
|  | 0x20，0x05， Retcode | 上电失败 1个字节，备用，留待扩充 |

示例：

发送指令：02 00 06 32 22 00 00 00 10 00 03

指令说明：给SAM1卡上电

返回值：02 00 03 20 05 00 25 03

返回值说明：上电失败

  - SAM/PSAM卡下电（0x32 0x23）

0x32+0x23(0x32 0x23)

功能：给SAM/PSAM卡下电

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x32 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x23 | SAM/PSAM卡上电 |
| Cardnum | 卡号(1字节) | 0x10 SAM1 0x11 SAM2 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 0x00，0x00 | 卡下电完成 |
|  | 0x00，0x01 | 命令错 |

示例：

发送指令：02 00 03 32 23 10 01 03

指令说明：给SAM1卡下电

返回值：02 00 02 00 00 00 03

返回值说明：卡下电完成

  - 射频卡寻卡（0x32 0x24）

0x32+0x24+寻卡超时时间DT(0x32 0x24  DT)

功能：射频卡寻卡

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x32 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x24 | 激活非接触卡命令代码 |
| 寻卡超时时间DT | Timeh ，Timel | 超时等待时间，单位S ， 0xffff表示一直等待到有卡 0x0000表示寻卡1次就返回 |

返回异常状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 30H，06H | 超时未寻到卡 |
|  | 30H，09H | 检测到多张卡(是否能检测到多卡，与天线及卡片特性也有相关) |
|  | 30H，05H | 其它错误 |
|  | 30H，10H | 接口设备初始化异常(或者未配置) |

返回正常状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 寻卡成功 |
| Type | 0AH 或 0BH | 0AH TYPE A卡 0BH TYPE B卡 |
| UIDlen | 1字节 | 卡序列号长度 |
| Card UID | UIDlen字节 | 序列号 |
| ATRlen | 1字节 | ATR数据长度 |
| ATR DATA | ATRlen字节 | ATR数据 |

示例：

发送指令：02 00 04 32 24 00 0A 1C 03

指令说明：寻卡超时时间10s

返回值：02 00 09 00 00 0A 04 37 AD 89 67 00 7A 03

返回值说明：寻卡结果	：寻卡成功

卡类型		：A卡

卡序列号长度：4

卡序列号	：37 AD 89 67

ATRlen		：0

注意： 寻卡前会先关闭射频天线再打开，促使可能在在感应区的卡的复位。

能处理“终止状态”。

  - 等待射频卡移开（0x32 0x25）

0x32+0x25+超时时间DT（0x32 0x25 DT）

功能：等待射频卡移开

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x32 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x25 | 判断卡是否移出感应区 |
| 超时时间DT | Timeh ，Timel | 等待卡移出感应区的时间，单位S |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H，00H | 操作成功 |
|  | 30H，06H | 超时，卡未移出感应区 |
|  | 30H，10H | 接口设备初始化异常(或者未配置) |

；

示例：

发送指令：02 00 04 32 25 00 0A 1D 03

指令说明：超时时间10s

返回值：02 00 02 00 00 00 03

返回值说明：操作成功

  - 射频天线(场强)闭合控制（0x32 0x27）

0x32+0x27+超时时间DT（0x32 0x27  DT）

功能：闭合射频天线。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x32 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x27 | 天线(场强)闭合控制命令代码 |
| 超时时间DT | Timeh ，Timel | 单位MS 等于0则打开天线 等于0xffff则关闭天线 其它值则关闭DelayTime后再打开 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H，00H | 操作成功 |
|  | 30H，10H | 接口设备初始化异常(或者未配置) |

示例：

发送指令：02 00 04 32 27 0B B8 A6 03

指令说明：等待时间3000ms（单位是ms）

返回值：02 00 02 00 00 00 03

返回值说明：操作成功

注意：应用程序在对非接触卡（CPU卡或者Mifare-1卡）操作结束后，或者无需寻卡的时候，应该关闭射频天线。

  - 接触、非接触卡APDU命令（0x32 0x26）

0x32+0x26+CardNum+C-APDU (0x32 0x26  CardNum  C-APDU)

功能：接触、非接触卡APDU命令

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x32 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x26 | 操作卡片命令代码 |
| CardNum | 卡座号 | 0xff = 非接触式IC卡 0x10 = SAM1，0x11= SAM2 |
| C-APDU | APDU命令串 | 命令应用协议数据单元 |

返回状态码

非接触式卡：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H，R-APDU | 操作成功，卡返回数据 |
|  | 00H,01H | 命令参数错 |
|  | 10H,01H | 不支持接触式IC卡 |
|  | 30H,04H | 非接触IC卡未激活 |
|  | 30H,07H | 其它错误 |

接触式卡：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H，R-APDU | 操作成功，卡返回数据 |
|  | 0x00,0x01 | 命令参数错 |
|  | 0x20,0x04 | SAM卡未上电 |
|  | 0x20,0x07 | 其它错误 |

示例：

发送指令：02 00 08 32 26 FF 00 84 00 00 04 6B 03

指令说明：

返回值：02 00 08 00 00 90 3A 49 E9 90 00 9A 03

返回值说明：

  - RATS指令获取ats值（0x32 0x28）

0x32+0x28+cid（0x32 0x28  cid）

功能：获取ats值（该指令只支持A卡）

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x32 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x28 | 获取ats值代码 |
| cid | cid(1字节) | 默认卡片传入0，3911平台目前忽略此参数。 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H，ats | 操作成功，返回ats数据 |
|  | 30H，05H | 其它错误 |
|  | 30H，FFH | 无卡 或者卡无应答 |

示例：

发送指令：02 00 03 32 28 01 1B 03

指令说明：cid：0x01

返回值：02 00 0B 00 00 09 78 B3 81 02 54 43 4F 53 4A 03

返回值说明：ats：09 78 B3 81 02 54 43 4F 53

注意：只有A卡能返回ATS值

  - 射频卡寻卡和按键输入轮询（0x32 0x29）

0x32+0x29+超时时间DT (0x32 0x29  DT)

功能：射频卡寻卡和按键输入轮询

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x32 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x29 | 激活非接触卡命令代码 |
| DT(DelayTime) | Timeh ，Timel | 超时等待时间，单位S ， 0xffff表示一直等待到有卡 0x0000表示寻卡1次就返回 |

返回异常状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 30H，06H | 超时未寻到卡 |
|  | 30H，09H | 检测到多张卡(是否能检测到多卡，与天线及卡片特性也有相关) |
|  | 30H，05H | 其它错误 |
|  | 30H，10H | 接口设备初始化异常(或者未配置) |

返回正常状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 寻卡成功 |
| Type | 0AH 或 0BH | 0AH TYPE A卡 0BH TYPE B卡 |
| UIDlen | 1字节 | 卡序列号长度 |
| Card UID | UIDlen字节 | 序列号 |
| ATRlen | 1字节 | ATR数据长度 |
| ATR DATA | ATRlen字节 | ATR数据 |

- 按键返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | AAH,keyin | 成功并返回按键数据（支持的最大长度为21） |
|  | 55H | 超时或者按了取消键 |

示例：

发送指令：02 00 04 32 29 00 0A 11 03

指令说明：超时时间10s

返回值：02 00 09 00 00 0A 04 37 AD 89 67 00 7A 03

返回值说明：寻卡结果	：寻卡成功

卡类型		：A卡

卡序列号长度：4

卡序列号	：37 AD 89 67

ATRlen		：0

注意： 寻卡前会先关闭射频天线再打开，促使可能在在感应区的卡的复位。

能处理“终止状态”。

- Mifare - 1卡命令：

  - 激活（0x33 0x21）

0x33+0x21+Mode+超时时间DT（0x33 0x21  Mode DT）

功能：激活M1卡。

说明：激活过程包括包括 寻卡--防冲突--选卡

能处理“终止状态”。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x33 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x21 | 激活M1卡命令代码 |
| Mode | 0x26 or 0x52 | 0x26 REQA 0x52 WUPA 建议一般应用使用 |
| 超时时间DT (DelayTime) | Timeh ，Timel | 等待卡激活的超时时间，单位S 0xffff表示一直等待 0x0000表示寻卡1次就返回 |

返回异常状态码、

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,01H | 输入参数非法 |
|  | 30H,01H | 寻卡失败 |
|  | 30H,02H | 防冲突失败 |
|  | 30H,03H | 选卡失败 |
|  | 30H,06H | 超时 |
|  | 30H,09H | 检测到多张卡 |
|  | 30H,10H | 接口设备初始化异常(或者未配置) |

正常返回

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 寻卡成功 |
| ATQlen | 1字节 | 寻卡返回数据长度 |
| ATQ | 寻卡返回 | ATQlen字节，寻卡返回 |
| SNRlen | 1字节 | 防冲突返回数据长度 |
| SNR | 序列号 | SNRlen字节，防冲突返回数据 |
| SAKlen | 1字节 | 选卡返回数据长度 |
| SAK | SAK数据 | SAKlen字节， 选卡返回数据 |

示例：

发送指令：02 00 05 33 21 52 00 0A 4A 03

指令说明：WUPA模式

超时时间10s

返回值：02 00 0C 00 00 02 04 00 04 25 EA 07 B4 01 08 77 03

返回值说明：寻卡结果	：寻卡成功

ATQlen		：02

ATQ		：04 00

SNRlen		：04

SNR		：25 EA 07 B4

SAKlen		：01

SAK		：08

  - Halt 指令（0x33 0x22）

0x33+0x22（0x33 0x22）

功能：终止卡

说明：不关闭天线，使卡进入HALT状态。可以用WUPA寻卡命令重新唤醒。

指令格式

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x33 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x22 | 中止M1卡命令代码 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 操作成功 |
|  | 30H,01H | 中止卡错误 |

示例：

发送指令：02 00 02 33 22 11 03

指令说明：无

返回值：02 00 02 00 00 00 03

返回值说明：操作成功

  - 存储密钥（0x33 0x23）

0x33+0x23+key+密钥存储区ID+密钥Data（0x33 0x23  key  ID  Data）

功能：存储密钥

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x33 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x23 | 存储密钥命令代码 |
| key模式 | 1字节 | Key_a :0x60 或 0x00 Key_b :0x61 或 0x01 |
| 密钥存储区ID(接口芯片中) | 1字节 | 0~15 |
| 密钥Data | 6字节 |  |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 操作成功 |
|  | 00H,01H | 输入参数非法 |
|  | 30H,XX | XX值查看错误码 |

示例：

发送指令：02 00 0A 33 23 00 00 01 02 03 04 05 06 17 03

指令说明：key	：00

ID	：00

Data	：01 02 03 04 05 06

返回值：02 00 02 00 00 00 03

返回值说明：操作成功

  - 加载密钥（0x33 0x24）

0x33+0x24+key模式M+密钥存储区ID（0x33 0x24  M  ID）

功能：加载密钥

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x33 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x24 | 加载密钥命令代码 |
| key模式M | 1字节 | Key_a :0x60或0x00 Key_b :0x61或0x01 |
| 密钥存储区ID | 1字节 | 0~15 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 操作成功 |
|  | 00H,01H | 输入参数非法 |
|  | 30H,XX | XX值查看错误码 |

示例：

发送指令：02 00 04 33 24 00 00 17 03

指令说明：key模式M		：00

密钥存储区 ID	：00

返回值：02 00 02 00 00 00 03

返回值说明：操作成功

  - 使用加载的密钥进行认证（0x33 0x25）

0x33+0x25+key模式M+SNR+要认证的块号ID（0x33 0x25  M  SNR  ID）

功能：使用加载的密钥进行认证

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x33 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x25 | 用加载密钥认证命令代码 |
| key模式 | 1字节 | Key_a :0x60或0x00 Key_b :0x61或0x01 |
| SNR | 4字节 | 激活时获取的序列号 |
| 要认证的块号 | 1字节 | 0~255 |

正确返回

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 操作成功 |

返回错误状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 00H,01H | 输入参数非法 |
|  | 30H,XX | XX值查看错误码 |

示例：

发送指令：02 00 08 33 25 00 25 EA 07 B4 00 6A 03

指令说明：key模式M		：00

SNR			：25 EA 07 B4

密钥存储区 ID	：00

返回值：02 00 02 30 12 22 03

返回值说明：操作失败

  - 使用外部密钥进行认证（0x33 0x26）

0x33+0x26+key模式M+SNR+要认证的块号ID+外部密钥key（0x33 0x26  M SNR  ID  kye）

功能：使用外部密钥进行认证

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x33 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x26 | 用外部密钥认证命令代码 |
| key模式M | 1字节 | Key_a :0x60 or 0x00 Key_b :0x61 or 0x01 |
| SNR | 4字节 | 激活时获取的序列号 |
| 要认证的块号ID | 1字节 | 0~255 |
| 外部密钥key | 6字节 | 外部密钥 |

正确返回

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 操作成功 |

返回错误状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 00H,01H | 输入参数非法 |
|  | 30H,XX | XX值查看错误码 |

示例：

发送指令：

指令说明：

返回值：

返回值说明：

  - 读块数据（0x33 0x27）

0x33+0x27+块号ID(0x33 0x27  ID)

功能：读取指定块上16字节的数据

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x33 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x27 | 读指定块的命令代码 |
| 块号ID | 1字节 | 0~255 |

正确返回

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 操作成功 |
| data | 16字节 | 读取的指定块数据 |

返回错误状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,01H | 输入参数非法 |
|  | 30H,XX | XX值查看错误码 |

示例：

发送指令：02 00 03 33 27 00 14 03

指令说明：块号ID	：00

返回值：02 00 02 30 0A 3A 03

返回值说明：操作失败

  - 写块数据（0x33 0x28）

0x33+0x28+块号ID+data (0x33 0x28  ID data)

功能：向块号ID写入16字节数据

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x33 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x28 | 写指定块的命令代码 |
| 块号 | 1字节 | 0~255 |
| data | 16字节 | 写入块的数据 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 操作成功 |
|  | 00H,01H | 输入参数非法 |
|  | 30H,XX | XX值查看错误码 |

示例：

发送指令：02 00 13 33 28 00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 1B 03

指令说明：块号ID	：00

data		：31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F

返回值：02 00 02 30 0A 3A 03

返回值说明：操作失败

  - 增量操作（0x33 0x29）

0x33+0x29+块号ID+Value (0x33 0x29  ID  Value)

功能：增量操作

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x33 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x29 | 增量命令代码 |
| 块号ID | 1字节 | 0~255 |
| Value | 4字节 | 增量值，格式与块数据一致。 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 操作成功 (且已执行了传送操作) |
|  | 00H,01H | 输入参数非法 |
|  | 30H,XX | XX值查看错误码 |

示例：

发送指令：

指令说明：

返回值：

返回值说明：

注意：增量操作时卡的相应块的数据结构及增量值必须满足MIFARE-1卡的数据格式。

否则有的卡会返回不可预知的错误。

  - 减量操作（0x33 0x2a）

0x33+0x2a+块号ID+Value (0x33 0x2a  ID  Value)

功能：增量操作

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x33 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x2a | 减量命令代码 |
| 块号ID | 1字节 | 0~255 |
| Value | 4字节 | 减量值，格式与块数据一致。 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 操作成功(且已执行了传送操作) |
|  | 00H,01H | 输入参数非法 |
|  | 30H,XX | XX值查看错误码 |

示例：

发送指令：

指令说明：

返回值：

返回值说明：

注意：减量操作时卡的相应块的数据结构及减量值必须满足MIFARE-1卡的数据格式。

否则有的卡会返回不可预知的错误。

  - 传送操作（0x33 0x2b）

0x33+0x2b+块号ID(0x33 0x2b  ID)

功能：传送操作

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x33 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x2b | 传送命令代码 |
| 块号 | 1字节 | 0~255 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 操作成功 |
|  | 00H,01H | 输入参数非法 |
|  | 30H,XX | XX值查看错误码 |

示例：

发送指令：

指令说明：

返回值：

返回值说明：

注意：这条命令实际无用，驱动程序在上述增/减量操作中已经自动包括了传送操作，不必再执行传送，否则有的卡会返回不可预知的错误。

  - 恢复指定块的值到运算寄存器（0x33 0x2c）

0x33+0x2c+块号ID(0x33 0x2c  ID)

功能：恢复指定块的值到运算寄存器

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x33 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x2c | 恢复命令代码 |
| 块号 | 1字节 | 0~255 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | 00H,00H | 操作成功 |
|  | 00H,01H | 输入参数非法 |
|  | 30H,XX | XX值查看错误码 |

示例：

发送指令：

指令说明：

返回值：

返回值说明：

M1卡常用错误码：

#define MI_NOTAGERR				0xff //无卡 或者卡无应答

#define MI_AUTHERR					0xfc //认证出错

#define MI_NOTAUTHERR				0xf6 //未认证

XX其它值表示操作失败

- Mifare – 1、A卡、B卡特殊寻卡命令

  - 特殊寻卡（x35 0x21）

0x35+0x21+Type+Mode+超时时间DT（0x35 0x21  Type  Mode  DT）

功能：安装应用指定的卡类型寻卡

说明：激活过程包括包括 寻卡--防冲突--选卡

能处理“终止状态”

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x35 | 卡片操作类别 |
| CommandL | 0x21 | 混合寻卡命令代码 |
| Type | 1字节 | 寻卡类型 0x01—A卡 0x02—B卡 0x03—B卡+A卡 0x04—M卡 0x05—M卡+A卡 0x06—M卡+B卡 0x07—M卡+B卡+A卡 |
| Mode | 0x26 or 0x52 | A卡、B卡二者均可，无差异 0x26 REQA 0x52 WUPA 建议一般应用使用 |
| 超时时间DT | Timeh ，Timel | 等待卡激活的超时时间，单位S 0xffff表示一直等待 0x0000表示寻卡1次就返回 |

返回异常状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,01H | 输入参数非法 |
|  | 30H,01H | 寻卡失败 |
|  | 30H,02H | 防冲突失败 |
|  | 30H,03H | 选卡失败 |
|  | 30H,06H | 超时 |
|  | 30H,09H | 检测到多张卡 |
|  | 30H,10H | 接口设备初始化异常(或者未配置) |

正常返回

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | 00H,00H | 寻卡成功 |
| 卡类型 | 0AH 或 0BH或 OC | 0AH TYPE A卡 0BH TYPE B卡 0CH TYPE M1卡 |
| ATQlen | 1字节 | 寻卡返回数据长度 |
| ATQ | 寻卡返回 | ATQlen字节，寻卡返回 |
| SNRlen | 1字节 | 防冲突返回数据长度 |
| SNR | 序列号 | SNRlen字节，防冲突返回数据 |
| SAKlen | 1字节 | 选卡返回数据长度 |
| SAK | SAK数据 | SAKlen字节， 选卡返回数据 |

示例：

发送指令：02 00 06 35 21 07 52 00 0A 4B 03

指令说明：	寻卡类型	：M卡+B卡+A卡

Mode		：52

超时时间	：10s

返回值：02 00 0C 00 00 0A 02 04 00 04 37 AD 89 67 00 7C 03

返回值说明：status	：寻卡成功

卡类型	：TYPEA卡

ATQlen	：02

ATQ	：04 00

SNRlen	：04

SNR	：37 AD 89 67

SAKlen	：00

SAK	：

- 子命令处理（0xC0）

  - 转发子命令（0xC0 0x01）

0x C0+0x01+设备类型DT+子命令Com(0xC0 0x01 DT  Com)

功能：对子命令进行封装下发。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| 设备类型DT | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令Com | Command | 子命令包 |

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

返回状态码:

示例：

参见具体子命令示例。

说明：

如果子命令包被分包传送，设备不能确保分包传送的间隔满足子命令对帧接收的要求。

发送子命令包时会先清除子命令的接收缓冲区，所以发送子命令包后要及时通过“读取子命令的返回数据”命令将子命令已返回的数据读取。

- 激活用户密钥（0x1B  0x41）

0x1B+0x41+M主密钥号M+用户密钥号N+标志F（0x1B  0x41  M  N  F  0x0D  0x0A）

功能：激活主密钥号为M用户密钥号为N的用户密钥. 命令完成后，密码键盘送回 “0xAA” 表示修改成功,送回 “0x55” 表示修改失败，0x00 =< M <= 0x31, N = 0x00 或 0x01；当 F = 0x31 为3DES当 F = 0x32 为SM4其他值或没有该标志时为DES。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x41 | 激活用户密钥命令代码 |
| 主密钥号M | 1字节 | 取值范围:0x00-0x31 |
| 用户密钥号N | 1字节 | 取值范围:0x00-0x01 |
| 标志F | 1字节 | 取值范围：0x31（3DES） 0x32（SM4） 其他值或无该标志位（DES） |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

返回状态码:

示例：

发送指令：02 00 0A C0 01 01 1B 41 00 00 31 0D 0A AC 03

指令说明：	主密钥号	：00

用户密钥号	：00

标志		：31

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 AA 69 03

返回值说明：修改成功

- 清屏幕（0x1B  0x43）

0x1B+0x43+0x0D+0x0A（0x1B  0x43  0x0D  0x0A）

功能：清屏幕。命令完成后，密码键盘送回 “0xAA” 表示成功,送回 “0x55” 表示失败。

指令格式

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x42 | 清屏幕命令代码 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

返回状态码:

示例：

发送指令：02 00 07 C0 01 01 1B 43 0D 0A 9F 03

指令说明：	无

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 AA 69 03

返回值说明：修改成功

- 第n行显示指定字符串（0x1B  0x44）

0x1B+0x44+行号n+字符串ST+0x0D+0x0A（0x1B  0x44  n  ST  0x0D  0x0A）

功能：将“ST”显示在密码键盘液晶屏第n行（SP10：1<=n<=2 SP10-T：1<=n<=7）。 命令完成后，密码键盘送回 “0xAA” 表示修改成功,送回 “0x55” 表示修改失败，ST为长度小于16的ACSII码( 0x20 <= ASCII码值 < 0x80)或者汉字转义码( 0x80 <= ASCII码值 <= 0xbc)。一行最多显示汉字 7 个。对于可显字符以外的数据将返回0x55。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x44 | 显示字符串命令代码 |
| 行号n | 1字节 | 将ST显示在第n行 取值范围：sp10 （0x31-0x32） sp100（0x31-0x37） |
| 字符串ST | 长度小于16的ACSII码 | 长度小于16的ACSII码( 0x20 <= ASCII码值 < 0x80) 或者汉字转义码( 0x80 <= ASCII码值 <= 0xbc) |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 0D C0 01 01 1B 44 31 80 81 82 83 84 0D 0A 2D 03

指令说明：	字符串显示行号	：31

字符串内容		：80 81 82 83 84（请输入密码）

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 AA 69 03

返回值说明：修改成功

汉字字符 （字符大小为16X16像素）

支持部分汉字显示。汉字内码本身为双字节，由于支持的汉字有限，将所支持的汉字简化为0x80～0xBE的单字节ASCII码表示，转义规则如下所示：

| 80 请 | 81 输 | 82 入 | 83 密 | 84 码 | 85 余 | 86 额 | 87 元 | 88 您 | 89 的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8A 再 | 8B 金 | 8C 银 | 8D 联 | 8E 广 | 8F 东 | 90 深 | 91 圳 | 92 欢 | 93 迎 |
| 94 光 | 95 临 | 96 天 | 97 虹 | 98 商 | 99 场 | 9A 阳 | 9B 江 | 9C 农 | 9D 信 |
| 9E 主 | 9F 钥 | A0 号 | A1 错 | A2 手 | A3 机 | A4 确 | A5 认 | A6 帐 | A7 单 |
| A8 小 | A9 灵 | AA 通 | AB 固 | AC 话 | AD 电 | AE 可 | AF 用 | B0 户 | B1 总 |
| B2 积 | B3 分 | B4 续 | B5 费 | B6 有 | B7 效 | B8 币 | B9 专 | BA 消 | BB 预 |
| BC 约 | BD 挥 | BE 卡 |  |  |  |  |  |  |  |

- 显示“请输入密码”并语音提示（0x1B  0x45/0x46）

0x1B+返回类型N+操作类型T+0x0D+0x0A（0x1B  N T  0x0D  0x0A）

0x1B  0x45  0x30  0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示 “请输入密码”，允许输入，输入密码以 “*” 显示在液晶屏，并有语音提示，按“确认”后，将输入密码和当前工作密钥一同作DES运算(或3DES运算)，产生密文，保存在密码键盘内，同时送 “0xAA” 给系统,并等待由“ESC ＋ G”命令读取。

0x1B  0x45  0x32  0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示“请输入密码”，允许输入，输入密码直接以键号显示在液晶屏, 并有语音提示，按“确认”后，将输入密码和当前工作密钥一同作DES运算(或3DES运算)，产生密文，保存在密码键盘内，同时送 “0xAA” 给系统,等待由“ESC ＋ G”命令读取。

0x1B  0x45  0x34  0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示“请输入密码”，允许输入，输入密码以“*”号显示在液晶屏, 并有语音提示，按“确认”后，将输入密码以明文保存在密码键盘内，同时送 “0xAA” 给系统,等待由“ESC ＋ G”命令读取。

0x1B  0x45  0x36  0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示“请输入密码”，允许专门输入字母，字母输入的操作跟手机上相同，按一下选中按键上第一个字母，在一秒之内，再按此键则选中第二个字母，若在一秒之内未检测到再按此键或按其他按键，则认为密码的一个字节被确认，等待另一个字节输入。输入字母首先以字母形式显示在屏幕上，直到密码一个字节被确认之后以“*”号显示在液晶屏, 并有语音提示，按“确认”后，将输入字母以明文保存在密码键盘内，同时送 “0xAA” 给系统,等待由“ESC ＋ G”命令读取。

0x1B  0x46  0x30  0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示“请输入密码”，允许输入，输入密码以 “*” 显示在液晶屏, 并有语音提示，按“确认”后，将输入密码和当前工作密钥一同作DES运算，产生密文，送入主系统。

0x1B  0x46  0x32 0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示“请输入密码”，允许输入，输入密码直接以键号显示在液晶屏, 并有语音提示，按“确认”后，将输入密码和当前工作密钥一同作DES运算，产生密文，送入主系统。

0x1B  0x46  0x34  0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示“请输入密码”，允许输入，无语音提示，输入密码以 “*” 显示在液晶屏,按“确认”后,将输入密码和当前工作密钥一同作DES运算，产生密文，送入主系统。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x45或0x46 | 返回类型N |
| 操作类型T | 1字节 | N=0x45时T的取值范围：0x30、0x32、0x34、0x36 N=0x46时T的取值范围：0x30、0x32、0x34 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 08 C0 01 01 1B 45 30 0D 0A A9 03

指令说明：	见功能说明

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 55 96 03

返回值说明：修改失败

- 显示“请再输入密码”并语音提示（0x1B  0x45/0x46）

0x1B+返回类型N+操作类型T+0x0D+0x0A（0x1B  N T  0x0D  0x0A）

0x1B  0x45  0x31  0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示“请再输入密码”，允许输入，输入密码以“*” 显示在液晶屏，并有语音提示，按“确认”后，将输入密码和当前工作密钥一同作DES运算(或3DES运算)，产生密文，保存在密码键盘内，同时送 “0xAA” 给系统,等待由“ESC ＋ G”命令读取.

0x1B  0x45  0x33  0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示“请再输入密码”，允许输入，输入密码直接以键号显示在液晶屏, 并有语音提示，按“确认”后，将输入密码和当前工作密钥一同作当DES运算(或3DES运算)产生密文，保存在密码键盘内，同时送 “0xAA” 给系统,等待由“ESC ＋ G”命令读取。

0x1B  0x45  0x35  0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示“请再输入密码”，允许输入，输入密码以“*”号显示在液晶屏，并有语音提示，按“确认”后，将输入密码以明文保存在密码键盘内，同时送 “0xAA” 给系统,等待由“ESC ＋ G”命令读取。

0x1B  0x45  0x37  0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示“请再输入密码”，允许专门输入字母，字母输入的操作跟手机上相同，按一下选中按键上第一个字母，在一秒之内，再按此键则选中第二个字母，若在一秒之内未检测到再按此键或按其他按键，则认为密码的一个字节被确认，等待另一个字节输入。输入字母首先以字母形式显示在屏幕上，直到密码一个字节被确认之后以“*”号显示在液晶屏, 并有语音提示，按“确认”后，将输入字母以明文保存在密码键盘内，同时送 “0xAA” 给系统,等待由“ESC＋G”命令读取。

0x1B  0x46  0x31  0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示“请再输入密码”，允许输入，输入密码以 “*” 显示在液晶屏, 并有语音提示，按“确认”后，将输入密码和当前工作密钥一同作DES运算，产生密文，送入主系统.

0x1B  0x46  0x31  0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示“请再输入密码”，允许输入，输入密码直接以键号显示在液晶屏, 并有语音提示，按“确认”后，将输入密码和当前工作密钥一同作DES运算，产生密文，送入主系统。

0x1B  0x46  0x31  0x0D  0x0A：

功能：密码键盘提示“请输入密码”，允许输入，无语音提示，输入密码以键号显示在液晶屏,按“确认”后，将输入密码和当前工作密钥一同作DES运算，产生密文，送入主系统。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x45或0x46 | 返回类型N |
| 操作类型T | 1字节 | N=0x45时T的取值范围：0x31、0x33、0x35、0x37 N=0x46时T的取值范围：0x31、0x33、0x35 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 08 C0 01 01 1B 45 31 0D 0A A8 03

指令说明：见功能说明

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 55 96 03

返回值说明：修改失败

- 取密文（0x1B  0x47）

0x1B+0x47+0x0D+0x0A（0x1B  0x47  0x0D  0x0A）

功能：取密文。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x47 | 显示字符串命令代码 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 07 C0 01 01 1B 47 0D 0A 9B 03

指令说明：	无

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | 密文 | 密文 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 20 C0 02 00 00 00 1A 02 18 46 41 45 45 44 46 45 43 44 41 44 41 44 41 44 41 44 43 44 49 44 49 44 44 C6 03

返回值说明：子命令返回长度：00 1A

子命令返回内容：密文长度： 18

密文     	：46 41 45 45 44 46 45 43 44 41 44 41 44 41 44 41 44 43 44 49 44 49 44 44

说明：密文是字符串，字符串是字符串格式转换的结果。转换规则:

字节的高四位 + 41H 为一个新的字节,

字节的低四位 + 41H 为一个新的字节。

示例密文转换后为：	PD5B00002883

- 将长度为LS的字符串S用当前用户密钥加密（0x1B 0x48）

0x1B+0x48+返回类型T+字符串长度LS+字符串S+0x0D+0x0A（0x1B 0x48 T LS S 0x0D 0x0A）

0x1B 0x48 0x30 LS S 0x0D 0x0A：

功能：将长度为LS的字符串S由主系统送入密码键盘内，和当前工作密钥一同作DES运算，产生密文，保存在密码键盘内，同时送“0xAA”标志给系统,等待由【取密文】命令读取。

0x1B 0x48 0x31 LS S 0x0D 0x0A:

功能：将长度为LS的字符串S由主系统送入密码键盘内，和当前工作密钥一同作DES运算，产生密文，送入主系统。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x48 | 加密字符串命令代码 |
| 返回类型T | 1字节 | T-加密结果处理方式 取值范围：0x30-产生的密文保存在密码键盘内 0x31-产生的密文送入主系统 |
| 字符串长度LS | 1字节 | 字符串S的长度（转换后长度） |
| 字符串S |  | 字符串格式转换规则: 字节的高四位 + 41H 为一个新的字节, 字节的低四位 + 41H 为一个新的字节. |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 1D C0 01 01 1B 48 30 10 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 0D 0A B4 03

指令说明：	返回类型T	：0x30-产生的密文保存在密码键盘内

字符串长度LS：10

字符串S		：44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 0D 0A（把字符串 0x31,0x31,0x31,0x31,0x31,0x31,0x31,0x31 加密产生的密文保存在密码键盘内）

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 55 96 03

返回值说明：修改失败

- DES加密PINBLOCK（0x1B  0x49）

0x1B+0x49+指令类型T+卡号CARDNO  +0x0D+0x0A（0x1B  0x49  T  CARDNO  0x0D  0x0A）

0x1B  0x49  0x30  CARDNO.  0x0D  0x0A:

功能：密码键盘提示“请输入密码”，允许输入，输入密码以 “*” 显示在液晶屏, 并有语音提示，按“确认”后，将输入的密码PIN和卡号CARDNO按附录A所提供的算法生成PINBLOCK，用当前工作密钥作DES运算，产生密文，送回主系统。

0x1B  0x49  0x31  CARDNO.  0x0D  0x0A:

功能：密码键盘提示“请再输入密码”，允许输入，输入密码以 “*” 显示在液晶屏, 并有语音提示，按“确认”后，将输入的密码PIN和卡号CARDNO按附录A所提供的算法生成PINBLOCK，用当前工作密钥作DES运算，产生密文，送回主系统。

0x1B  0x49  0x32  CARDNO.  0x0D  0x0A:

功能：密码键盘显示“请输入密码”，无语音提示，允许输入，按“确认”后，输入密码以 “*” 显示在液晶屏,将输入的密码PIN和卡号CARDNO按附录A所提供的算法生成PINBLOCK，用当前工作密钥作DES运算，产生密文，送回主系统。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x49 | DES加密PINBLOCK命令代码 |
| 指令类型T | 1字节 | T-指令类型 取值范围:0x30-显示"请输入密码"，有语音提示 0x31-显示"请再输入密码"，有语音提示 0x32-显示"请输入密码"，无语音提示 |
| 卡号CARDNO | 12字节 | 卡号CARDNO为长12位的ASCII码(0x30 - 0x39) |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 14 C0 01 01 1B 49 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 0D 0A A7 03

指令说明：	指令类型T	：30

卡号CARDNO：30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

注意：PINBLOCK算法要求密码长度不大于14，因此对于密码长度大于14的情况将返回“0x55”给主系统。

- DES加密PINBLOCK-显示指定字符串（ 0x1B  0x4A）

0x1B+0x4A+指令类型T+卡号CARDNO  +字符串S+0x0D+0x0A（ 0x1B  0x4A  T  CARDNO   S  0x0D  0x0A）

0x1B  0x4A  0x30  CARDNO  STRING  0x0D  0x0A:

功能：若STRING不为空，则将STRING显示在密码键盘液晶屏的上面一行，密码键盘提示“请输入密码”，允许输入，输入密码以 “*” 显示在液晶屏, 并有语音提示，按“确认”后，将输入的密码PIN和卡号CARDNO按附录A所提供的算法生成PINBLOCK，用当前工作密钥作DES运算，产生密文，送回主系统。

0x1B  0x4A  0x31  CARDN.  STRING  0x0D  0x0A:

功能：若STRING不为空，则将STRING显示在密码键盘液晶屏的上面一行，密码键盘提示“请再输入密码:”，允许输入，输入密码以“*” 显示在液晶屏, 并有语音提示，按“确认”后，将输入的密码PIN和卡号CARDNO按附录A所提供的算法生成PINBLOK，用当前工作密钥作DES运算，产生密文，送回主系统。

0x1B  0x4A  0x32 CARDNO  STRING  0x0D  0x0A:

功能：若STRING不为空，则将STRING显示在密码键盘液晶屏的上面一行，密码键盘显示“请输入密码:”，密码键盘允许输入，输入密码以 “*” 显示在液晶屏,无语音提示，按“确认”后，将输入的密码PIN和卡号CARDNO按附录A所提供的算法生成PINBLOCK，用当前工作密钥作DES运算，产生密文，送回主系统。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x4A | DES加密命令代码 |
| 指令类型T | 1字节 | 取值范围:0x31-显示"请输入密码"，有语音提示 0x31-显示"请再输入密码"，有语音提示 0x32-显示"请输入密码"，无语音提示 |
| 卡号CARDNO | 12字节 | 卡号CARDNO为长12位的ASCII码(0x30 - 0x39) |
| 字符串S | 小于16字节 | 长度小于16的ACSII码 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 17 C0 01 01 1B 4B 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 35 36 37 0D 0A 91 03

指令说明：	指令类型T	：30

卡号CARDNO：30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32

字符串S		：35 36 37

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 55 96 03

返回值说明：修改失败

- 主密钥DES解密（0x1B 0x4B）

0x1B+0x4B+主密钥号M+数据串STR+0x0D+0x0A（0x1B 0x4B  M  STR 0x0D 0x0A）

功能：将数据串STR由主系统送入密码键盘内，和主密钥区号为M的主密钥一同作DES解密运算，产生明文，送入主系统。数据串STR拆分后的长度必须为16个字节。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x4B | 主密钥解密命令代码 |
| 主密钥号M | 1字节 | 取值范围:0x00-0x31） |
| 数据串ST | 16字节 | 数据串STR拆分后的长度必须为16个字节。 数据串STR格式转换规则: 字节的高四位 + 41H 为一个新的字节, 字节的低四位 + 41H 为一个新的字节. |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

- 用户密钥DES解密（0x1B 0x6B）

0x1B+0x6B+主密钥号M+用户密钥号N+数据串STR+0x0D+0x0A（0x1B 0x6B  M  N  STR 0x0D 0x0A）

功能：将数据串STR由主系统送入密码键盘内，和主密钥区号为M,用户密钥号为N的主密钥一同作DES解密运算，产生明文，送入主系统。数据串STR拆分后的长度必须小于1092个字节。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x6B | 用户密钥DES解密命令代码 |
| 主密钥号M | 1字节 | 取值范围:0x00-0x31） |
| 用户密钥号N | 1字节 | 取值范围:0x00-0x01 |
| 数据串ST | 小于1092字节 | 数据串STR拆分后的长度必须小于1092个字节。 数据串STR格式转换规则: 字节的高四位 + 41H 为一个新的字节, 字节的低四位 + 41H 为一个新的字节. |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

- 密码最大长度（0x1B  0x4C）

0x1B+0x4C+密码长度XX+0x0D+0x0A（0x1B  0x4C  XX  0x0D  0x0A）

功能：设置用户输入密码的最大长度。XX为十六进制数，0x00 =< XX <= 0x1E。命令完成后，密码键盘送回“0xAA”标志表示修改成功,送回“0x55”标志表示修改失败.

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x4C | 修改最大密码长度命令代码 |
| 密码长度XX | 1字节 | 取值范围：0x00-0x1E |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 08 C0 01 01 1B 4C 0A 0D 0A 9A 03

指令说明：	密码最大长度设置为	：0A

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 AA 69 03

返回值说明：修改成功

- 修改主密钥（0x1B 0x4D）

0x1B+0x4D+主密钥号P+原主密钥OK+新主密钥NK+0x0D+0x0A（0x1B 0x4D  P  OK  NK  0x0D 0x0A）

功能：修改密码键盘内主密钥号为P的主密钥。只有输入的原主密钥OK等于密码键盘内主密钥号为P的主密钥时，才能修改新主密钥；即用新主密钥NK覆盖密码键盘内主密钥号为P的原主密钥，命令完成后，密码键盘送回“0xAA”表示修改成功,送回“0x55”表示修改失败, 0x00  =< P <= 0xA7。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x4D | 修改主密钥命令代码 |
| 主密钥号P | 1字节 | 取值范围:0x00-0xA7 |
| 原主密钥OK |  | 原主密钥 |
| 新主密钥NK |  | 新主密钥 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

- 密文安装主密钥（0x1B 0x6D）

0x1B+0x6D+主密钥号P+原主密钥OK+新主密钥密文NK+0x0D+0x0A（0x1B 0x6D  P  M OK  NK  0x0D 0x0A）

功能：修改密码键盘内主密钥号为M的主密钥。只有输入的原主密钥OK等于密码键盘内主密钥号为M的主密钥时，才能修改新主密钥；即用主密钥号为P的主密钥解密新主密钥密文NK后的结果覆盖密码键盘内主密钥号为M的原主密钥，命令完成后，密码键盘送回“0xAA”表示修改成功,送回“0x55”表示修改失败, 0x00  =< P <= 0xA7。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x6D | 修改主密钥命令代码 |
| 解密主密钥号P | 1字节 | 取值范围:0x00-0xA7 |
| 新密钥号M | 1字节 | 取值范围:0x00-0xA7 |
| 编号M主密钥OK |  | 编号M主密钥 |
| 新主密钥密文NK |  | 新主密钥密文 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

- 密码最小长度（0x1B  0x4E）

0x1B+0x4E+密码长度XX+0x0D+0x0A（0x1B  0x4E  XX  0x0D  0x0A）

功能：设置用户输入密码的最小长度。XX为十六进制数，0x00 =< XX <= 0x1E。命令完成后，密码键盘送回“0xAA”表示修改成功,送回“0x55”表示修改失败.

注意：如果密码最小长度设置的比密码最大长度还大，那么在输入密码的时候将无法确认输入。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x4E | 设置最小密码长度命令代码 |
| 密码长度XX | 1字节 | 取值范围：0x00-0x1E |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 08 C0 01 01 1B 4E 06 0D 0A 94 03

指令说明：	密码最小长度设置为	：06

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 AA 69 03

返回值说明：修改成功

- 第二行显示ST字符串（0x1B 0x50）

0x1B+0x50+字符串ST+0x0D+0x0A（0x1B 0x50 ST 0x0D 0x0A）

功能：在第二行以明文方式显示字符串 ST，只允许按确认键和取消键，按“确认”返回0xAA，按“取消”返回0x55。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x50 | 显示字符串命令代码 |
| 字符串ST | 长度小于16的ACSII码 | 长度小于16的ACSII码( 0x20 <= ASCII码值 < 0x80) 或者汉字转义码( 0x80 <= ASCII码值 <= 0xbc) |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 0A C0 01 01 1B 50 35 36 37 0D 0A B8 03

指令说明：	字符串内容	：567

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 AA 69 03

返回值说明：修改成功

- 产生随机数（0x1B 0x51）

0x1B+0x51+0x0D+0x0A（0x1B 0x51 0x0D 0x0A）

功能：产生随机数进行“键盘密钥”修改,为了提高速度，暂时取消了“键盘密钥”。NL825-6此指令暂不支持。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x51 | 产生随机数命令代码 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 07 C0 01 01 1B 51 0D 0A 8D 03

指令说明：	无

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 55 96 03

返回值说明：修改失败

- 主密钥恢复出厂（0x1B 0x52）

0x1B+0x52+主密钥号XX+0x0D+0x0A（0x1B 0x52 XX 0x0D  0x0A）

功能：将密码键盘复位成出厂状态。即：若没有XX则把所有主密钥设置成16个0x38，所有用户密钥设置成16个0x00；若有XX则把第XX组对应的主密钥设置成16个0x38，把XX对应的用户密钥设置成16个0x00。命令完成后，密码键盘送回“0xAA”表示修改成功,送回“0x55”表示修改失败.

XX组号格式转换规则:字节的高四位 + 41H 为一个新的字节,字节的低四位 + 41H 为一个新的字节.

例如：1B 52 42 50 0D 0A 是将0x1F组密钥区复位。

由于总共有150组密钥，为了提高复位速度，建议指定相应的密钥区组号。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x52 | 主密钥恢复出厂命令代码 |
| 主密钥号XX | 1字节 | 需要恢复出厂的主密钥和用户密钥的组号,若没有XX则恢复所有组恢复过程为主密钥设置成16个0x38，用户密钥设置成16个0x00 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 08 C0 01 01 1B 52 00 0D 0A 8E 03

指令说明：	主密钥号	：00

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 55 96 03

返回值说明：修改失败

- 修改用户密钥（0x1B 0x53）

0x1B+0x53+主密钥号M+用户密钥号N+数据长度LS+数据S +0x0D+0x0A（0x1B 0x53 M N LS S 0x0D 0x0A）

功能：修改密码键盘主密钥号为M用户密钥号为N的用户密钥，即对“数据S”用主密钥号为M的主密钥进行DES解密，然后将解密结果作为用户密钥存入密码键盘。即用解密结果覆盖密码键盘内主密钥号为M用户密钥号为N的用户密钥，命令完成后，密码键盘送回“0xAA”表示修改成功,送回“0x55”表示修改失败,0x00 =< M <= 0xA7, N = 0x00 或 0x01。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x53 | 修改用户密钥命令代码 |
| 主密钥号M | 1字节 | 取值范围:0x00-0xA7 |
| 用户密钥号N | 1字节 | 取值范围:0x00-0x01 |
| 数据长度LS | 1字节 | 取值范围：0x10或0x20 |
| 数据S |  | 十六进制数 字符串格式转换规则: 字节的高四位 + 41H 为一个新的字节 字节的低四位 + 41H 为一个新的字节 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 1A C0 01 01 1B 53 03 01 10 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 0D 0A 9D 03

指令说明：	主密钥号	：03

用户密钥号	：01

数据长度	：10

数据		：44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42 44 42

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 55 96 03

返回值说明：修改失败

- MAC计算（0x1B 0x54）

0x1B+0x54+方法编号XX+数据D+0x0D+0x0A（0x1B 0x54  XX  D  0x0D 0x0A）

功能：：MAC计算。即用当前用户密钥按照附录B的方式计算报文，命令完成后，密码键盘送回计算结果数据,若送回“0x55”表示计算失败。MAC计算方法XX 若等于 0表示使用方法一，若等于 1 表示使用方法二,若等于2表示使用方法三（X919）,若等于3表示使用方法四（X919_3DES,指令集3.2.17版本开始支持）。MAC数据D的最大长度为300个字节。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x54 | MAC计算命令代码 |
| 方法编号XX | 1字节 | 取值范围：0x00-0x03 |
| 数据D |  | D-MAC数据 字符串格式转换规则: 字节的高四位 + 41H 为一个新的字节 字节的低四位 + 41H 为一个新的字节 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

- 修改用户密钥，需先验证主密钥（0x1B 0x55）

0x1B+0x55+主密钥号M+用户密钥号N+主密钥MK+用户密钥UK +0x0D+0x0A（0x1B 0x55 M N MK UK 0x0D 0x0A）

功能：修改密码键盘主密钥号为M用户密钥号为N的用户密钥。只有主密钥MK等于密码键盘内主密钥号为M的主密钥时，才能修改新用户密钥，即用用户密钥UK覆盖密码键盘内主密钥号为M用户密钥号为N的用户密钥，命令完成后，密码键盘送回“0xAA”表示修改成功,送回“0x55”表示修改失败, 0x00 =< M <= 0xA7, N = 0x00 或 0x01。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x55 | 修改用户密钥命令代码 |
| 主密钥号M | 1字节 | 取值范围:0x00-0xA7 |
| 用户密钥号N | 1字节 | 取值范围:0x00-0x01 |
| 主密钥MK |  | 主密钥号为M的主密钥 只有当MK等于密码键盘内主密钥号为M的主密钥时，才能修改用户密钥 |
| 用户密钥UK |  | 用户密钥 字符串格式转换规则: 字节的高四位 + 41H 为一个新的字节 字节的低四位 + 41H 为一个新的字节 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

- 取版本信息（0x1B  0x56）

0x1B+0x56+0x0D+0x0A（0x1B  0x56  0x0D  0x0A）

功能：取版本信息。版本信息的内容和格式依版本而异。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x56 | 取版本信息命令代码 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 07 C0 01 01 1B 56 0D 0A 8A 03

指令说明：	无

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 17 C0 02 00 00 00 11 4E 4C 38 32 35 2D 36 50 43 49 20 20 46 56 32 2E 30 93 03

返回值说明：修改成功

版本号为：NL825-6PCI  FV2.0

- 下载LOGO显示点阵（0x1B 0x57）

0x1B+0x57+x坐标XX+y坐标YY+点阵数据DD+0x0D+0x0A（0x1B 0x57  XX  YY  DD  0x0D 0x0A）

功能：下载LOGO显示点阵。

XX：LCD显示X坐标，0 ≤ XX < 122 （从左边开始点阵数据显示的起始位置）；

YY：LCD显示Y坐标，YY = 0 (底下一行) 或 YY = 1 (上面一行)；

LCD液晶显示共有两行，每一行分为上、下半行。在送点阵数据时，数据格式应该是：

上半行数据（长度为n）+ 下半行数据（长度为n）= 点阵数据（长度为2n）显示数据的第1个字节对应LCD显示指定位置上半行的第1列，第2个字节对应上半行的第2列，……第n + 1个字节对应LCD显示指定位置下半行的第1列，n + 2对应下半行的第2列，……

点阵数据长度应小于等于244个字节。

命令完成后，密码键盘送回“0xAA”标志表示下载成功,送回“0x55”标志表示下载失败。

点阵数据DD格式转换规则:

字节的高四位 + 41H 为一个新的字节,

字节的低四位 + 41H 为一个新的字节。

注意：只有下载下半行之后才可以下载上半行，并且上半行下载成功后不能再次下载上半行，需要再次下载下半行才可以获得更改上半行数据的权限。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x57 | 下载LOGO显示点阵命令代码 |
| x坐标XX | 1字节 | 取值范围 ：0 ≤ XX < 122 |
| y坐标YY | 1字节 | 取值范围 ：0x00-0x01 |
| 点阵数据DD |  | 点阵数据DD格式转换规则: 字节的高四位 + 41H 为一个新的字节, 字节的低四位 + 41H 为一个新的字节。 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

- DES加密PINBLOCK（0x1B  0x58）

0x1B+0x58+指令类型T+卡号CARDNO  +0x0D+0x0A（0x1B  0x58  T  CARDNO  0x0D  0x0A）

功能：命令格式和0x1B+0x49命令完全相同，只是在原有功能的基础上增加直接按确认键返回“0x56”。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x58 | DES加密PINBLOCK命令代码 |
| 指令类型T | 1字节 | T-指令类型 取值范围:0x30-显示"请输入密码"，有语音提示 0x31-显示"请再输入密码"，有语音提示 0x32-显示"请输入密码"，无语音提示 |
| 卡号CARDNO | 12字节 | 卡号CARDNO为长12位的ASCII码(0x30 - 0x39) |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 14 C0 01 01 1B 58 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 0D 0A B6 03

指令说明：	指令类型T	：30

卡号CARDNO：30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

注意：PINBLOCK算法要求密码长度不大于14，因此对于密码长度大于14的情况将返回“0x55”给主系统。

- 复位（0x1B  0x5A）

0x1B+0x5A+0x0D+0x0A（0x1B  0x5A  0x0D  0x0A）

功能：复位。即密码键盘恢复成开机显示字样，同时设置密码输入的最小位数为4位, 最大位数为16位。命令完成后，密码键盘送回“0xAA”标志表示修改成功,送回 “0x55” 标志表示修改失败。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x5A | 复位命令代码 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 07 C0 01 01 1B 5A 0D 0A 86 03

指令说明：	无

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 AA 69 03

返回值说明：修改成功

- 机器序列号下载（0x1B  0x78）

0x1B+0x78+0x31+机器序列号SN+0x0D+0x0A（0x1B  0x78  0x31  SN  0x0D  0x0A）

功能：机器序列号下载指令。序列号的长度必须大于0且不大于24字节，SN是序列号字符串，字符串是序列号格式转换的结果。转换规则:

字节的高四位 + 41H 为一个新的字节,

字节的低四位 + 41H 为一个新的字节。

序列号下载安装成功返回“0xAA”，否则返回“0x55”。

注意：序列号下载指令一旦成功之后，此后的下载都将返回失败，即机器序列号只允许录入一次。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x78 | 机器序列号操作命令代码 |
| 下载机器序列号SN | 0x31 | 下载机器序列号SN |
| 机器序列号SN | n字节 | 长度大于0小于等于24字节 字符串是序列号格式转换的结果。转换规则: 字节的高四位 + 41H 为一个新的字节, 字节的低四位 + 41H 为一个新的字节。 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 0C C0 01 01 1B 78 31 44 44 44 43 0D 0A 92 03

指令说明：	机器序列号	：32

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 55 96 03

返回值说明：修改失败

- 机器序列号SN读取（0x1B  0x78）

0x1B+0x78+0x32+0x0D+0x0A（0x1B  0x78  0x32  0x0D  0x0A）

功能：序列号读取指令。如果已经下载过机器序列号，则返回机器序列号给主系统；否则返回“0x55”。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x78 | 机器序列号操作命令代码 |
| 读机器序列号SN | 0x32 | 读机器序列号SN |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 08 C0 01 01 1B 78 32 0D 0A 96 03

指令说明：

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | 机器序列号SN | 机器序列号SN |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 20 C0 02 00 00 00 1A 02 18 46 41 45 45 44 46 45 43 44 41 44 41 44 41 44 41 44 43 44 49 44 49 44 44 C6 03

返回值说明：子命令返回长度：00 1A

子命令返回内容：SN长度： 18

SN		：46 41 45 45 44 46 45 43 44 41 44 41 44 41 44 41 44 43 44 49 44 49 44 44

说明：SN是机号字符串，字符串是机号格式转换的结果。转换规则:

字节的高四位 + 41H 为一个新的字节,

字节的低四位 + 41H 为一个新的字节。

示例SN转换后为：	PD5B00002883

- 按行以点阵的形式显示ASCII或汉字（0x1B 0x68）

0x1B+0x68+y坐标YY+点阵数据DD+0x0D+0x0A（0x1B 0x68 YY DD 0x0D 0x0A）

功能：按行以点阵的形式显示ASCII或汉字。

YY：LCD显示Y坐标，YY = 0 (第2行) 或 YY = 1-7 (第1-7行)；（SP10支持2行SP10-T支持7行）

LCD液晶一行最多可显示15个8*16形式点阵数据，则点阵数据的最大长度不得超过480。

点阵数据DD格式转换规则:

字节的高四位 + 41H 为一个新的字节,

字节的低四位 + 41H 为一个新的字节。

命令完成后，密码键盘送回“0xAA”标志表示发送成功,送回“0x55”标志表示发送失败。

注意:为同时能满足显示ASCII,则都以8*16形式显示，如需显示汉字，由于是以8*16点阵形式显示,则需将各汉字的点阵数据 (第8-16与17-24间的数据互换) 进行互换后并以DD格式转换规则发送，如果显示ASCII码，直接按DD格式转换规则。

例如:在上一行显示“b请”，

“b请”的原始点阵字库:

0x04,0xfc,0xfc,0x20,0x60,0xc0,0x80,0x00,

0x00,0x0f,0x0f,0x08,0x08,0x0f,0x07,0x00, //字符’b’原始点阵数据

0x20, 0x22, 0xec, 0x00, 0x40, 0x44, 0x54, 0x54, //汉字“请”点阵数据第1-8字节

0x54,0x7f, 0x54, 0x54, 0x54, 0x44, 0x40, 0x00, //汉字“请”点阵数据第9-16字节

0x00, 0x00, 0x7f, 0x20, 0x10, 0x00, 0xff, 0x15, //汉字“请”点阵数据第17-24字节

0x15, 0x15, 0x55, 0x95, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, //汉字“请”点阵数据第25-32字节

数据第8-16与17-24间的数据互换后:

0x04,0xfc,0xfc,0x20,0x60,0xc0,0x80,0x00,

0x00,0x0f,0x0f,0x08,0x08,0x0f,0x07,0x00, //字符’b’点阵数据不变

0x20, 0x22, 0xec, 0x00, 0x40, 0x44, 0x54, 0x54, //不变

0x00, 0x00, 0x7f, 0x20, 0x10, 0x00, 0xff, 0x15, //原汉字“请”点阵数据第17-24字节

0x54,0x7f, 0x54, 0x54, 0x54, 0x44, 0x40, 0x00,  //原汉字“请”点阵数据第9-16字节

0x15, 0x15, 0x55, 0x95, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, //不变

再按DD格式（+41H）形式转换后的完整输入命令：1b 68 01 41 45 50 4d 50 4d 43 41 47 41 4d 41 49 41 41 41 41 41 41 50 41 50 41 49 41 49 41 50 41 48 41 41 43 41 43 43 4f 4d 41 41 45 41 45 45 46 45 46 45 41 41 41 41 48 50 43 41 42 41 41 41 50 50 42 46 46 45 48 50 46 45 46 45 46 45 45 45 45 41 41 41 42 46 42 46 46 46 4a 46 48 50 41 41 41 41 41 41 0d 0a

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x68 | 显示ASCII或汉字命令代码 |
| y坐标YY | 1字节 | YY = 0 (第2行) 或 YY = 1-7 (第1-7行)；（SP10支持2行SP10-T支持7行） |
| 点阵数据DD |  |  |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 68 C0 01 01 1b 68 01 41 45 50 4d 50 4d 43 41 47 41 4d 41 49 41 41 41 41 41 41 50 41 50 41 49 41 49 41 50 41 48 41 41 43 41 43 43 4f 4d 41 41 45 41 45 45 46 45 46 45 41 41 41 41 48 50 43 41 42 41 41 41 50 50 42 46 46 45 48 50 46 45 46 45 46 45 45 45 45 41 41 41 42 46 42 46 46 46 4a 46 48 50 41 41 41 41 41 41 0d 0a B8 03

指令说明：	字符串显示行号	：01

字符串内容		：b请

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 AA 69 03

返回值说明：修改成功

- 机器机号下载指令（0x1B  0x70）

0x1B+0x70+0x31+机器机号PN+0x0D+0x0A（0x1B  0x70  0x31  PN  0x0D  0x0A）

功能：机器机号下载指令。机号的长度必须大于0且不大于24字节，PN是机号字符串，字符串是机号格式转换的结果。转换规则:

字节的高四位 + 41H 为一个新的字节,

字节的低四位 + 41H 为一个新的字节。

序列号下载安装成功返回“0xAA”，否则返回“0x55”。

注意：序列号下载指令一旦成功之后，此后的下载都将返回失败，即机器序列号只允许录入一次。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x70 | 显示字符串命令代码 |
| 下载机器机号PN | 0x31 | 下载机器机号PN |
| 机器机号PN | n字节 | 长度大于0小于等于24字节 字符串是序列号格式转换的结果。转换规则: 字节的高四位 + 41H 为一个新的字节, 字节的低四位 + 41H 为一个新的字节。 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 0C C0 01 01 1B 70 31 44 44 44 43 0D 0A 9A 03

指令说明：	机器机号	：32

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 55 96 03

返回值说明：修改失败

- 机器机号PN读取指令（0x1B  0x70）

0x1B+0x70+0x32+0x0D+0x0A（0x1B  0x70  0x32  0x0D  0x0A）

功能：序列号读取指令。如果已经下载过机器序列号，则返回机器序列号给主系统；否则返回“0x55”。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x70 | 操作机器机号命令代码 |
| 读机器机号PN | 0x32 | 读机器机号PN |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 08 C0 01 01 1B 70 32 0D 0A 9E 03

指令说明：	无

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | 机器机号PN | 机器机号PN |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 24 C0 02 00 00 00 1E 02 1C 46 41 45 45 45 48 43 4E 45 44 44 4A 44 42 44 43 44 41 44 42 44 41 44 41 44 41 44 41 C8 03

返回值说明：子命令返回长度：00 1E

子命令返回内容：PN长度： 1C

PN		：46 41 45 45 45 48 43 4E 45 44 44 4A 44 42 44 43 44 41 44 42 44 41 44 41 44 41 44 41

说明：PN是机号字符串，字符串是机号格式转换的结果。转换规则:

字节的高四位 + 41H 为一个新的字节,

字节的低四位 + 41H 为一个新的字节。

示例PN转换后为：	PDG-C912010000

- 播发语音（0x1B  0x73）

0x1B+0x73+语音编号N+0x0D+0x0A（0x1B  0x73  N  0x0D  0x0A）

功能：播发语音。 命令完成后，密码键盘送回 “0xAA” 表示修改成功,送回 “0x55” 表示修改失败，0x00 =< N <= 0x0f。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x73 | 播发语音命令代码 |
| 语音编号N | 1字节 | 取值范围0x00-0x0F |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 08 C0 01 01 1B 73 01 0D 0A AE 03

指令说明：	语音编号	：01

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 AA 69 03

返回值说明：修改成功

- 生成非对称密钥对(SM2)（0x1B  0x74）

0x1B+0x74+算法类型+密钥用途+密钥序号+RSA密钥长度+RSA算法指数 +0x0D+0x0A（0x1B  0x74  N  0x0D  0x0A）

功能：生成非对称密钥对，并保存到文件中，生成国密公钥长度64字节，私钥32字节。命令完成后，密码键盘送回 “0xAA” 表示成功,送回 “0x55” 表示密钥生成失败，0x00 =< N <= 0x0f。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x74 | 生成非对称密钥对 |
| 算法类型 | 1字节 | 0：SM2 1：RSA(暂不支持) |
| 密钥用途 | 1字节 | 0：主密钥，用于密钥封装 1：加解密密钥，用于数据加解密 |
| 密钥序号 | 1字节 | 1~5 |
| RSA模长度 | 2字节 | Hex（暂不支持RSA） 可以为1024、2048，默认传：2048 |
| RSA算法指数 | 1字节 | 01：RSA_EXP_3 = 0x03,: 02：RSA_EXP_10001 = 0x10001 （暂不支持RSA，默认传RSA_EXP_10001） |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

示例：

发送指令：02 00 0D C0 01 01 1B 74 00 00 01 08 00 02 0D 0A A3 03

指令说明：	算法类型	：00

密钥用途	：00

密钥序号	：01

RSA密钥长度：08 00

RSA算法指数：02

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 成功 |
|  | 55H | 失败 |

- 获取保存的非对称密钥公钥（0x1B  0x75）

0x1B+0x75+算法类型+密钥用途+密钥序号+0x0D+0x0A（0x1B  0x75  N  0x0D  0x0A）

功能：获取保存的非对称密钥公钥。命令完成后，密码键盘送回 “0xAA” 表示修改成功,送回 “0x55” 表示密钥生成失败，0x00 =< N <= 0x0f。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x75 | 获取保存的非对称密钥公钥 |
| 算法类型 | 1字节 | 0：SM2 1：RSA（暂不支持） |
| 密钥用途 | 1字节 | 0：主密钥，用于密钥封装 1：加解密密钥，用于数据加解密 |
| 密钥序号 | 1字节 | 1~5 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

示例：

发送指令：02 00 0A C0 01 01 1B 75 00 00 01 0D 0A A8 03

指令说明：	算法类型	：00

密钥用途	：00

密钥序号	：01

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 成功 |
|  | 55H | 失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 55 96 03

返回值说明：获取失败

- 非对称私钥解密、安装对称密钥密文（0x1B  0x76）

0x1B+0x76+源密钥与目的密钥类型+密文格式+密钥密文长度+密钥密文+目的密钥kcv长度+目的密钥kcv值+0x0D+0x0A（0x1B  0x75  N  0x0D  0x0A）

功能：用非对称私钥解密对称密钥密文，并安装密钥。命令完成后，密码键盘送回 “0xAA” 表示修改成功,送回 “0x55” 表示密钥生成失败，0x00 =< N <= 0x0f。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x76 | 非对称私钥解密、安装对称密钥密文 |
| 源密钥与目的密钥类型 | 5字节 | 1：算法类型 2：密钥ID 3：目的密钥算法类型 4：目的密钥类型（TLK=0，TMK=1，TPK=2，TAK=3，TDK=4） 5：目的密钥ID |
| 密文格式 | 1字节 | 扩展用, 目前传0, 默认使用SM2加密格式(C1C3C2) |
| 密钥密文长度 | 2字节 | Hex |
| 密钥密文 |  |  |
| 目的密钥kcv长度 | 1字节 |  |
| 目的密钥kcv值 |  |  |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

示例：

发送指令：02 00 24 C0 01 01 1B 76 00 01 00 02 05 00 00 10 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 04 00 00 00 00 0D 0A B8 03

指令说明：	源密钥与目的密钥类型：00 01 00 02 05

密文格式	：00

密钥密文长度：00 10

密钥密文	：31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

目的密钥kcv长度：04

目的密钥kcv值：00 00 00 00

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

- SM3摘要算法（0x1B  0x77）

0x1B+0x77+输入数据长度+输入数据+0x0D+0x0A（0x1B  0x75  N  0x0D  0x0A）

功能：生成32字节的摘要。命令完成后，密码键盘送回 “0xAA” 表示修改成功,送回 “0x55” 表示密钥生成失败，0x00 =< N <= 0x0f。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x77 | 非对称私钥解密、安装对称密钥密文 |
| 输入数据长度 | 2字节 | Hex |
| 输入数据 |  |  |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

示例：

发送指令：02 00 1D C0 01 01 1B 77 00 14 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 0D 0A BF 03

指令说明：	输入数据长度：00 14

输入数据	：01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 成功 |
|  | 55H | 失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 55 96 03

返回值说明：获取失败

- 用户秘钥SM4解密（0x1B  0x61）

0x1B+0x61+主密钥号M+用户密钥号N+数据串STR +0x0D+0x0A（0x1B 0x6B M N STR 0x0D 0x0A）

功能：将数据串STR由主系统送入密码键盘内，和主密钥区号为M,用户密钥号为N的主密钥一同作SM4解密运算，产生明文，送入主系统。数据串STR拆分后的长度必须小于1092个字节。

注意：用户秘钥解密之前需先激活用户秘钥。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x61 | 用户密钥SM4解密命令代码 |
| 主密钥号M | 1字节 | 取值范围:0x00-0x31） |
| 用户密钥号N | 1字节 | 取值范围:0x00-0x01 |
| 数据串ST | 小于1092字节 | 数据串STR拆分后的长度必须小于1092个字节。 数据串STR格式转换规则: 字节的高四位 + 41H 为一个新的字节, 字节的低四位 + 41H 为一个新的字节. |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

示例：

发送指令：02 00 29 C0 01 01 1B 61 01 00 4E 47 50 49 4E 4C 50 48 49 42 45 43 45 47 45 4E 47 4F 45 43 49 4F 46 48 4F 4C 42 42 4F 47 4F 45 0D 0A B5 03

指令说明：	输入数据长度：00 29

输入数据：4E 47 50 49 4E 4C 50 48 49 42 45 43 45 47 45 4E 47 4F 45 43 49 4F 46 48 4F 4C 42 42 4F 47 4F 45

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 成功 |
|  | 55H | 失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 55 96 03

返回值说明：获取失败

- 设置密码长度范围（0x1B  0x63）（银商招标专用）

0x1B+0x63+密码长度XX+0x0D+0x0A（0x1B  0x63  XX  0x0D  0x0A）

功能：设置用户输入密码的长度范围。XX为十六进制数，0x00 =< XX <= 0x1E。命令完成后，密码键盘送回“0xAA”表示修改成功,送回“0x55”表示修改失败.

注意：密码长度设置不能超过30。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x63 | 设置密码长度命令代码 |
| 密码长度XX | 12字节 | 取值范围：每个字节表示一个密码长度 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 13 C0 01 01 1B 63 06 08 0A 0C 0D 0E 10 12 14 16 16 16 0D 0A B4 03

指令说明：	密码长度设置为	：06

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

返回值说明：已完成转发

子命令返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

查询示例：

发送指令：02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03（该指令详见读取子命令返回数据）

指令说明：获取上一条子命令处理结果

返回值：02 00 07 C0 02 00 00 00 01 AA 69 03

返回值说明：修改成功

- NDK接口方式安装密钥（0x1B  0x64）（F7认证）

由于【0x1B 0x4D】、【0x1B 0x53】秘钥安装指令无法满足F7认证需求，增加指令【0x1B 0x64】用于安装秘钥，【0x1B 0x64】通过调用NDK接口实现秘钥安装，旧指令秘钥安装由指令集实现，所以新旧指令秘钥存储的位置不同。【0x1B 0x64】指令安装的秘钥目前只有【0x1B  0x65】指令能使用。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x64 | 命令代码 |
| Kek index | 1字节 | 用于保护模块的KEK 1..255 对于主密钥加载，KEK索引= 0 |
| Block format | 1 | 0-tr31 block，1-aesk，2-des block,3-sm |
| Aes key length | 1字节 | 仅针对Aesk时有效，16 or 24 or 32 |
| Key type | 1 | 0-pin，1-mac，2-data，03-master key |
| Load key index | 1 | 传入密钥的加载索引值 1..255 |
| Kcv mode | 1 | Kcv校验模式， mode =0：不校验kcv； mode =1：校验kcv； |
| Block length | 2 | 块的长度 |
| Block data | ... | 块数据 |
| Key check value | 3 | 密钥校验值 |
| 子命令结尾 | 2字节 | 常量0x0d 0x0a |

返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

02 00 20 C0 01 01 1B 64 00 03 03 01 00 10 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 0D 0A Aa 03 加载主密钥

02 00 20 C0 01 01 1B 64 01 03 00 02 00 10 F2 5C F0 6C 97 86 F1 5E 98 4F D2 A7 7D 98 00 5A 00 00 00 0D 0A 39 03 加载用户密钥

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

子命令返回

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

- NDK接口方式加密PINBlock（0x1B  0x65）（F7认证）

PINBlock计算，并使用【0x1B 0x65】安装的秘钥加密输出PINBlock密文。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x65 | 命令代码 |
| 指令类型T | 1字节 | T-指令类型 取值范围: 0x30-显示"请输入密码"，有语音提示 0x31-显示"请再输入密码"，有语音提示 0x32-显示"请输入密码"，无语音提示 |
| 卡号CARDNO | 16字节 | 为长16字节的ASCII码(0x30 - 0x39) |
| Key id | 1字节 | 密钥索引 |
| Mode | 1 | SEC_PIN_ISO9564_0=3, /**<使用主账号加密，密码不足位数补'F'*/ SEC_PIN_ISO9564_1=4, /**<不使用主账号加密，密码不足位数补随机数*/ SEC_PIN_ISO9564_2=5, /**<不使用主账号加密，密码不足位数补'F'*/ SEC_PIN_ISO9564_3=6, /**<使用主账号加密，密码不足位数补随机数*/ SEC_PIN_SM4_1=7, /**<不使用主账号，密码不足位数补'F'*/ SEC_PIN_SM4_2=8, /**<使用主账号填充方式1，密码不足位数补'F'*/ SEC_PIN_SM4_3=9, /**<使用主账号填充方式1，密码不足位数补随机数*/ SEC_PIN_SM4_4=10, /**<使用主账号填充方式2，密码不足位数补'F'*/ SEC_PIN_SM4_5 = 11， /**<使用主账号填充方式2，密码不足位数补随机数*/ |
| Timeout | 1 | 5-200 单位：s |
| Max pin digits | 1 | Pin允许的输入最大长度值04-0c |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

02 00 1c C0 01 01 1B 65 30 36 32 32 36 30 39 35 39 30 30 30 33 34 34 36 36 02 08 0a 06 0D 0A 89 03 加密pinblock

返回值：02 00 04 C0 01 00 00 C1 03

读取子命令返回

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x02 | 子命令命令处理,读取子命令返回数据 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 执行完毕，后接有comd_data项 |
| comd_data | Lenh，Lenl | 收到的子命令返回的实际数据长度 |
|  | DATA |  |

Data区域

| 标识 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | Type | 固定为0x02 | 修改成功 |
|  | Len | Pinblock长度 |  |
|  | Data | Pinblock data |  |
|  | 55H |  | 修改失败 |

- 查询密钥ID是否被使用（0x1B 0x66）

查询对应id上的密钥是否已经被修改

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x66 | 命令代码 |
| 密钥类型 | 1字节 | 0-主密钥，1-用户密钥 |
| 主密钥号 | 1字节 | 取值范围:0x00-0xA7 |
| 用户密钥号 | 1字节 | 主密钥-0 用户密钥-0x00-0x01 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

返回指令：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

读取子命令：

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03

读取子命令返回：

| 标识 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x02 |  | 子命令命令处理,读取子命令返回数据 |
| Ret _data | 0x00，0x00 |  | 执行完毕，后接有comd_data项 |
| comd_data | Lenh，Lenl |  | 收到的子命令返回的实际数据长度 |
|  | DATA | Type | 固定为0x02 |
|  |  | Data Len | 固定为1 |
|  |  | Data | 0x01- 对应id上存在密钥 0x00- 对应id上不存在密钥 |

示例：

02 00 0a C0 01 01 1B 66 01 A6 00 0D 0A 1d 03 （查询指令）

02 00 04 C0 01 00 00 C1 03 （转发成功）

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03 （读取子命令）

02 00 09 C0 02 00 00 00 03 02 01 01 C3 03 （读取子命令返回）

  - 读取子命令返回数据（0xC0 0x02）

0x C0+0x02+超时时间DT+要接收的返回数据长度DN(0xC0 0x01 DT  DN)

功能：读取子命令返回数据

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x02 | 读取子命令返回数据 |
| 超时时间DT | Timeh，Timel | 等待读取子命令返回数据的时间（秒） 等于0 ：读取现有缓冲区即返回。大于300，按300算。 |
| 要接收的返回数据长度DN | Lenh，Lenl | 希望收到的子命令返回数据的长度大于512，按512算 |

返回状态码:

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x02 | 子命令命令处理,读取子命令返回数据 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 执行完毕，后接有comd_data项 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 子命令不可用(无法通讯) |
| comd_data | Lenh，Lenl | 收到的子命令返回的实际数据长度 |
|  | DATA | 收到的子命令返回数据 如果上面的数据长度为零则无此项 |

示例：

详见转发子命令后各示例。

说明：

设备收到“读取子命令的命令返回”时不判断之前是否已收到并转发了命令包。

等待时间和希望读取的字节数，只要其中一个条件满足即返回。

能处理“终止状态”。

提醒：子命令等待输入期间，再收到命令，就退出等待状态，并返回0x55，但新命令不会被具体执行。

  - 子命令通讯接口处理（0xC0 0x03）

0x C0+0x03+Data(0xC0 0x01 Data)

功能：重启子命令接口

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令命令处理 |
| CommandL | 0x03 | 子命令通讯接口处理 |
| Data | 0x03，0x00 | 重启子命令接口 |

返回状态码:

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x03 | 重启子命令接口 |
| Ret _data | 0x00，0x00 bps_type | 子命令接口正常 1字节，留待扩展。 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令设备 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

示例：

发送指令：02 00 04 C0 03 03 00 C0 03

指令说明：无

返回值：02 00 05 C0 03 00 00 04 C7 03

返回值说明：子命令接口正常

## 六、EMV命令

### 6.1.终端配置命令

6.1.1终端配置命令

##### 6.1.1.1更新终端配置命令

0x36+0x01+卡片接口+TLV长度+TLV列表（0x36 0x01 卡片接口 TLV长度 TLV列表）

功能：更新终端配置

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x01 | 更新终端配置命令代码 |
| 卡片接口 | 0x01，0x02 | 0x01 接触 0x02 非接 |
| TLV长度 |  | TLV数据的长度 |
| TLV列表 |  | 终端配置参数的TLV列表 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 CD 36 01 02 00 C8 9F 06 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 24 07 F4 C0 F0 F8 EF 0E 62 9F 35 01 22 9F 33 03 E0 F8 C8 9F 40 05 FF 80 F0 A0 01 9F 01 06 00 01 23 45 67 89 9F 15 02 12 34 9F 16 0F 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 5F 36 01 02 9F 3C 02 08 40 9F 3D 01 02 9F 1A 02 08 40 9F 1E 08 38 35 31 30 49 43 43 00 DF 27 01 1F DF 20 06 00 00 99 99 99 99 DF 19 06 00 00 00 02 00 00 DF 21 06 00 00 00 05 00 00 DF 3A 01 01 DF 39 01 00 DF 15 04 00 00 13 88 9F 09 02 00 02 DF 44 0B 9F 37 04 9F 47 01 8F 01 9F 32 01 DF 45 03 9F 08 02 DF 01 01 01 5F 2A 02 08 40 9F 1B 04 00 00 00 00 1F 81 02 01 00 CB 03

指令说明：更新非接终端配置

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

##### 6.1.1.2获取终端配置命令

0x36+0x02+卡片接口（0x36 0x02 卡片接口）

功能：获取终端配置

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x02 | 获取终端配置命令代码 |
| 卡片接口 | 0x01，0x02 | 0x01 接触卡 0x02 非接卡 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |
| TLV数据的长度 |  | TLV数据的长度 (如果 Response Code 返回 30H 30H) |
| TLV列表 |  | 终端配置参数的TLV列表(如果 Response Code 返回 30H 30H) |

示例：

发送指令：02 00 03 36 02 02 36 03

指令说明：获取非接终端配置

返回值：02 00 CC 30 30 00 C8 9F 06 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 24 07 F4 C0 F0 F8 EF 0E 62 9F 35 01 22 9F 33 03 E0 F8 C8 9F 40 05 FF 80 F0 A0 01 9F 01 06 00 01 23 45 67 89 9F 15 02 12 34 9F 16 0F 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 5F 36 01 02 9F 3C 02 08 40 9F 3D 01 02 9F 1A 02 08 40 9F 1E 08 38 35 31 30 49 43 43 00 DF 27 01 1F DF 20 06 00 00 99 99 99 99 DF 19 06 00 00 00 02 00 00 DF 21 06 00 00 00 05 00 00 DF 3A 01 01 DF 39 01 00 DF 15 04 00 00 13 88 9F 09 02 00 02 DF 44 0B 9F 37 04 9F 47 01 8F 01 9F 32 01 DF 45 03 9F 08 02 DF 01 01 01 5F 2A 02 08 40 9F 1B 04 00 00 00 00 1F 81 02 01 00 FE 03

返回值说明：TLV数据的长度和终端配置参数的TLV列表

TLV数据的长度：00 C8

终端配置参数的TLV列表：从第八个字节9F起至倒数第三个字节00（包含该字节）

6.1.2 AID配置命令

##### 6.1.2.1 更新AID配置命令

0x36+0x03+卡片接口+TLV长度+TLV列表（0x36 0x03 卡片接口 TLV长度 TLV列表）

功能：更新AID配置

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x03 | 更新AID配置命令代码 |
| 卡片接口 | 0x01，0x02 | 0x01 接触卡 0x02 非接卡 |
| TLV长度 |  | TLV数据的长度 |
| TLV列表 |  | AID参数的TLV列表 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 63 36 03 02 00 5E 9F 06 07 A0 00 00 02 77 10 10 DF 37 08 21 00 00 00 00 00 00 00 9F 59 03 BC 07 00 9F 5E 02 00 00 9F 58 01 00 DF 13 05 10 10 58 00 00 DF 12 05 FC F8 E4 B8 70 DF 11 05 FC 50 F8 A8 F0 5F 2A 02 08 40 9F 1A 02 01 24 DF 13 05 00 10 00 00 00 DF 12 05 DC 40 04 F8 00 DF 11 05 DC 40 00 A8 00 3D 03

指令说明：更新非接AID配置

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

##### 6.1.2.2 获取AID配置命令

0x36+0x04+卡片接口+AID Entry（0x36 0x04 卡片接口 AID Entry）

功能：获取指定AID的配置

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x04 | 获取指定AID配置命令代码 |
| 卡片接口 | 0x01，0x02 | 0x01 接触卡 0x02 非接卡 |
| AID Entry |  | AID Entry数据，详见下表 |

AID Entry数据：

| Data Element Name Format | Format | Length In Bytes |
| --- | --- | --- |
| AID | b | 16 |
| AID length | b | 1 |
| Kernel ID | b | 8 |
| Extern Check Flag: 0x00-default, will no check 0x01-should be matching transaction Type 0x02-should be matching extern String | b | 1 |
| Transaction Type | b | 1 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |
| TLV数据的长度 |  | TLV数据的长度 (如果 Response Code 返回 30H 30H) |
| TLV列表 |  | 终端配置参数的TLV列表(如果 Response Code 返回 30H 30H) |

示例：

发送指令：02 00 1E 36 04 02 A0 00 00 00 25 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 03

指令说明：获取非接AID配置

AID：A0 00 00 00 25 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AID length：06

Kernel ID： 04 00 00 00 00 00 00 00

Extern Check Flag：00

Transaction Type：00

返回值：02 00 60 30 30 00 5C 9F 06 06 A0 00 00 00 25 01 DF 37 08 04 00 00 00 00 00 00 00 9F 66 04 D8 80 00 00 DF 49 01 C0 DF 4A 01 3C 9F 33 03 E0 F8 C8 DF 13 05 00 10 00 00 00 DF 12 05 DE 00 FC 98 00 DF 11 05 DC 50 FC 98 00 DF 20 06 00 00 00 00 15 00 DF 19 06 00 00 00 00 12 00 DF 21 06 00 00 00 00 10 00 D8 03

返回值说明：参照返回数据表

##### 6.1.2.3 删除AID配置命令

0x36+0x05+卡片接口+AID Entry（0x36 0x05 卡片接口 AID Entry）

功能：删除指定AID的配置

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x05 | 删除指定AID配置命令代码 |
| 卡片接口 | 0x01，0x02 | 0x01 接触卡 0x02 非接卡 |
| AID Entry |  | AID Entry数据，详见下表 |

AID Entry数据：

| Data Element Name Format | Format | Length In Bytes |
| --- | --- | --- |
| AID | b | 16 |
| AID length | b | 1 |
| Kernel ID | b | 8 |
| Extern Check Flag: 0x00-default, will no check 0x01-should be matching transaction Type 0x02-should be matching extern String | b | 1 |
| Transaction Type | b | 1 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 1E 36 05 02 A0 00 00 00 25 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 03

指令说明：

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

##### 6.1.2.4 删除所有AID配置命令

0x36+0x06+卡片接口（0x36 0x06 卡片接口）

功能：删除所有终端或者AID配置

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x06 | 删除所有终端或者AID配置命令代码 |
| 卡片接口 | 0x01，0x02 | 0x01 接触卡 0x02 非接卡 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 03 36 06 02 32 03

指令说明：删除所有AID配置

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

6.1.3认证中心公钥管理命令

##### 6.1.3.1 更新认证中心公钥命令

0x36+0x07+公钥模+公钥模长+哈希值+失效日期+ RID+索引+公钥算法标识+哈希算法标识（0x36+0x07 公钥模 公钥模长 哈希值 失效日期 RID 索引 公钥算法标识 哈希算法标识）

功能：更新认证中心公钥

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x07 | 更新认证中心公钥命令代码 |
| 公钥模 |  | 公钥模 |
| 公钥模长 |  | 公钥模的长度 |
| 公钥指数 |  | 公钥指数 |
| 哈希值 |  | 哈希值 |
| 失效日期 |  | 失效日期 |
| RID |  | 注册的应用提供者标识符 |
| 索引 |  | 索引 |
| 公钥算法标识 |  | 公钥算法标识 |
| 哈希算法标识 |  | 哈希算法标识 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 01 1E 36 07 F8 02 C3 08 54 48 73 AD 22 25 A8 19 43 73 2A 4B 7C FF A4 E3 15 7D 17 CD 5A 77 23 F8 58 F0 B1 1E 63 6D 29 30 FA 93 37 78 F2 7C 7C 49 12 7E 0C CA 31 70 21 CF E8 E0 F7 73 78 5E B3 FF 07 58 7E 98 CE 8E D4 FE 9E 1C A1 85 9F 41 A9 CF 25 72 D8 A0 93 C5 46 5F 5A 29 61 2A 45 B1 70 0F 4D A1 38 14 C3 D4 DF 07 5E AA DE 8D B4 BE 4D 7B 3A E0 25 6F 7A 0C 12 E3 4B D4 16 CA C4 F9 25 0C 38 B7 E1 3B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 00 01 20 15 49 7B E4 B8 6F 10 4B BF 33 76 91 82 5E ED 64 E1 01 CA 00 00 00 00 A0 00 00 02 77 40 01 01 3A 03

指令说明：

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

##### 6.1.3.2 获取认证中心公钥命令

0x36+0x08+RID+索引（0x36 0x08 RID 索引）

功能：获取认证中心公钥

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x08 | 获取认证中心公钥命令代码 |
| RID |  | 注册的应用提供者标识符 |
| 索引 |  | 索引 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |
| 公钥模 |  | 公钥模（如果 Response Code 返回 30H 30H） |
| 公钥模长 |  | 公钥模长（如果 Response Code 返回 30H 30H） |
| 公钥指数 |  | 公钥指数（如果 Response Code 返回 30H 30H） |
| 哈希值 |  | 哈希值（如果 Response Code 返回 30H 30H） |
| 失效日期 |  | 失效日期（如果 Response Code 返回 30H 30H） |
| RID |  | RID（如果 Response Code 返回 30H 30H） |
| 索引 |  | 索引（如果 Response Code 返回 30H 30H） |
| 公钥算法标识 |  | 公钥算法标识（如果 Response Code 返回 30H 30H） |
| 哈希算法标识 |  | 哈希算法标识（如果 Response Code 返回 30H 30H） |

示例：

发送指令：02 00 08 36 08 A0 00 00 00 25 98 23 03

指令说明：获取认证中心公钥

RID：A0 00 00 00 25

索引：98

返回值：02 01 1E 30 30 BD 14 78 87 7B 93 33 61 2D 25 7D 9E 3C 9C 23 50 3E 28 33 6B 72 3C 71 F4 7C 25 83 66 70 39 53 60 F5 3C 10 6F D7 4D EE EA 29 12 59 C0 01 AF BE 7B 4A 83 65 4F 6E 2D 9E 81 48 E2 CB 1D 92 23 AC 59 03 DA 18 B4 33 F8 E3 52 92 27 50 5D E8 47 48 F2 41 F7 BF CD 21 46 E5 E9 A8 C5 D2 A0 6D 19 09 70 87 A0 69 F9 AE 3D 61 0C 7C 8E 12 14 48 1A 4F 27 02 5A 1A 2E DB 8A 9C DA FA 44 56 90 51 1D B8 05 00 00 00 00 DF 21 06 00 00 00 03 00 00 DF 3A 01 01 DF 39 01 00 DF 15 04 00 00 13 88 9F 09 02 00 02 DF 44 0B 9F 37 04 9F 47 01 8F 01 9F 32 01 DF 45 03 9F 08 02 DF 01 01 01 5F 2A 02 08 40 9F 1B 04 00 00 00 00 1F 81 02 01 00 D6 F7 74 49 FA 18 3E D3 D2 8F C6 2E 1B E4 6B 7B 12 5B 18 FD 88 C4 03 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 03 F3 67 CB 70 F9 C9 B6 7B 58 0F 53 38 19 E3 02 BA C0 33 00 90 00 00 00 00 A0 00 00 00 25 66 01 01 10 03

返回值说明：参照返回数据表

##### 6.1.3.3 删除一个认证中心公钥命令

0x36+0x09+RID+索引（0x36 0x09 RID 索引）

功能：删除一个认证中心公钥

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x09 | 删除一个认证中心公钥命令代码 |
| RID |  | 注册的应用提供者标识符 |
| 索引 |  | 索引 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 08 36 09 A0 00 00 00 25 98 22 03

指令说明：

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：命令失败

##### 6.1.3.4 删除所有认证中心公钥命令

0x36+0x0A（0x36 0x0A）

功能：删除所有认证中心公钥

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x0A | 删除所有认证中心公钥命令代码 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 02 36 0A 3C 03

指令说明：删除所有认证中心公钥

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

6.1.4. 证书回收列表管理命令

##### 6.1.4.1 更新证书回收列表命令

0x36+0x0B+RID+索引+CSN（0x36 0x0B RID 索引 CSN）

功能：更新证书回收列表

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x0B | 更新证书回收列表命令代码 |
| RID |  | 注册的应用提供者标识符 |
| 索引 |  | 索引 |
| CSN |  | 证书序列号 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 0B 36 0B A0 00 00 00 25 98 00 00 10 30 03

指令说明：更新证书回收列表

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

##### 6.1.4.2 获取证书回收列表命令

0x36+0x0C+RID+索引+CSN（0x36 0x0C RID 索引 CSN）

功能：获取证书回收列表

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x0C | 获取证书回收列表命令代码 |
| RID |  | 注册的应用提供者标识符 |
| 索引 |  | 索引 |
| CSN |  | 证书序列号 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |
| 结果 | 0x00, 0x01 | 0x00 找到 0x01 没有找到 |

示例：

发送指令：02 00 0B 36 0C A0 00 00 00 25 98 00 00 10 37 03

指令说明：获取证书回收列表

返回值：02 00 03 30 30 00 00 03

返回值说明：操作成功，结果为找到

##### 6.1.4.3 删除一个回收证书列表命令

0x36+0x0D+RID+索引+CSN（0x36 0x0D RID 索引 CSN）

功能：删除一个证书回收列表

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x0D | 删除一个证书回收列表命令代码 |
| RID |  | 注册的应用提供者标识符 |
| 索引 |  | 索引 |
| CSN |  | 证书序列号 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 0B 36 0D A0 00 00 00 25 98 00 00 10 36 03

指令说明：删除一个证书回收列表

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

##### 6.1.4.4 删除所有证书回收列表命令

0x36+0x0E（0x36 0x0E）

功能：删除所有证书回收列表

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x0E | 删除所有证书回收列表命令代码 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 02 36 0E 38 03

指令说明：删除所有证书回收列表

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

6.1.5 异常文件列表管理命令

##### 6.1.5.1 更新异常文件列表命令

0x36+0x0F+主账号+主账号长度+主账号序列号（0x36 0x0F主账号 主账号长度 主账号序列号）

功能：更新异常文件列表

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x0F | 更新异常文件命令代码 |
| 主账号 |  | 主账号 |
| 主账号长度 |  | 主账号长度 |
| 主账号序列号 |  | 主账号序列号 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 0E 36 0F 34 51 58 22 73 68 02 85 31 0F 0A 25 AB 03

指令说明：更新异常文件列表

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

##### 6.1.5.2 获取异常文件列表命令

0x36+0x10+主账号+主账号长度+主账号序列号（0x36 0x10主账号 主账号长度 主账号序列号）

功能：获取异常文件列表

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x10 | 获取异常文件列表命令代码 |
| 主账号 |  | 主账号 |
| 主账号长度 |  | 主账号长度 |
| 主账号序列号 |  | 主账号序列号 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |
| 结果 | 0x00, 0x01 | 0x00 找到 0x01 没有找到 |

示例：

发送指令：02 00 0E 36 10 34 51 58 22 73 68 02 85 31 0F 0A 25 B4 03

指令说明：获取异常文件列表

返回值：02 00 03 30 30 00 00 03

返回值说明：操作成功，结果为找到

##### 6.1.5.3 删除一个异常文件列表命令

0x36+0x11+RID+主账号+主账号长度+主账号序列号（0x36 0x11 主账号 主账号长度 主账号序列号）

功能：删除一个异常文件列表

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x11 | 删除一个异常文件列表命令代码 |
| 主账号 |  | 主账号 |
| 主账号长度 |  | 主账号长度 |
| 主账号序列号 |  | 主账号序列号 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 0E 36 11 34 51 58 22 73 68 02 85 31 0F 0A 25 B5 03

指令说明：删除一个异常文件列表

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

##### 6.1.5.4 删除所有异常文件列表命令

0x36+0x12（0x36 0x12）

功能：删除所有异常文件列表

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x12 | 删除所有异常文件列表命令代码 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 02 36 12 24 03

指令说明：删除所有异常文件列表

返回值： 02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

### 6.2 功能命令

6.2.1 发送调试信息命令

功能：发送调试信息

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 无 | EMV命令类别 |
| CommandL | 无 | 发送调试信息命令代码 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Function ID |  |  |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |
| 长度 |  | 调试信息数据长度 |
| 调试信息数据 |  | 调试信息数据 |

示例：

发送指令：

指令说明：

返回值：

返回值说明：

6.2.2 初始化EMV命令

0x36+0x22+配置（0x36 0x22 配置）

功能：初始化Newland Level3模块，设置配置，设置回调函数，设置文件路径和配置到内核

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x22 | 初始化Newland EMVL3模块命令代码 |
| 配置 | 字节1根据需求配置：L3_CFG_SUPPORT_EC (0x0001) L3_CFG_SUPPORT_SM (0x0002) L3_CFG_SUPPORT_EXTERNAL_READER(0x0004) Byte 2-byte 8 ：Rfu | L3_CFG_SUPPORT_EC(0x0001)：支持pboc电子现金交易 L3_CFG_SUPPORT_SM(0x0002)：支持国密算法 L3_CFG_SUPPORT_EXTERNAL_READER(0x0004):支持外接非接读卡器 Byte 2-byte 8 ：Rfu |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 0A 36 22 00 00 00 00 00 00 00 00 14 03

指令说明：

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

6.2.3 设置数据命令

0x36+0x23+TLV数据标签+TLV数据值长度+TLV数据值（0x36 0x23 TLV数据标签 TLV数据值长度 TLV数据值）

功能：通过标签名称设置TLV数据

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x23 | 设置TLV数据命令代码 |
| TLV 数据标签 |  | TLV数据标签 |
| TLV数据值长度 |  | TLV数据值长度 |
| TLV数据值 |  | TLV数据值 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 0A 36 23 00 00 5F 2A 00 02 01 56 35 03

指令说明：设置tag为5F2A的参数

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：设置成功

6.2.4 获取数据命令

0x36+0x24+秘钥索引+ L3_DATA type +最大长度（0x36 0x23 秘钥索引L3_DATA type 最大长度）

功能：根据L3_DATA里数据标识获取EMVL3数据

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x24 | 获取EMVL3数据命令代码 |
| 秘钥索引 |  | 用于加密命令数据。 仅支持129〜255之间的数据密钥类型和ID |
| L3_DATA type |  | TLV数据名称或数据类型，详见下表 |
| 最大长度 |  | 最大标签值 |

L3_DATA type：

| Data Item | Description |
| --- | --- |
| L3_DATA_PAN | Application Primary Account Number (PAN) Format: ANS Length: var. up to 19 |
| L3_DATA_TRACK1 | Track 1 Data Format: ANS Length: var. up to 100 |
| L3_DATA_TRACK2 | Track 2 Data Format: ANS Length: var. up to 37 |
| L3_DATA_TRACK3 | Track 3 Data Format: ANS Length: var. up to 104 |
| L3_DATA_DD_CARD_TRACK1 | If Track 1 Data is present, then DD Card (Track1) contains a copy of the discretionary data field of Track 1 Data as returned by the Card in the file read using the READ RECORD command during a mag-stripe mode transaction (i.e. without Unpredictable Number (Numeric), Application Transaction Counter, CVC3 (Track1) and nUN included) Format: ANS Length :var. up to 56 |
| L3_DATA_DD_CARD_TRACK2 | DD Card (Track2) contains a copy of the discretionary data field of Track 2 Data as returned by the Card in the file read using the READ RECORD command during a mag-stripe mode transaction (i.e. without Unpredictable Number (Numeric), Application Transaction Counter, CVC3 (Track2) and nUN included). Format: CN Length: var. up to 11 bytes |
| L3_DATA_EXPIRE_DATE | Application Expiration Date Format: ANS Length: 4 (MSR, YYMM) or 6 (CT/CLSS, YYMMDD) |
| L3_DATA_SERVICE_CODE | Service Code Format: ANS Length: 3(MSR) or 4 (CT/CLSS) |
| L3_DATA_CARDHOLDER_NAME | Cardholder Name Format: ANS Length: var. up to 26 |
| L3_DATA_POS_ENTRY_MODE | POS Entry Mode. Indicates the method by which the PAN was entered Length: 1 Possible values: 0x01 = Entry mode - manual 0x02 = Entry mode - magnetic stripe reader 0x05 = Entry mode - Integrated circuit card 0x07 = Entry Mode - proximity payment using ICC data (i.e. CL EMV) 0x80 = Entry mode - ICC fallback to magnetic stripe |
| L3_DATA_CARD_SCHEME_ID | Card Scheme ID. This data indicates the type of card, not only in terms of the card type but also card association and whether the transaction was an EMV or non-EMV. Length: 1 Possible values: 0x01: MSR transaction 0x02: Contact EMV 0x03: Contact PBOC 0x06: Contactless UnionPay QPBOC 0x08: Contactless UnionPay MSD 0x0B: Contactless Visa QVSDC 0x0C: Contactless Visa VSDC 0x0D: Contactless Visa WAVE2 0x0E: Contactless Visa MSD 0x0F: Contactless Visa MSD Legacy 0x10: Contactless Mastercard Paypass M/Chip 0x11: Contactless Mastercard Paypass Magstripe 0x15: Contactless Discover DPAS EMV 0x16: Contactless Discover DPAS Magstripe 0x17: Contactless Discover DPAS ZIP 0x1A: Contactless Amex EMV 0x1B: Contactless Amex Magstripe 0x1C: Contactless Amex Mobile EMV 0x1D: Contactless Amex Mobile Magstripe 0x1F: Contactless JCB EMV 0x20: Contactless JCB Magstripe 0x21: Contactless JCB Legacy 0x24: Contactless Pure EMV 0x29: Contactless Interac EMV 0x2E: Contactless Rupay EMV 0x33: Contactless Mir EMV 0x38: Contactless Multibanco EMV |
| L3_DATA_SIGNATURE | Signature Flag Length: 1 Possible values: 0x01: request signature 0x00 |
| L3_DATA_ADVISE | Advise Flag, used for Contact EMV Length: 1 Possible values: 0x01: request advise 0x00 |
| L3_DATA_ISSUER_SCRIPT_RESULT | Issuer Script Results. Indicates the result of the terminal script processing Length: up to 90 |
| L3_DATA_ONLINEPIN | OnlinePin Flag Length: 1 Possible values: 0x01: request online pin 0x00 |
| L3_DATA_GENERIC_TLV | Generic TLV encoded data(e.g. 0x5F2A, 0x9C, 0x9F26, 0x57) |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |
| 获取TLV数据状态 | 0,1,2 | 0 成功 1 失败 2 不存在 |
| 实际数据长度 |  | If (Get Tlv Data Status == 0) 使用CBC加密之前的实际数据长度 |
| TLV值的长度 |  | If (Get Tlv Data Status == 0) |
| TLV值 |  | If (Get Tlv Data Status == 0) 该值将使用CBC加密 |

示例：

发送指令：02 00 09 36 24 00 00 00 DF 24 00 07 EE 03

指令说明：获取DF24的值

返回值：02 00 0C 30 30 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 07 03

返回值说明：

6.2.5 设置TLV列表数据命令

0x36+0x25+TLV数据值长度+TLV数据值（0x36 0x25 TLV数据值长度 TLV数据值）

功能：通过标签名称设置一个或多个TLV数据

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x25 | 设置一个或多个TLV数据 |
| TLV数据值长度 |  | TLV数据值长度 |
| TLV数据值 |  | TLV数据值 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 E3 36 25 00 DF 82 02 30 00 94 08 08 01 02 00 10 01 02 01 9F 36 02 00 03 57 13 62 28 00 01 00 00 11 17 D2 01 21 20 00 12 33 99 00 03 1F 9F 10 13 07 01 01 03 90 00 00 01 0A 01 00 00 02 00 00 AA BB CC DD 9F 26 08 AA BB CC DD EE FF 11 22 5F 34 01 01 9F 6C 02 20 00 9F 5D 06 00 00 00 01 00 00 9F 4B 81 80 7A 21 03 F8 AA E4 A1 88 CA 7F 58 4A 0E 2E 12 F2 14 51 86 05 CF 06 0D 98 48 F7 C0 E1 8B 75 B9 9C 02 91 AF DD 55 CA 35 FA AE A9 8A DC 42 3A 85 23 F6 21 7C AD 4E 21 54 07 F7 C3 E2 2F B5 2E 44 40 BF A9 95 3C 01 C3 2E B9 5C D5 43 60 C2 C1 4A 18 7B 85 ED 46 95 3B 41 95 4C 94 61 1D 1C 28 8E DA 2B DA 4F 19 7B BE 18 E6 D6 F7 74 49 FA 18 3E D3 D2 8F C6 2E 1B E4 6B 7B 12 5B 18 FD 88 C4 03 83 45 03

指令说明：

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：

6.2.6 获取TLV列表数据命令

0x36+0x26+秘钥索引+标签数+最大长度+控制码+标签列表长度+标签列表（0x36 0x26 秘钥索引 标签数 最大长度 控制码 标签列表长度 标签列表）

功能：从当前内核获取TLV列表数据值。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x26 | 获取TLV列表数据值命令代码 |
| 秘钥索引 |  | 用于加密命令数据。 仅支持129〜255之间的数据密钥类型和ID |
| 标签数 |  | 列表中的标签数 |
| 最大长度 |  | TLV数据大小 |
| 控制码 |  | Bit1 = 1：允许长度为0的标签 |
| 标签列表长度 |  |  |
| 标签列表 |  | 标签列表将打包到TLV数据 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |
| 获取TLV数据状态 | 0,1,2 | 0 成功 1 失败 2 不存在 |
| 实际数据长度 |  | If (Get Tlv Data Status == 0) 使用CBC加密之前的实际数据长度 |
| TLV值的长度 |  | If (Get Tlv Data Status == 0) |
| TLV值 |  | If (Get Tlv Data Status == 0) 该值将使用CBC加密 |

示例：

发送指令：02 00 1A 36 26 00 0A 05 DC 00 00 11 82 94 9F 36 57 9F 10 9F 26 5F 34 9F 6C 9F 5D 9F 4B 82 03

指令说明：

返回值：02 00 E4 30 30 00 00 DF 82 02 30 00 94 08 08 01 02 00 10 01 02 01 9F 36 02 00 03 57 13 62 28 00 01 00 00 11 17 D2 01 21 20 00 12 33 99 00 03 1F 9F 10 13 07 01 01 03 90 00 00 01 0A 01 00 00 02 00 00 AA BB CC DD 9F 26 08 AA BB CC DD EE FF 11 22 5F 34 01 01 9F 6C 02 20 00 9F 5D 06 00 00 00 01 00 00 9F 4B 81 80 7A 21 03 F8 AA E4 A1 88 CA 7F 58 4A 0E 2E 12 F2 14 51 86 05 CF 06 0D 98 48 F7 C0 E1 8B 75 B9 9C 02 91 AF DD 55 CA 35 FA AE A9 8A DC 42 3A 85 23 F6 21 7C AD 4E 21 54 07 F7 C3 E2 2F B5 2E 44 40 BF A9 95 3C 01 C3 2E B9 5C D5 43 60 C2 C1 4A 18 7B 85 ED 46 95 3B 41 95 4C 94 61 1D 1C 28 8E DA 2B DA 4F 19 7B BE 18 E6 D6 F7 74 49 FA 18 3E D3 D2 8F C6 2E 1B E4 6B 7B 12 5B 18 FD 88 C4 03 83 56 03

返回值说明：

6.2.7 设置Debug模式命令

0x36+0x27+DebugLV（0x36 0x27 DebugLV）

功能：设置L2内核调试模式

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x27 | 设置L2内核调试模式命令代码 |
| DebugLV | 0x00,0x01,0x03 | LV_CLOSE 0x00：关闭调试 LV_DEBUG 0x01： 记录正常的调试信息 LV_ALL 0x03: 记录所有调试信息 |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 03 36 27 03 12 03

指令说明：记录所有调试信息

返回值：02 00 02 30 30 00 03

返回值说明：操作成功

6.2.8 获取版本信息命令

0x36+0x28+L3_MODULE（0x36+0x28+ L3_MODULE）

功能：获取内核版本

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x28 | 获取内核版本命令代码 |
| L3_MODULE | typedef enum{ L3_MODULE_API, L3_MODULE_EMV, L3_MODULE_EP, L3_MODULE_QPBOC, L3_MODULE_PAYPASS, L3_MODULE_PAYWAVE, L3_MODULE_EXPRESSPAY, L3_MODULE_DPAS, L3_MODULE_JCB, L3_MODULE_PURE, L3_MODULE_RUPAY, L3_MODULE_INTERAC, L3_MODULE_MIR, L3_MDDULE_MULTIBANCO, }L3_MODULE; |  |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |
| 版本信息长度 |  | 内核版本的长度 |
| 版本 |  | 内核版本 |

示例：

发送指令：02 00 03 36 28 0D 13 03

指令说明：获取内核参数为L3_MDDULE_MULTIBANCO的版本信息

返回值：02 00 04 30 30 01 08 09 03

返回值说明：01：内核版本长度

08：内核版本

6.2.9 取消交易命令

0x36+0x28+L3_MODULE（0x36+0x28+ L3_MODULE）

功能：在轮询卡期间取消交易

该命令只能用于 “执行-交易-命令”

此命令不适用于本文档的消息框架

Request message(主机发送给Pinpad) 是 “+++CANCEL”(0x2B 0x2B 0x2B 0x43 0x41 0x4E 0x43 0x45 0x4C ), Pinpad 没有响应消息

### 6.3 交易命令

6.3.1 执行交易命令

0x36+0x31+ 卡片接口+超时时间+命令数据长度+命令数据（0x36 0x31 卡片接口超时时间 命令数据长度 命令数据）

功能：用于执行交易（当此“执行-交易-命令”发送到读卡器时，它开始搜索卡。处理交易并将交易响应发送到终端。然后，如果交易联机，则应始终执行“完成交易”命令以完成交易。否则，应该执行“终止交易”命令来停止交易并释放资源。）

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x31 | 执行交易命令代码 |
| 卡片接口 |  | 要按照卡片接口设置来查找卡的卡接口。 每个接口在此字段中都有一位来表示。 如果某个接口在该字段的位置1，则读卡器将在该接口上查找卡。 可以为交易设置任何位。 该字段的格式如下。 Bit 1：如果设置为1，则使用MSR接口 Bit 2：如果设置为1，则使用接触接口 Bit 3：如果设置为1，则使用非接接口 Bits 4-8：预留位.预留位必须置1 各个位可以同时置1 存在性：必备 |
| 超时时间 |  | 读卡器在返回超时错误之前在指定接口上查找卡的时间（以秒为单位） |
| 命令数据长度 |  | 命令数据长度 |
| 命令数据 |  | 命令数据详见下表 |

命令数据

| Tag | Data Element Name Format |  |  |  | Format | Length In Bytes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9F02 | Transaction Amount Authorized (numeric) Authorised amount of the transaction (excluding adjustments) Presence: Mandatory. |  |  |  | n12 | 6 |
| 9F03 | Amount, Other (Numeric) Secondary amount associated with the transaction according to EMVCo definition. (Tag optional, zero amount if not present) Presence: Optional. Mandatory for Cashback Transactions. |  |  |  | n12 | 6 |
| 9C | Transaction Type Indicates the type of financial transaction, represented by the first two digits of ISO 8583, Processing Code. Presence: Mandatory. |  |  |  | n2 | 1 |
| 9A | Transaction local Date (YYMMDD) |  |  |  | n6 | 3 |
| 9F21 | Transaction local Time (HHMMSS) |  |  |  | n6 | 3 |
| 1F8126 | Force Online Enable:01 |  |  |  | b | 1 |
| 1F8164 | App Selection Configuration Bit 8: Always callback App Selection Function for CT. Bit 7: Always callback App Selection Function for CL Bit 6~Bit : RFU |  |  |  | b | 1 |
| 1F8122 | This data item allows configuration of Contact (Chip) to MSR fallback based on EMV, various card association, acquirer or regional (L3) rules. Tag: 1F8122 Format: b3 default value: 00 1F 00 Applies to: CT EMV The format of this data item is as follows: Byte 1: Disable “Contact (Chip) Card to MSR Fallback” By default “Contact to MSR fallback” is supported. However, this data item can be used to disable support for this feature. Possible Values 00h: Contact Card to MSR Fallback supported. This is the default if this data item is not present. 01h: Disable “Contact Card to MSR Fallback” support. If CT to MSR fallback is supported, then the standard method for fallback specified by EMV will always be supported. However, support for non-standard fallback methods can be configured via Byte 2. Byte 2: Non-EMV Fallback Methods Supported. This byte can be used to configure only the nonstandard fallback methods that are usually outside the scope of EMV and are usually specified by the card associations, acquirers or regional rules. The format of this byte is as follows. Bit 8: RFU (must always be set to 0) Bit 7: Enable Fallback on Card Blocked Bit 6: Enable Fallback on App Blocked Bit 5: Enable Fallback on Chip Read Error during App Selection Bit 4: Enable Fallback on Chip Read Error during GPO Bit 3: Enable Fallback on Chip Read Error during Read Records Bit 2: Enable Fallback on Chip Read Error during Gen AC 1 Bit 1: Enable Fallback on Chip Read Error during Gen AC 2 Byte 3: RFU |  |  |  | b | 3 |
| 1F8123 | CL to CT/MSR ‘Fallback’ Configuration Bit 8: Enable when transaction amount exceed contactless limit amount Bit 7~Bit1:RFU |  |  |  | b | 1 |
| 1F8131 | Key Index | 1 | B | Used to encrypt the command data. Only support Data Key Type and ID from 129~255. |  | var |
|  | Tag num | 1 | B | The number of tag in the list. |  |  |
|  | Max len | 2 | B | The size of tlvData. |  |  |
|  | Control code. | 1 | B | bit 1 = 1: Zero Len Tag Allow. |  |  |
|  | Tag list length | 2 | B |  |  |  |
|  | Tag list | var | B | The tag list which will be packed to tlvData. |  |  |
| Extern | the EMV data element, such as 5F2A Transaction currency code, 5F57 Account Type DF8104 Balance Read Before Gen AC, (CL Mastercard) DF8105 Balance Read After Gen AC, (CL Mastercard) an so on. You can use transaction data to override the Tag defined in AID/Terminal configuration in current transaction. |  |  |  |  | var |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 无效的命令参数 命令失败 后台取消交易 |
|  | 31H,31H |  |
|  | 32H,32H |  |
|  | 33H,33H |  |
| 交易状态 |  | If (Response Code == 0) L3_TXN_OK, 0 L3_TXN_TERMINATE, 1 L3_TXN_TRY_ANOTHER, 2 L3_TXN_DECLINE, 3 L3_TXN_APPROVED, 4 L3_TXN_ONLINE, 5 |
| CVM status |  | OP_NO_CVM 0x00 OP_OBTAIN_SIGNATURE 0x10 OP_ONLINE_PIN 0x20 OP_CONFIRMATION_CODE_VERIFIED 0x30 OP_CVM_NA 0xF0 |
| 错误码 |  | If (Response Code == 0) |
| 获取TLV数据的状态 |  | If( 1F8131 Exist) 成功 0 失败 1 不存在 2 |
| 实际数据长度 |  | If (Get Tlv Data Status == 0&& If( 1F8131 Exist)) 使用CBC加密之前的实际数据长度 |
| 列表数据长度 |  | If (Get Tlv Data Status == 0&& If( 1F8131 Exist)) |
| 列表数据元的值 |  | If (Get Tlv Data Status == 0&& If( 1F8131 Exist)) 该值将使用CBC加密 |

示例：

发送指令：02 00 25 36 31 04 00 00 00 3C 00 1C 9F 02 06 00 00 00 00 01 03 9C 01 00 9A 03 20 03 09 9F 21 03 15 27 03 1F 81 64 01 40 A3 03

指令说明：

返回值：02 00 08  30 30 05 F0 00 00 00 00 F5 03

返回值说明：

6.3.2 完成交易命令

0x36+0x32+联机结果+命令数据长度+命令数据（0x36+0x32+ 联机结果+命令数据长度+命令数据）

功能： 用于完成交易。（当执行交易命令时返回联机授权请求的状态，终端必须发送联机交易请求以获得授权，后端主机可能会返回结果，或者可能存在超时或网络错误。无论如何，终端应使用此命令发送联机授权请求的结果来完成交易，并且应该执行“终止交易”命令来停止交易并释放资源。）

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x32 | 完成交易命令代码 |
| 联机结果 |  | 该数据元素指示终端是否能够联机并连接到后端主机以完成授权。 01h：与后端主机的联机处理已完成 00h：联机处理未完成。 无法连接到主机或主机无响应 |
| 命令数据长度 |  | 命令数据长度 |
| 命令数据 |  | 命令数据 |

命令数据：

TLV数据：

| Tag | Data Element Name Format |  |  |  | Format | Length In Bytes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8A | Authorization Response Code Presence: Mandatory if Online Result is 01h |  |  |  | A | 2 |
| 71 | Script 71 Presence: Optional if Online Result is 01h |  |  |  | B | var |
| 72 | Script 72 Presence: Optional if Online Result is 01h |  |  |  | B | var |
| 91 | Issuer Authentication Data |  |  |  | B | var |
| 1F8112 | Unable online force decline If online communication is unsuccessful then Decline the transaction. Tag: 1F8112 Format:b1 00h: Normal Operation. This is the default if this data item is not present. 01h: Force decline the transaction |  |  |  |  |  |
| 1F8131 | Key Index | 1 | B | Used to encrypt the command data. Only support Data Key Type and ID from 129~255. |  | var |
|  | Tag num | 1 | B | The number of tag in the list. |  |  |
|  | Max len | 2 | B | The size of tlvData. |  |  |
|  | Control code. | 1 | B | bit 1 = 1: Zero Len Tag Allow. |  |  |
|  | Tag list length | 2 | B |  |  |  |
|  | Tag list | var | B | The tag list which will be packed to tlvData. |  |  |
| Extern | the EMV data element You can use transaction data to override the Tag defined in AID/Terminal configuration in current transaction. |  |  |  | B | var |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 无效的命令参数 命令失败 |
|  | 31H,31H |  |
|  | 32H,32H |  |
| 交易状态 |  | If (Response Code == 0) L3_TXN_TERMINATE, 1 L3_TXN_DECLINE, 3 L3_TXN_APPROVED, 4 |
| CVM状态 |  | OP_NO_CVM 0x00 OP_OBTAIN_SIGNATURE 0x10 OP_ONLINE_PIN 0x20 OP_CONFIRMATION_CODE_VERIFIED 0x30 OP_CVM_NA 0xF0 |
| 错误码 |  | If (Response Code == 0) |
| 获取TLV数据的状态 |  | If( 1F8131 Exist) 成功 0 失败 1 不存在 2 |
| 实际数据长度 |  | If (Get Tlv Data Status == 0&& If( 1F8131 Exist)) 使用CBC加密之前的实际数据长度 |
| 列表数据长度 |  | If (Get Tlv Data Status == 0&& If( 1F8131 Exist)) |
| 列表数据元的值 |  | If (Get Tlv Data Status == 0&& If( 1F8131 Exist)) 该值将使用CBC加密 |

示例：

发送指令：02 00 09 36 32 01 00 04 8A 02 30 30 89 03

指令说明：

返回值：02 00 07 30 30 04 00 00 00 00 04 03

返回值说明：

6.3.3 终止交易命令

0x36 +0x33+Display data（0x36 0x333 Display data）

功能：允许用户终止交易，重置内部交易状态并释放资源

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0x36 | EMV命令类别 |
| CommandL | 0x33 | 终止交易命令代码 |
| Display data |  | 如果主机需要显示数据，数据详见下表 |

Display data：

| Data Item | Format | Length In Bytes | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Timeout | B | 2 | Display transaction results,and go back to idle after timeout |
| Display data lenght | B | 2 |  |
| Display data | A | var |  |

返回状态码

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Response Code | 30H,30H | 操作成功 |
|  | 30H,31H | 无效的命令参数 |
|  | 30H,32H | 命令失败 |

示例：

发送指令：02 00 02 36 33 05 03

指令说明：

返回值：02 00 62 30 30 02 F0 FF FF FD FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 24 07 F4 C0 F0 F8 EF 0E 62 9F 35 01 22 9F 33 03 E0 F8 C8 9F 40 05 FF 80 F0 A0 01 9F 01 06 00 01 23 45 67 89 9F 15 02 12 34 9F 16 0F 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 5F 36 01 02 9F 3C 02 08 40 9F 3D 01 02 9F 1A 1E 03

返回值说明：

### 6.4 使用EMV命令集顺序

首先，您可以使用“ 初始化EMV命令”来初始化Level3模块，设置配置，设置回调函数，设置文件路径和配置位图到内核。 （也许您可以在第一笔交易中完成）。

然后，使用“执行交易”执行交易。 当此执行的交易命令发送到读卡器时，它将开始寻卡。 处理交易并将交易响应发送到终端。 然后，如果交易联机，您将始终执行“完成交易命令”以完成交易。 否则，您应该执行“终止交易命令”以停止交易并释放资源。

接下来，使用“获取TLV列表数据命令”获取所需的tlv列表数据值。

附：在交易过程中，也许您需要获取或设置标签数据，可以使用“获取数据命令”或“设置数据命令”或“设置TLV列表数据命令”来获取或设置标签数据。

如果要获取EMV调试日志，可以使用“设置调试模式命令”打开EMV调试。

如果要获取EMV内核版本，则可以使用“获取版本命令”将版本信息获取到主机。

我们还提供了一系列EMV配置文件命令，即：“更新，获取，删除和删除所有”“ EMV Aid配置文件，Capk文件，证书回收列表文件和异常文件”。

### 6.5 终端配置

Newland Reader维护两种单独的终端配置，每种分别用于接触式和非接触式接口。 卡接口的终端配置适用于读卡器为该卡接口支持的所有卡的应用程序（AID）。 终端配置会在电源循环后保留下来。

读卡器首次开机时，将没有终端配置。 在这种情况下，读卡器本身将根据默认设置为每个卡接口设置默认终端配置。为每个卡接口设置初始默认终端配置后，读卡器将不会在下次开机时自动设置或更改终端配置。

6.5.1 接触

接触接口的终端配置数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_5F2A_TRANSCCODE | Tag:5F2A Length: 2 Format: n3 | Transaction Currency Code. Indicates the currency code of the transaction according to ISO 4217. For CT this is supposed to be an AID item but adding it here since it is defined as a Terminal parameter by some CT EMV Kernels and makes better sense. |
| _EMVPARAM_5F36_TRANSCEXP | Tag:5F36 Length: 1 Format: n1 | Transaction Currency Exponent. Indicates the implied position of the decimal point from the right of the transaction amount represented according to ISO 4217 |
| _EMVPARAM_9F1A_TERMCCODE | Tag:9F1A Length: 2 Format: n3 | Terminal Country Code Indicates the country of the terminal, represented according to ISO 3166 |
| _EMVPARAM_9F35_TYPE | Tag:9F35 Length:1 Format:n2 | Terminal Type Indicates the environment of the terminal its communications capability, and its operational control |
| _EMVPARAM_9F1B_FLOORLIMIT | Tag:9F1B Length:4 Format: b | Terminal Floor Limit Indicates the floor limit in the terminal in conjunction with the AID |
| _EMVPARAM_9F1C_TERMID | Tag:9F1C Length:8 Format: an 8 | Terminal Identification Designates the unique location of a terminal at a merchant |
| _EMVPARAM_9F1D_TRMDATA | Tag:9F1D Length : 1-8 Format: b | Terminal Risk Management Data Application-specific value used by the card for risk management purposes |
| _EMVPARAM_9F1E_IFDSERNUM | Tag:9F1E Length:8 Format: an 8 | Interface Device (IFD) Serial Number Unique and permanent serial number assigned to the IFD by the manufacturer |
| _EMVPARAM_9F33_CAP | Tag:9F33 Length:3 Format: b | Terminal Capabilities Indicates the card data input, CVM, and security capabilities of the terminal |
| _EMVPARAM_9F40_ADDCAP | Tag:9F40 Length:5 Format: b | Additional Terminal Capabilities Indicates the data input and output capabilities of the terminal |
| _EMVPARAM_9F01_ACQID | Tag:9F01 Length:6 Format: n 6-11 | Acquirer Identifier Uniquely identifies the acquirer within each payment system |
| _EMVPARAM_9F15_MERCACODE | Tag:9F15 Length:2 Format: n 4 | Merchant Category Code Classifies the type of business being done by the merchant, represented according to ISO 8583:1993 for Card Acceptor Business Code |
| _EMVPARAM_9F16_MERCHID | Tag:9F16 Length:15 Format: ans15 | Merchant Identifier When concatenated with the Acquirer Identifier, uniquely identifies a given merchant |
| _EMVPARAM_9F3C_TRANSREFCCODE | Tag:9F3C Length:2 Format: n 3 | Transaction Reference Currency Code Code defining the common currency used by the terminal in case the Transaction Currency Code is different from the Application Currency Code |
| _EMVPARAM_9F4E_MERCNAME | Tag:9F4E Length: var Format: ans | Merchant Name and Location Indicates the name and location of the merchant |
| _EMVPARAM_DF44_DEDDOL | Tag:DF44 Length: var Format: b | Default Dynamic Data Authentication Data Object List (DDOL) DDOL to be used for constructing the INTERNAL AUTHENTICATE command if the DDOL in the card is not present |
| _EMVPARAM_DF45_DETDOL | Tag:DF45 Length: var Format: b | Default Transaction Certificate Data Object List (TDOL) TDOL to be used for generating the TC Hash Value if the TDOL in the card is not present |
| _EMVPARAM_DF15_THRESHOLDVA | Tag:DF15 Length:4 Format: n 4 | Threshold Value for Biased Random Selection Value used in terminal risk management for random transaction selection |
| _EMVPARAM_DF16_MAXTARPER | Tag:DF16 Length:1 Format: n 1 | Maximum Target Percentage to be used for Biased Random Selection Value used in terminal risk management for random transaction selection |
| _EMVPARAM_DF17_TARGETPER | Tag:DF17 Length:1 Format: n 1 | Target Percentage to be Used for Random Selection Value used in terminal risk management for random transaction selection |
| _EMVPARAM_DF22_TRANSCONV | Tag:DF22 Length: 4 Format: n 8 | Transaction Reference Currency Conversion Factor used in the conversion from the Transaction Currency Code to the Transaction Reference Currency Code |
| _EMVPARAM_DF01_APPSELIND | Tag:DF01 Length: 1 Format: b | Application Selection Indicator For an application in the ICC to be supported by an application in the terminal, the Application Selection Indicator indicates whether the associated AID in the terminal must match the AID in the card exactly, including the length of the AID, or only up to the length of the AID in the Terminal There is only one Application Selection Indicator per AID supported by the terminal. 0x01-partial matching |
| _EMVPARAM_DF13_TACDENIAL | Tag:DF13 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Denial Specifies the acquirer’s conditions that cause the denial of a transaction without attempt to go online |
| _EMVPARAM_DF12_TACONLINE | Tag:DF12 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Online Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be transmitted online |
| _EMVPARAM_DF11_TACDEFAULT | Tag:DF11 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Default Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be rejected if it might have been approved online, but the terminal is unable to process the transaction online |
| _EMVPARAM_DF24_ICS | Tag:DF24 Length: 7 Format: b | Implementation Conformance Statement Byte 1 Application Selection bit 8 Support PSE selection method bit 7 Support Cardholder confirmation bit 6 Have a preferred order of displaying applications bit 5 Does the terminal perform partial AID selection bit 4 Does the terminal support multiple language selection bit 3 Common Character Set("Annex B table 20 Book 4") bit 2- bit 1 Rfu Byte 2 Data Authentication bit 8 Revocation of Issuer Public Key Certificate bit 7 Does the terminal contain a default DDOL bit 6 Manual action when loading CAPK fails bit 5 CAPK verified with CAPK checksum bit 4 – bit 1 Rfu Byte 3 Cardholder Verification bit 8 Terminal supports bypass PIN entry bit 7 Terminal supports subsequent bypass PIN entry bit 6 Terminal supports Get Data for PIN Try Counter bit 5 Terminal supports Fail CVM bit 4 Amount known before CVM processing bit 3- bit 1 Rfu Byte 4 Terminal Risk Management bit 8 Floor Limit Checking bit 7 Random Transaction Selections bit 6 Velocity checking bit 5 Transaction Log bit 4 Exception File bit 3 Terminal Risk Management irrespective of AIP setting bit 2 Transaction Log mode (1-EMV , 0-PBOC) bit 1 Rfu Byte 5 Terminal Action Analysis bit 8 Terminal Action Codes supported bit 7 process TAC-default prior to first GenAC bit 6 process TAC-default after first GenAC bit 5 Rfu bit 4 TAC/IAC-Default process when unable to go online bit 3-bit 1 Rfu Byte 6 Completion Process bit 8 Rfu bit 7 Rfu bit 6 Rfu bit 5 Issuer Referrals bit 4-bit1 Rfu Byte 7 Others bit 8 support account type selection bit 7 Rfu bit 6 Rfu bit 5 support default UDOL (used for Paypass only ) bit 4-bit1 Rfu |

6.5.2 非接接口的终端配置数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_5F2A_TRANSCCODE | Tag:5F2A Length: 2 Format: n3 | Transaction Currency Code. Indicates the currency code of the transaction according to ISO 4217. For CLSS this is supposed to be an AID item but adding it here since it is defined as a Terminal parameter by some CT EMV Kernels and makes better sense. |
| _EMVPARAM_5F36_TRANSCEXP | Tag:5F36 Length: 1 Format: n1 | Transaction Currency Exponent. Indicates the implied position of the decimal point from the right of the transaction amount represented according to ISO 4217 |
| _EMVPARAM_9F1A_TERMCCODE | Tag:9F1A Length: 2 Format: n3 | Terminal Country Code Indicates the country of the terminal, represented according to ISO 3166 |
| _EMVPARAM_9F35_TYPE | Tag:9F35 Length:1 Format:n2 | Terminal Type Indicates the environment of the terminal its communications capability, and its operational control |
| _EMVPARAM_9F1B_FLOORLIMIT | Tag:9F1B Length:4 Format: b | Terminal Floor Limit Indicates the floor limit in the terminal in conjunction with the AID |
| _EMVPARAM_9F1C_TERMID | Tag:9F1C Length:8 Format: an 8 | Terminal Identification Designates the unique location of a terminal at a merchant |
| _EMVPARAM_9F1D_TRMDATA | Tag:9F1D Length : 1-8 Format: b | Terminal Risk Management Data Application-specific value used by the card for risk management purposes |
| _EMVPARAM_9F1E_IFDSERNUM | Tag:9F1E Length:8 Format: an 8 | Interface Device (IFD) Serial Number Unique and permanent serial number assigned to the IFD by the manufacturer |
| _EMVPARAM_9F33_CAP | Tag:9F33 Length:3 Format: b | Terminal Capabilities Indicates the card data input, CVM, and security capabilities of the terminal |
| _EMVPARAM_9F40_ADDCAP | Tag:9F40 Length:5 Format: b | Additional Terminal Capabilities Indicates the data input and output capabilities of the terminal |
| _EMVPARAM_9F01_ACQID | Tag:9F01 Length:6 Format: n 6-11 | Acquirer Identifier Uniquely identifies the acquirer within each payment system |
| _EMVPARAM_9F15_MERCACODE | Tag:9F15 Length:2 Format: n 4 | Merchant Category Code Classifies the type of business being done by the merchant, represented according to ISO 8583:1993 for Card Acceptor Business Code |
| _EMVPARAM_9F16_MERCHID | Tag:9F16 Length:15 Format: ans15 | Merchant Identifier When concatenated with the Acquirer Identifier, uniquely identifies a given merchant |
| _EMVPARAM_9F3C_TRANSREFCCODE | Tag:9F3C Length:2 Format: n 3 | Transaction Reference Currency Code Code defining the common currency used by the terminal in case the Transaction Currency Code is different from the Application Currency Code |
| _EMVPARAM_9F4E_MERCNAME | Tag:9F4E Length: var Format: ans | Merchant Name and Location Indicates the name and location of the merchant |
| _EMVPARAM_DF44_DEDDOL | Tag:DF44 Length: var Format: b | Default Dynamic Data Authentication Data Object List (DDOL) DDOL to be used for constructing the INTERNAL AUTHENTICATE command if the DDOL in the card is not present |
| _EMVPARAM_DF45_DETDOL | Tag:DF45 Length: var Format: b | Default Transaction Certificate Data Object List (TDOL) TDOL to be used for generating the TC Hash Value if the TDOL in the card is not present |
| _EMVPARAM_DF15_THRESHOLDVA | Tag:DF15 Length:4 Format: n 4 | Threshold Value for Biased Random Selection Value used in terminal risk management for random transaction selection |
| _EMVPARAM_DF16_MAXTARPER | Tag:DF16 Length:1 Format: n 1 | Maximum Target Percentage to be used for Biased Random Selection Value used in terminal risk management for random transaction selection |
| _EMVPARAM_DF17_TARGETPER | Tag:DF17 Length:1 Format: n 1 | Target Percentage to be Used for Random Selection Value used in terminal risk management for random transaction selection |
| _EMVPARAM_DF24_ICS | Tag:DF24 Length: 7 Format: b | Implementation Conformance Statement Byte 1 Application Selection bit 8 Support PSE selection method bit 7 Support Cardholder confirmation bit 6 Have a preferred order of displaying applications bit 5 Does the terminal perform partial AID selection bit 4 Does the terminal support multiple language selection bit 3 Common Character Set("Annex B table 20 Book 4") bit 2- bit 1 Rfu Byte 2 Data Authentication bit 8 Revocation of Issuer Public Key Certificate bit 7 Does the terminal contain a default DDOL bit 6 Manual action when loading CAPK fails bit 5 CAPK verified with CAPK checksum bit 4 – bit 1 Rfu Byte 3 Cardholder Verification bit 8 Terminal supports bypass PIN entry bit 7 Terminal supports subsequent bypass PIN entry bit 6 Terminal supports Get Data for PIN Try Counter bit 5 Terminal supports Fail CVM bit 4 Amount known before CVM processing bit 3- bit 1 Rfu Byte 4 Terminal Risk Management bit 8 Floor Limit Checking bit 7 Random Transaction Selections bit 6 Velocity checking bit 5 Transaction Log bit 4 Exception File bit 3 Terminal Risk Management irrespective of AIP setting bit 2 Transaction Log mode (1-EMV , 0-PBOC) bit 1 Rfu Byte 5 Terminal Action Analysis bit 8 Terminal Action Codes supported bit 7 process TAC-default prior to first GenAC bit 6 process TAC-default after first GenAC bit 5 Rfu bit 4 TAC/IAC-Default process when unable to go online bit 3-bit 1 Rfu Byte 6 Completion Process bit 8 Rfu bit 7 Rfu bit 6 Rfu bit 5 Issuer Referrals bit 4-bit1 Rfu Byte 7 Others bit 8 support account type selection bit 7 Rfu bit 6 Rfu bit 5 support default UDOL (used for Paypass only ) bit 4-bit1 Rfu |
| _EMVPARAM_DF22_TRANSCONV | Tag:DF22 Length: 4 Format: n 8 | Transaction Reference Currency Conversion Factor used in the conversion from the Transaction Currency Code to the Transaction Reference Currency Code |
| _EMVPARAM_DF01_APPSELIND | Tag:DF01 Length: 1 Format: b | Application Selection Indicator For an application in the ICC to be supported by an application in the terminal, the Application Selection Indicator indicates whether the associated AID in the terminal must match the AID in the card exactly, including the length of the AID, or only up to the length of the AID in the Terminal There is only one Application Selection Indicator per AID supported by the terminal. 0x01-partial matching |
| _EMVPARAM_DF20_CLLIMMIT | Tag:DF20 Length : 6 Format: n12 | Reader Contactless Transaction Limit (No On-device CVM)- 'DF8124' Indicates the transaction amount above which the transaction is not allowed, when on device cardholder verification is not supported. |
| _EMVPARAM_DF21_CVMLIMT | Tag:DF21 Length : 6 Format: n12 | Reader CVM Required Limit - 'DF8126’ Indicates the transaction amount above which the Kernel instantiates the CVM capabilities field in Terminal Capabilities with CVM Capability – CVM Required. |
| _EMVPARAM_DF19_CLOFFLIMIT | Tag:DF19 Length : 6 Format: n12 | Reader Contactless Floor Limit- ‘DF8123’ Indicates the transaction amount above which transactions must be authorized online. |
| _EMVPARAM_DF27_LIMITEXIST | Tag:DF27 Length : 1 Format: b | Indicate whether using the Limit Amount. bit 8: Rfu bit 7: Rfu bit 6: Rfu bit 5: Rfu bit 4: contactless CVM required limit supported bit 3: contactless floor limit supported bit 2: contactless terminal limit supported bit 1: Rfu |
| _EMVPARAM_DF39_STATUSCHECK | Tag:DF39 Length : 1 Format: b | Status check supported 0x01 supported 0x00 Not supported |
| _EMVPARAM_DF3A_ZEROALLOW | Tag:DF3A Length : 1 Format: b | Zero Amount Allowed 0x01: Zero amount transactions are supported. 0x00: Zero amount transactions are not supported. |
| _EMVPARAM_DF63_IOOPTION | Tag: DF63 Length:1 Format: b | Contactless POS Implementation Options Used for PURE kernel Byte 1 bit 8: IO Options 1 bit 7: IO Options 2 bit 6: IO Options 3 bit 5: IO Options 4 bit 4: IO Options 5 bit3-1: Rfu |
| _EMVPARAM_DF64_TERMINALAIDVALUE | Tag:DF64 Length: 5-16 Format: b | Terminal AID values Used for PURE kernel |
| _EMVPARAM_1F8102_PPSEAIDSEL | Tag:1F8102 Length : 1 Format: b | Select by AID supported(Select via List of AIDs supported?) For some contactless kernel, such as Amex, if PPSE failed, will try to select by AID. 0x00: Select by AID is not supported (Default). 0x01: Select by AID is supported. |

### 6.6 AID配置

在终端配置中定义的每个配置项，都可以在AID配置中再次进行设置。AID配置中定义的TLV值在加载时将覆盖终端配置中的值

6.6.1 接触EMVAIDs

特定于接触EMV AIDs的数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_9F06_AID | Tag:9F06 Length: 5-16 Format: b | Application Identifier (AID) Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5 |
| _EMVPARAM_DF13_TACDENIAL | Tag:DF13 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Denial Specifies the acquirer’s conditions that cause the denial of a transaction without attempt to go online |
| _EMVPARAM_DF12_TACONLINE | Tag:DF12 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Online Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be transmitted online |
| _EMVPARAM_DF11_TACDEFAULT | Tag:DF11 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Default Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be rejected if it might have been approved online, but the terminal is unable to process the transaction online |
| _EMVPARAM_9F09_APPVER | Tag:9F09 Length: 2 Format: b | Application Version Number Version number assigned by the payment system for the application |
| _EMVPARAM_9F1B_FLOORLIMIT | Tag: 9F1B Length: 4 Format: b | Terminal Floor Limit Indicates the floor limit in the terminal in conjunction with the AID |
| _EMVPARAM_9F1D_TRMDATA | Tag: 9F1D Length: 1-8 Format: b | Terminal Risk Management Data Application-specific value used by the card for risk management purposes |
| _EMVPARAM_9F7B_ECLIMIT | Tag:9F7B Length:6 Format: n12 | EC Terminal Transaction Limit. If authorized amount higher than EC limit, transaction will request online authorization. Note: Used for PBOC EC function |
| _EMVPARAM_9F7A_ECIND | Tag:9F7A Length:1 Format: b | EC Terminal Support Indicator Indicate supporting E-Cash or not. Note: Used for PBOC EC function |
| _EMVPARAM_1F811F_CUSTOM_TAG | Tag: 1F811F Length: Var Format: b | Custom Defined Tags. EMV kernel will store these custom tags during Application Selection or Read Application Date (If available). And We can get their values in Candidate List Or via ‘ NAPI_L3GetData’. |
| …… |  |  |

6.6.2 非接Visa AIDs（Kernel 3）

特定于非接Visa AIDs的数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_9F06_AID | Tag:9F06 Length: 5-16 Format: b | Application Identifier (AID) Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5 |
| _EMVPARAM_DF37_KERNELID | Tag:DF37 Length: 8 Format: b | Kernel ID Valid Value: “\x03\x00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00” |
| _EMVPARAM_9F66_TRANSPROP | Tag:9F66 Length:4 Format: b 32 | Terminal Transaction Qualifiers (TTQ) Indicates reader capabilities, requirements, and preferences to the card. TTQ byte 2 bits 8-7 are transient values, and reset to zero at the beginning of the transaction. All other TTQ bits are static values, and not modified based on transaction conditions. TTQ byte 3 bit 7 shall be set by the acquirer-merchant to 1b. Values: |
| _EMVPARAM_DF34_PWCONFIG | Tag:DF34 Length: Format: |  |
| _EMVPARAM_DF3D_DRLSTATUS | Tag:DF3D Length:1 Format: b | DRL Support Status 0x01: Support DRL |
| _EMVPARAM_DF3F_DRLDATA | Tag:DF3F Length: var Format: b | DRL Data |
| …… |  |  |

6.6.3 非接MasterCard AIDs（Kernel 2）

特定于非接Mastercard Paypass AIDs的数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_9F06_AID | Tag:9F06 Length: 5-16 Format: b | Application Identifier (AID) Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5 |
| _EMVPARAM_DF37_KERNELID | Tag:DF37 Length: 8 Format: b | Kernel ID Valid Value: “\x02\x00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00” |
| _EMVPARAM_9F33_CAP | Tag: 9F33 Length: 3 Format: b | Byte 1: Card Data Input Capability-'DF8117 Indicates the card data input capability of the Terminal and Reader. The Card Data Input Capability is coded according to Annex A.2 of [EMV Book 4]. Byte 2: CVM Capability – CVM Required-'DF8118' Indicates the CVM capability of the Terminal and Reader when the transaction amount is greater than the Reader CVM Required Limit. Byte 3: Security Capability-'DF811F Indicates the security capability of the Kernel. |
| _EMVPARAM_DF48_CAPNOCVM | Tag:DF48 Length: 1 Format: b | CVM Capability – No CVM Required-'DF8119' Indicates the CVM capability of the Terminal and Reader when the transaction amount is less than or equal to the Reader CVM Required Limit. |
| _EMVPARAM_DF42_MAGSCVM | Tag:DF42 Length: 1 Format: b | Mag-stripe CVM Capability – CVM Required-'DF811E' Indicates the CVM capability of the Terminal/Reader in the case of a mag-stripe mode transaction when the Amount, Authorized (Numeric) is greater than the Reader CVM Required Limit. |
| _EMVPARAM_DF47_MAGSNOCVM | Tag:DF47 Length: 1 Format: b | Mag-stripe CVM Capability – No CVM Required-'DF812C' Indicates the CVM capability of the Terminal/Reader in the case of a mag-stripe mode transaction when the Amount, Authorized (Numeric) is less than or equal to the Reader CVM Required Limit. |
| _EMVPARAM_DF2F_KERNELCONF | Tag:DF2F Length:1 Format: b | Kernel Configuration- ‘DF811B’. |
| _EMVPARAM_DF2B_DEUDOL | Tag:DF2B Length:3 Format: b | Default UDOL- 'DF811A' The Default UDOL is the UDOL to be used for constructing the value field of the COMPUTE CRYPTOGRAPHIC CHECKSUM command if the UDOL in the Card is not present. The Default UDOL must contain as its only entry the tag and length of the Unpredictable Number (Numeric) and has the value: '9F6A04'. |
| _EMVPARAM_DF46_MOSUPPIND | Tag:DF46 Length: 1 Format: b | Mobile Support Indicator-'9F7E’ The Mobile Support Indicator informs the Card that the Kernel supports extensions for mobile and requires on device cardholder verification. |
| _EMVPARAM_9F7B_ECLIMIT | Tag:9F7B Length : 6 Format: n12 | Reader Contactless Transaction Limit (On-device CVM)- 'DF8125’ Indicates the transaction amount above which the transaction is not allowed, when on device cardholder verification is supported. Note: History reason, this tag is same as Contact PBOC EC transaction limit. |
| _EMVPARAM_DF20_CLLIMMIT | Tag:DF20 Length : 6 Format: n12 | Reader Contactless Transaction Limit (No On-device CVM)- 'DF8124' Indicates the transaction amount above which the transaction is not allowed, when on device cardholder verification is not supported. |
| _EMVPARAM_DF21_CVMLIMT | Tag:DF21 Length : 6 Format: n12 | Reader CVM Required Limit - 'DF8126’ Indicates the transaction amount above which the Kernel instantiates the CVM capabilities field in Terminal Capabilities with CVM Capability – CVM Required. |
| _EMVPARAM_DF19_CLOFFLIMIT | Tag:DF19 Length : 6 Format: n12 | Reader Contactless Floor Limit- ‘DF8123’ Indicates the transaction amount above which transactions must be authorized online. |
| _EMVPARAM_9F1D_TRMDATA | Tag:9F1D Length : 1-8 Format: b | Terminal Risk Management Data Application-specific value used by the card for risk management purposes |
| _EMVPARAM_DF13_TACDENIAL | Tag:DF13 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Denial Specifies the acquirer’s conditions that cause the denial of a transaction without attempt to go online |
| _EMVPARAM_DF12_TACONLINE | Tag:DF12 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Online Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be transmitted online |
| _EMVPARAM_DF11_TACDEFAULT | Tag:DF11 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Default Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be rejected if it might have been approved online, but the terminal is unable to process the transaction online |
| _EMVPARAM_DF54_MAXRRPGP | Tag:DF54 Length: 2 Format: b | Maximum Relay Resistance Grace Period- 'DF8133’ The Minimum Relay Resistance Grace Period and Maximum Rela Resistance Grace Period represent how far outside the window defined by the Card that the measured time may be and yet still be considered acceptable. The Maximum Relay Resistance Grace Period is expressed in units of hundreds of microseconds. Note: this tag is mandatory for ‘RRP’ (if kernel configuration(DF2F) support ‘RRP’) |
| _EMVPARAM_DF55_MINRRPGP | Tag:DF55 Length: 2 Format: b | Minimum Relay Resistance Grace Period- 'DF8132' The Minimum Relay Resistance Grace Period and Maximum Relay Resistance Grace Period represent how far outside the window defined by the Card that the measured time may be and yet still be considered acceptable. The Minimum Relay Resistance Grace Period is expressed in units of hundreds of microseconds. Note: this tag is mandatory for ‘RRP’ (if kernel configuration(DF2F) support ‘RRP’) |
| _EMVPARAM_DF56_RRPAT | Tag:DF56 Length: 2 Format: b | Relay Resistance Accuracy Threshold- 'DF8136' Represents the threshold above which the Kernel considers the variation between Measured Relay Resistance Processing Time and Max Time For Processing Relay Resistance APDU no longer acceptable. The Relay Resistance Accuracy Threshold is expressed in units of hundreds of microseconds. Note: this tag is mandatory for ‘RRP’ (if kernel configuration(DF2F) support ‘RRP’) |
| _EMVPARAM_DF57_RRPTTMT | Tag:DF57 Length: 1 Format: b | Relay Resistance Transmission Time Mismatch Threshold- 'DF8137’ Represents the threshold above which the Kernel considers the variation between Device Estimated Transmission Time For Relay Resistance R-APDU and Terminal Expected Transmission Time For Relay Resistance R-APDU no longer acceptable. The Relay Resistance Transmission Time Mismatch Threshold is a percentage and expressed as an integer. Note: this tag is mandatory for ‘RRP’ (if kernel configuration(DF2F) support ‘RRP’) |
| _EMVPARAM_DF58_TETTFRRC | Tag:DF58 Length: 2 Format: b | Terminal Expected Transmission Time For Relay Resistance C-APDU- ‘DF8134’ Represents the time that the Kernel expects to need for transmitting the EXCHANGE RELAY RESISTANCE DATA command to the Card. The Terminal Expected Transmission Time For Relay Resistance C-APDU is expressed in units of hundreds of microseconds. Note: this tag is mandatory for ‘RRP’ (if kernel configuration(DF2F) support ‘RRP’) |
| _EMVPARAM_DF59_TETTFRRR | Tag:DF59 Length: 2 Format: b | Terminal Expected Transmission Time For Relay Resistance R-APDU- 'DF8135’ Represents the time that the Kernel expects that the Card will need for transmitting the EXCHANGE RELAY RESISTANCE DATA R-APDU. The Terminal Expected Transmission Time For Relay Resistance R-APDU is expressed in units of hundreds of microseconds. Note: this tag is mandatory for ‘RRP’ (if kernel configuration(DF2F) support ‘RRP’) |
| _EMVPARAM_DF2E_DEXCHANGE | Tag: DF2E Length: 1 Format: b | Indicate whether terminal supports Data Exchange function. Newland custom tag. 0x01-support |
| _EMVPARAM_DF52_PPTLV | Tag: DF52 Length: Var Format: b | Extern TLV string. You can setup other configuration into this item. Such as configuration for Data Exchange. e.g. DS Input (card)-‘DF60’ DS ODS Info-‘DF62’ DS Requested Operator ID- ‘9F5C’ …. |
| _EMVPARAM_1F8101_TRANSTYPECKFLAG | Tag: 1F8101 Length: 1 Format: b | Indicate whether matching trans type when picking up this aid. Newland custom tag. 0x01-support |
| _EMVPARAM_DF7D_TRANSTYPE | Tag: DF7D Length: 1 Format: n2 | Transaction type. the value of 9C (00/01/09/20) when 1F8101==0x01, only this item is equal to the value of current transaction type (0x9C) then we select this aid. |
| …… |  |  |

6.6.4 非接American Express AIDs（Kernel 4）

特定于非接American Express AIDs的数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_9F06_AID | Tag:9F06 Length: 5-16 Format: b | Application Identifier (AID) Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5 |
| _EMVPARAM_DF37_KERNELID | Tag:DF37 Length: 8 Format: b | Kernel ID Valid Value: “\x04\x00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00” |
| _EMVPARAM_9F66_TRANSPROP | Tag:9F66 Length: 4 Format: b | Enhanced contactless reader capabilities-Tag ‘9F6E’ Note: The Terminal must always be capable of recognizing the CVM code for “No CVM Required”. However, the inclusion of this CVM in the list of methods supported by the Terminal, constructed during CVM processing (Section 9.2.2), is based on the transaction amount and the Reader CVM required limit. |
| _EMVPARAM_DF49_EXTERMCAP | Tag:DF49 Length:1 Format: b | Contactless Reader Capabilities - Tag ‘9F6D’ ‘00’ = Expresspay 1.0 ‘40’ = Expresspay 2.0Magstripe only ‘48’ = Expresspay 2.0Magstripe – Mobile CVMRequired ‘80’ = Expresspay 2.0EMV and Magstripe ‘C0’ = ExpresspayMobile (XPM) ‘C8’ = ExpresspayMobile (XPM) - MobileCVM Required |
| _EMVPARAM_DF4A_EXRANDOM | Tag:DF4A Length:1 Format: b | Unpredictable Number Range Specifies the range in which the unpredictable number must be generated in for contactless mag-stripe mode. Usage: The default minimum range is 0 to 60. Note that the number range is inclusive, so a range of 0 to 60 should be capable of generating 61 integer numbers in the range 0 to 60. |
| _EMVPARAM_DF13_TACDENIAL | Tag:DF13 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Denial Specifies the acquirer’s conditions that cause the denial of a transaction without attempt to go online |
| _EMVPARAM_DF12_TACONLINE | Tag:DF12 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Online Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be transmitted online |
| _EMVPARAM_DF11_TACDEFAULT | Tag:DF11 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Default Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be rejected if it might have been approved online, but the terminal is unable to process the transaction online |
| …… |  |  |

6.6.5 非接Discover AIDs（Kernel 6）

特定于非接Discover AIDs的数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_9F06_AID | Tag:9F06 Length: 5-16 Format: b | Application Identifier (AID) Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5 |
| _EMVPARAM_DF37_KERNELID | Tag:DF37 Length: 8 Format: b | Kernel ID Valid Value: “\x06\x00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00” |
| _EMVPARAM_9F66_TRANSPROP | Tag:9F66 Length:4 Format: b 32 | Terminal Transaction Qualifiers (TTQ) Indicates reader capabilities, requirements, and preferences to the card. Terminal transaction Qualifiers are online and CVM processing options that are described in [EMV CTL: BOOK B, v2.1] and [EMV CTL: BOOK B, v2.1]. These Qualifiers include options that may be supported by the Terminal during Entry Point processing |
| …… |  |  |

6.6.6 非接JCB AIDs（Kernel 5）

特定于非接JCB AIDs的数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_9F06_AID | Tag:9F06 Length: 5-16 Format: b | Application Identifier (AID) Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5 |
| _EMVPARAM_DF37_KERNELID | Tag:DF37 Length: 8 Format: b | Kernel ID Valid Value: “\x05\x00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00” |
| _EMVPARAM_9F53_TIP | Tag:9F53 Length: 3 Format: b | Terminal Interchange Profile (static/dynamic) |
| _EMVPARAM_DF60_COMBINATIONOPT | Tag:DF60 Length: 2 Format: b | Combination Options |
| _EMVPARAM_DF13_TACDENIAL | Tag:DF13 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Denial Specifies the acquirer’s conditions that cause the denial of a transaction without attempt to go online |
| _EMVPARAM_DF12_TACONLINE | Tag:DF12 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Online Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be transmitted online |
| _EMVPARAM_DF11_TACDEFAULT | Tag:DF11 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Default Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be rejected if it might have been approved online, but the terminal is unable to process the transaction online |
| …… |  |  |

6.6.7 非接Unionpay AIDs（Kernel 7）

特定于非接Unionpay AIDs的数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_9F06_AID | Tag:9F06 Length: 5-16 Format: b | Application Identifier (AID) Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5 |
| _EMVPARAM_DF37_KERNELID | Tag:DF37 Length: 8 Format: b | Kernel ID Valid Value: “\x07\x00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00” |
| _EMVPARAM_9F66_TRANSPROP | Tag:9F66 Length:4 Format: b 32 | Terminal Transaction Qualifiers (TTQ) Indicates reader capabilities, requirements, and preferences to the card. TTQ byte 2 bits 8-7 are transient values, and reset to zero at the beginning of the transaction. All other TTQ bits are static values, and not modified based on transaction conditions. TTQ byte 3 bit 7 shall be set by the acquirer-merchant to 1b. Values: |
| _EMVPARAM_5F2A_TRANSCCODE | Tag:5F2A Length: 2 Format: n3 | Transaction Currency Code. Indicates the currency code of the transaction according to ISO 4217. |
| …… |  |  |

6.6.8 非接Pure（MCCS/MADA）AIDs

特定于非接Pure（MCCS/MADA）AIDs的数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_9F06_AID | Tag:9F06 Length: 5-16 Format: b | Application Identifier (AID) Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5 |
| _EMVPARAM_DF37_KERNELID | Tag:DF37 Length: 8 Format: b | Kernel ID MCCS:Valid Value: “\x20\x00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00” MADA:Valid Value: “\x2D\x00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00” |
| _EMVPARAM_DF62_CONTAPPCAP | Tag:DF62 Length: 5 Format: b | Contactless Application Capabilities |
| _EMVPARAM_DF13_TACDENIAL | Tag:DF13 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Denial Specifies the acquirer’s conditions that cause the denial of a transaction without attempt to go online |
| _EMVPARAM_DF12_TACONLINE | Tag:DF12 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Online Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be transmitted online |
| _EMVPARAM_DF11_TACDEFAULT | Tag:DF11 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Default Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be rejected if it might have been approved online, but the terminal is unable to process the transaction online |
| …… |  |  |

6.6.9 非接Rupay AIDs

特定于非接Rupay AIDs的数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_9F06_AID | Tag:9F06 Length: 5-16 Format: b | Application Identifier (AID) Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5 |
| _EMVPARAM_DF37_KERNELID | Tag:DF37 Length: 8 Format: b | Kernel ID Valid Value: “\x0D\x00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00” |
| _EMVPARAM_DF13_TACDENIAL | Tag:DF13 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Denial Specifies the acquirer’s conditions that cause the denial of a transaction without attempt to go online |
| _EMVPARAM_DF12_TACONLINE | Tag:DF12 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Online Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be transmitted online |
| _EMVPARAM_DF11_TACDEFAULT | Tag:DF11 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Default Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be rejected if it might have been approved online, but the terminal is unable to process the transaction online |
| _EMVPARAM_9F09_APPVER | Tag:9F09 Length: 2 Format: b | Application Version Number Version number assigned by the payment system for the application Rupay need to set 0002 |
| Optional _EMVPARAM_1F8103_ADDTERCAP | Tag:1F8103 Length: 2 Format: b | Additional Terminal Capabilities Extension DF3A Byte2 bit7 |
| Optional _EMVPARAM_1F8104_SERVICEID | Tag:1F8103 Length: 2 Format: b | Service ID DF16 |
| Optional _EMVPARAM_1F8105_SERVICEQUA | Tag:1F8105 Length: 5 Format: b | Service Qualifier |
| Optional _EMVPARAM_1F8106_SERVICEDATA | Tag:1F8106 Length: max96 Format: b | Service Data DF45 |
| Optional _EMVPARAM_1F8107_SERVICEPRMISS | Tag:1F8107 Length: 16 Format: b | Service PRMiss DF47 |
| Optional _EMVPARAM_1F8108_SERVICEPRMACQKEY | Tag:1F8108 Length: 24 Format: b | Service PRMacq Key Value 1F8108 /**PRMacq key*/ typedef struct { uchar ucServiceID[2]; uchar ucPRMacqKeyIndex; uchar ucPRMacq[16]; uchar ucKCV[3]; uchar ucRfu[2]; }STPRMACQKEY; |

6.6.10 非接Interac AIDs

特定于非接Interac AIDs的数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_9F06_AID | Tag:9F06 Length: 5-16 Format: b | Application Identifier (AID) Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5 |
| _EMVPARAM_DF37_KERNELID | Tag:DF37 Length: 8 Format: b | Kernel ID Valid Value: “\x21\x00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00” |
| _EMVPARAM_DF13_TACDENIAL | Tag:DF13 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Denial Specifies the acquirer’s conditions that cause the denial of a transaction without attempt to go online |
| _EMVPARAM_DF12_TACONLINE | Tag:DF12 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Online Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be transmitted online |
| _EMVPARAM_DF11_TACDEFAULT | Tag:DF11 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Default Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be rejected if it might have been approved online, but the terminal is unable to process the transaction online |
| _EMVPARAM_9F59_TTI | Tag:9F59 Length: 3 Format: b | Terminal Transaction Information |
| _EMVPARAM_9F5E_TOS | Tag:9F5E Length:2 Format: b | Terminal Option Status |
| _EMVPARAM_9F58_MTI | Tag:9F58 Length:1 Format: b | Merchant Type Indicator |

6.6.11 非接MIR AIDs

特定于非接MIR AIDs的数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_9F06_AID | Tag:9F06 Length: 5-16 Format: b | Application Identifier (AID) Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5 |
| _EMVPARAM_DF37_KERNELID | Tag:DF37 Length: 8 Format: b | Kernel ID Valid Value: “\x81\x06\x 43\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00” |
| _EMVPARAM_DF13_TACDENIAL | Tag:DF13 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Denial Specifies the acquirer’s conditions that cause the denial of a transaction without attempt to go online |
| _EMVPARAM_DF12_TACONLINE | Tag:DF12 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Online Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be transmitted online |
| _EMVPARAM_DF11_TACDEFAULT | Tag:DF11 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Default Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be rejected if it might have been approved online, but the terminal is unable to process the transaction online |
| _EMVPARAM_1F811A_NOCVMLIMIT | Tag:1F811A Length: 6 Format: b | Terminal No Cvm Limit DF52 |
| _EMVPARAM_1F811B_CONTACTLESSLIMIT_NOCDCVM | Tag:1F811B Length: 6 Format: b | Terminal Contactless Limit NOCDCVM DF53 |
| _EMVPARAM_1F811C_CONTACTLESSLIMIT_CDCVM | Tag:1F811C Length: 6 Format: b | Terminal Contactless Limit CDCVM DF54 |
| _EMVPARAM_1F811D_TERTPM_CAP | Tag:1F811D Length: 2 Format: b | Terminal TMP Cap DF55 |

6.6.12 非接Multibanco AIDs

特定于非接Multibanco AIDs的数据项

| Configuration Item | Tag | Description |
| --- | --- | --- |
| _EMVPARAM_9F06_AID | Tag:9F06 Length: 5-16 Format: b | Application Identifier (AID) Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5 |
| _EMVPARAM_DF37_KERNELID | Tag:DF37 Length: 8 Format: b | Kernel ID Valid Value: “\xC1\x4D\x42\x 00\x 00\x 00\x 00\x 00” |
| _EMVPARAM_DF13_TACDENIAL | Tag:DF13 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Denial Specifies the acquirer’s conditions that cause the denial of a transaction without attempt to go online |
| _EMVPARAM_DF12_TACONLINE | Tag:DF12 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Online Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be transmitted online |
| _EMVPARAM_DF11_TACDEFAULT | Tag:DF11 Length: 5 Format: b | Terminal Action Code-Default Specifies the acquirer’s conditions that cause a transaction to be rejected if it might have been approved online, but the terminal is unable to process the transaction online |
| _EMVPARAM_DF8118_CVMCAP_ABOVEEQUALLIMIT | Tag:DF8118 Length: 1 Format: b | CVM Cap-Above CVM required DF8118 |
| _EMVPARAM_DF8119_CVMCAP_BELOWLIMIT | Tag:DF8119 Length: 1 Format: b | CVM Cap-Below CVM required DF8119 |

- 密钥重构指令(NDK方式)

- 密钥安装（0x1B 0x64）

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x64 | 命令代码 |
| Kek index | 1字节 | 保护密钥的密钥id 1..250 |
| Kek type | 1字节 | 源密钥类型 0：TLK 1：TMK |
| 算法格式 | 1字节 | 0-tr31 block，1-aesk，2-des block,3-sm4，4-普通dukpt，5 - tr31格式dukpt |
| Aes密钥长度 | 1字节 | 仅针对Aes时有效，16 or 24 or 32（为安装密钥的实际长度） |
| 密钥类型 | 1 | 0-pin，1-mac，2-data，03-master key,4-dukpt |
| Load key index | 1 | 传入密钥的加载索引值 1..250 |
| Kcv 模式 | 1 | Kcv校验模式 mode =0：不校验kcv； mode =1：校验kcv； (dukpt密钥不支持kcv校验，需填充0) |
| 密钥数据长度 | 2 | 密钥长度（当安装24字节的aes密钥时，此处应设置为32并且数据内容也为32字节。此时是通过Aes密钥字段来决定安装的密钥长度为24字节） |
| 密钥数据 | ... | 密钥密文数据 |
| Kcv 长度 | 1 | Kcv长度（mode=1时有效） Des/sm4时，等于3； Aes时，等于5； |
| Kcv校验值 |  | 密钥校验值（mode=1时有效） |
| Ksn | 10 | Ksn值（仅当算法格式为”4-普通dukpt”时有效） |
| 子命令结尾 | 2字节 | 常量0x0d 0x0a |

返回指令

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

读取子命令：

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03

返回状态码：

| 标识 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x02 |  | 子命令命令处理,读取子命令返回数据 |
| Ret _data | 0x00，0x00 |  | 执行完毕，后接有comd_data项 |
| comd_data | Lenh，Lenl |  | 收到的子命令返回的数据长度 （2字节） |
|  | DATA | Type | 固定为0x02 |
|  |  | Data Len | 实际有效数据长度（1字节） |
|  |  | Data | 指令返回码： 30 30 ：执行成功 30 31 ：数据长度错误 30 32 ：无效参数 30 33 ：获取不到密钥 30 34 ：通常错误 |

示例：

02 00 1f C0 01 01 1B 64 01 01 02 02 01 00 00 10 CB 5E F0 A1 85 51 EA 1E CB 5E F0 A1 85 51 EA 1E 0d 0a A9 03 （安装密钥指令）

02 00 04 C0 01 00 00 C1 03 （转发成功）

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03 （读取子命令返回码）

02 00 0A C0 02 00 00 00 04 02 02 30 30 C6 03 （安装返回结果）

- 数据加/解密（0x1B 0x6A）

| Field | Len | Type | Value | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CommandH | 1 | B | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 1 | B | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 1 | B | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 1 | B | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 1 | B | 0x6A | 命令代码 |
| 算法类型 | 1 |  |  | 0 – DES 1 – SM4 2 – AES 4 – DUKPT_TDK |
| 密钥索引 | 1 | B |  | 加密密钥id, 1…250 |
| 算法模式 | 1 | B |  | 1 = CBC 加密 2 = ECB 加密 3 = CBC 解密 4 = ECB 解密 |
| 待加/解密数据长度 | 2 | B |  | 数据长度 Dukpt/Des：8的整数倍 Aes/sm4：16的整数倍 |
| 数据 | Var | B |  | 数据 |
| 初始向量长度 | 1 |  |  | 算法模式为cbc时有效 Dukpt/Des = 8 Aes/sm4 = 16 |
| 初始向量 | Var | B |  | 算法模式为cbc时有效 |
| 子命令尾 | 2字节 |  |  | 常量 0x0D 0x0A |

注：如果类型为dukpt时执行完加解密操作后不会自动进行ksn++操作，如果需要进行派生下次dukpt密钥，需要手动调用设置ksn指令（1b 59）进行ksn++操作。

返回指令

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

读取子命令：

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03

返回状态码：

| 标识 | 内容 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x02 |  | 子命令命令处理,读取子命令返回数据 |  |
| Ret _data | 0x00，0x00 |  | 执行完毕，后接有comd_data项 |  |
| comd_data | Lenh，Lenl |  | 收到的子命令返回的数据长度 （2字节） |  |
|  | DATA | Type | 固定为0x02 |  |
|  |  | Data Len | 实际有效数据长度(2字节) |  |
|  |  | Data | 指令返回码： 30 30 ：执行成功 30 31 ：数据长度错误 30 32 ：无效参数 30 33 ：获取不到密钥 30 34 ：通常错误 |  |
|  |  |  | 加/解密数据长度（2字节） | （执行成功时才有效返回，ksn为dukpt时存在） |
|  |  |  | 加解密数据 |  |
|  |  |  | Ksn（10字节） |  |

示例：

02 00 1c C0 01 01 1B 6A 00 01 02 00 10 23 45 67 89 23 45 67 89 23 45 67 89 23 45 67 89 0D 0A a5 03 （加密指令）

02 00 04 C0 01 00 00 C1 03（转发成功）

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03 （读取子命令）

02 00 1ds C0 02 00 00 00 16 02 00 13 30 30 00 10 FC 70 A7 4D A2 47 9F 83 FC 70 A7 4D A2 47 9F 83 d5 03  （返回数据）

- MAC计算（0x1B 0x63）

| 标识 | Len | Type | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CommandH | 1 | B | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 1 | B | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 1 | B | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 1 | B | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 1 | B | 0x63 | 命令代码 |
| 密钥索引 | 1 | B |  | 密钥索引id, 1..250 |
| 密钥类型 | 1 | B |  | 0 – Master/Session, 1 - DUKPT |
| MAC 计算模式 | 1 | B |  | 0 – X99 1 – X919（不支持分包） 2 – ECB 3 – 9606 4 – sm4 X99 5 – AES 6 - SEC_MAC_SM4_UNIONPAY(不支持分包) |
| First/Next/Last Block Flag | 1 | B |  | 0 – First block. PIN pad will starts with IV=null. 1 – Next Block. 2 – Last Block 3 – Only Block |
| 数据长度 | 2 | B |  | 数据长度 分包情况下：当模式为Aes/sm4，数据必须为16的整数倍，其他模式时为8的整数倍 |
| 计算mac数据 | var. | B |  | Mac数据 |
| 子命令尾 | 2字节 |  |  | 常量 0x0D 0x0A |

注：如果类型为dukpt时执行完计算mac操作后不会自动进行ksn++操作，如果需要进行派生下次dukpt密钥，需要手动调用设置ksn指令（1b 59）进行ksn++操作。

读取子命令：

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03

返回状态码：

| 标识 | 内容 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x02 |  | 子命令命令处理,读取子命令返回数据 |  |
| Ret _data | 0x00，0x00 |  | 执行完毕，后接有comd_data项 |  |
| comd_data | Lenh，Lenl |  | 收到的子命令返回的数据长度 |  |
|  | DATA | Type | 固定为0x02 |  |
|  |  | Data Len | 实际有效数据长度（1字节） |  |
|  |  | Data | 指令返回码： 30 30 ：执行成功 30 31 ：数据长度错误 30 32 ：无效参数 30 33 ：获取不到密钥 30 34 ：通常错误 30 35 ：分包错误 |  |
|  |  |  | 计算结果长度（1字节） | （执行成功时才有返回，另外ksn为dukpt模式时存在） |
|  |  |  | 结果值 |  |
|  |  |  | Ksn（10字节） |  |

示例：

02 00 3d C0 01 01 1B 63 01 00 02 03 00 30 23 45 67 89 23 45 67 89 23 45 67 89 23 45 67 89 12 34 56 78 12 34 56 78 12 34 56 78 12 34 56 78 34 56 78 34 56 78 34 56 78 34 56 78 34 56 78 34 0D 0A a1 03 （计算mac）

02 00 04 C0 01 00 00 C1 03（转发成功）

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03 （读取子命令）

02 00 13 C0 02 00 00 00 0D 02 0B 30 30 08 41 39 42 35 45 46 42 30 B0 03（mac结果值返回）

- PINblock计算（0x1B 0x65）

PINBlock计算，并使用【0x1B 0x65】安装的秘钥加密输出PINBlock密文。

指令格式：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x65 | 命令代码 |
| 密钥类型 | 1字节 | 0 – Master/Session, 1 - DUKPT |
| 指令类型T | 1字节 | T-指令类型 取值范围: 0x30-显示"请输入密码"，有语音提示 0x31-显示"请再输入密码"，有语音提示 0x32-显示"请输入密码"，无语音提示 0x33-显示"请再输入密码"，无语音提示 |
| Ksn模式 | 1 | 0-不自动ksn++ 1-自动ksn++ （密钥类型为dukpt时有效，其他情况忽略） |
| 卡号长度 | 1字节 | 卡号长度（8 - 32） |
| 卡号CARDNO |  | 为长16字节的ASCII码(0x30 - 0x39) |
| 密钥索引 | 1字节 | 密钥索引 |
| 模式 | 1 | SEC_PIN_ISO9564_0=3, /**<使用主账号加密，密码不足位数补'F'*/ SEC_PIN_ISO9564_1=4, /**<不使用主账号加密，密码不足位数补随机数*/ SEC_PIN_ISO9564_2=5, /**<不使用主账号加密，密码不足位数补'F'*/ SEC_PIN_ISO9564_3=6, /**<使用主账号加密，密码不足位数补随机数*/ SEC_PIN_SM4_1=7, /**<不使用主账号，密码不足位数补'F'*/ SEC_PIN_SM4_2=8, /**<使用主账号填充方式1，密码不足位数补'F'*/ SEC_PIN_SM4_3=9, /**<使用主账号填充方式1，密码不足位数补随机数*/ SEC_PIN_SM4_4=0x0a, /**<使用主账号填充方式2，密码不足位数补'F'*/ SEC_PIN_SM4_5 = 0x0b， /**<使用主账号填充方式2，密码不足位数补随机数*/ SEC_PIN_AES_FMT4=0x0c， /*Aes*/ |
| 超时时间 | 1 | 5-200 单位：s |
| 最大输pin长度 | 1 | 允许的最大输pin长度值4-12 |
| 子命令尾 | 2字节 | 常量 0x0D 0x0A |

注：当类型为dukpt时，根据ksn mode 字段来判断是否进行自动ksn++

返回指令

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

读取子命令：

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03

返回状态码：

| 标识 | 内容 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x02 |  | 子命令命令处理,读取子命令返回数据 |  |
| Ret _data | 0x00，0x00 |  | 执行完毕，后接有comd_data项 |  |
| comd_data | Lenh，Lenl |  | 收到的子命令返回的数据长度 |  |
|  | DATA | Type | 固定为0x02 |  |
|  |  | Data Len | 实际有效数据长度（1字节） |  |
|  |  | Data | 指令返回码： 30 30 ：执行成功 30 31 ：无效参数或数据格式错误 30 32 ：取消输入 30 33 ：超时 30 34 ：通常错误 |  |
|  |  |  | 加密后pinblock长度 | 执行成功时有效，ksn在dukpt时存在 |
|  |  |  | 加密后pinblock数据 |  |
|  |  |  | Ksn（10字节） |  |

示例：

02 00 1c C0 01 01 1B 65 32 36 32 32 36 30 39 35 39 30 30 30 33 34 34 36 36 01 03 0a 06 0D 0A 83 03（pinblock指令）

02 00 04 C0 01 00 00 C1 03 （转发成功）

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03	（读取子命令返回）

02 00 13 C0 02 00 00 00 0D 02 0B 30 30 08 47 EC F9 46 DF 68 4D CB EB 03（返回结果）

- 获取KCV（0x1B 0x72）

| 标识 | Len | Type | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CommandH | 1 | B | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 1 | B | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 1 | B | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 1 | B | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 1 | B | 0x72 | 命令代码 |
| 算法类型 | 1 | B |  | 0-tr31 block，1-aesk，2-des, 3-sm4 |
| 密钥类型 | 1 | B |  | 0-pin，1-mac，2-data，03-master key |
| 密钥索引 | 1 | B |  | 索引密钥id,1..250 |
| 子命令尾 | 2字节 |  |  | 常量 0x0D 0x0A |

返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

读取子命令：

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03

返回状态码：

| 标识 | 内容 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x02 |  | 子命令命令处理,读取子命令返回数据 |  |
| Ret _data | 0x00，0x00 |  | 执行完毕，后接有comd_data项 |  |
| comd_data | Lenh，Lenl |  | 收到的子命令返回数据长度 |  |
|  | DATA | Type | 固定为0x02 |  |
|  |  | Data Len | 实际有效数据长度（1字节） |  |
|  |  | Data | 指令返回码： 30 30 ：执行成功 30 31 ：数据长度错误 30 32 ：无效参数 30 33 ：获取不到密钥 30 34 ：通常错误 |  |
|  |  |  | kcv数据长度（1字节） | （执行成功时才有返回） des/sm4 ：3字节 aes ：5字节 |
|  |  |  | Kcv数据 |  |

示例：

02 00 0a C0 01 01 1B 72 02 03 01 0d 0a ae 03 （获取kcv命令）

02 00 04 C0 01 00 00 C1 03（命令转发成功）

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03 （读取子命令返回）

02 00 0E C0 02 00 00 00 08 02 06 30 30 03 74 D6 69 06 03（kcv返回值）

- 脱机PIN（0x1B 0x71）

| Field | Len | Type | Value | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CommandH | 1 | B | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 1 | B | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 1 | B | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 1 | B | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 1 | B | 0x71 | 命令代码 |
| 密钥类型 | 1 |  |  | 0 – Master/Session, (普通密钥des、aes、sm4) |
| 模式 | 1 | B |  | 指定PINblock加密模式： 0：直接使用现有的PIN密钥加密PINBlock； 1：生成随机PIN秘钥加密；PINBlock，PIN密钥会在指定KEK秘钥加密返回。 |
| 密钥索引 | 1 | B |  | 加密PINblock的秘钥索引,1..250 模式0：PIN密钥索引； 模式1：指定KEK 密钥索引； |
| Pinblock 模式 | 1 | B |  | SEC_PIN_ISO9564_0 = 3， /**des*/ SEC_PIN_SM4_2=8, /**<使用主账号填充方式1，密码不足位数补'F'*/ SEC_PIN_ISO9564_4 = 0x0c， /**aes*/ |
| 密钥长度 | 1 | B |  | 如果使用模式1，需要指定随机PIN秘钥长度： DES：16、24 AES：16、32 SM4: 16 |
| 卡号长度 | 1 | B |  | 卡号长度（8-32） |
| 卡号 |  | A |  | 为长16字节的ASCII码(0x30 - 0x39) |
| 输pin长度 | 1 | B |  | 允许的最大输pin长度值4-12 |
| 是否使用enter键来终止输入 | 1 | B |  | 0 = 需要Enter键来终止数据输入. 1 =不需要需要Enter键来终止数据输入 （不支持，默认为0。使用enter键来终止） |
| 超时时间 | 1 | B |  | 超时时间5-200s |
| 显示 | 1 |  |  | 0x30-显示"请输入密码"，有语音提示 0x31-显示"请再输入密码"，有语音提示 0x32-显示"请输入密码"，无语音提示 0x33-显示"请再输入密码"，无语音提示 |
| 子命令尾 | 2字节 |  |  | 常量 0x0D 0x0A |

返回指令

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

读取子命令：

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03

返回状态码：

| 标识 | 内容 |  | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x02 |  | 子命令处理,读取子命令返回数据 |  |  |
| Ret _data | 0x00，0x00 |  | 执行完毕，后接有comd_data项 |  |  |
| comd_data | Lenh，Lenl |  | 收到的子命令返回的数据长度 |  |  |
|  | DATA | Type | 固定为0x02 |  |  |
|  |  | Data Len | 实际有效数据长度（1字节） |  |  |
|  |  | Data | 指令返回码： 30 30 ：执行成功 30 31 ：无效参数或数据格式错误 30 32 ：获取不到密钥 30 33 ：超时 30 34 ：通常错误 30 35 ：取消输入 |  |  |
|  |  |  | 模式0： | 加密后pinblock长度 | 执行成功时有效 |
|  |  |  |  | 加密后pinblock数据 |  |
|  |  |  | 模式1： | 加密后pinblock长度 |  |
|  |  |  |  | 加密后pinblock数据 |  |
|  |  |  |  | 随机密钥长度 |  |
|  |  |  |  | 随机密钥密文 |  |

示例：

02 00 1f C0 01 01 1B 71 00 01 03 10 36 32 32 36 30 39 35 39 30 30 30 33 34 34 36 36 06 00 0A 32 0D 0A 87 03（脱机pin指令）

02 00 04 C0 01 00 00 C1 03 （转发成功）

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03	（读取子命令返回）

02 00 13 C0 02 00 00 00 0D 02 0B 30 30 08 47 EC F9 46 DF 68 4D CB EB 03  （返回结果）

- 初始化KEK（0x1B 0x6c）

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x6c | 命令代码 |
| 子命令结尾 | 2字节 | 常量0x0d 0x0a |

注：

初始化默认安装3组密钥类型为TLK，密钥Id 为1的密钥。其中Sm4算法安装的密钥明文为16字节的0x35；Aes算法的密钥为32字节的0x37；Des算法的密钥为24字节的0x38。

返回指令

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

读取子命令：

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03

返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

示例：

02 00 07 C0 01 01 1B 6c 0D 0A B0 03（安装kek密钥指令）

02 00 04 C0 01 00 00 C1 03 （转发成功）

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03	（读取子命令返回）

02 00 07 C0 02 00 00 00 01 AA 69 03	（返回码）

- 秘钥删除（0x1B 0x6E）

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x6E | 命令代码 |
| 密钥id | 1字节 | 密钥索引id, 1..250 （删除特定密钥时有效，删除全部时忽略不填充） |
| 密钥类型 | 1字节 | 1=tmk,2=tpk,3=tak,4=tdk （删除特定密钥时有效，删除全部时忽略不填充） |
| 算法类型 | 1字节 | 1=des，2=aes，3=sm4 （删除特定密钥时有效，删除全部时忽略不填充） |
| 子命令结尾 | 2字节 | 常量0x0d 0x0a |

注：

如果有指定密钥id 和密钥类型和算法类型时则只删除特定算法安装的密钥，如果没有指定这三项，则删除全部类型的密钥包括初始化时的kek。另外Dukpt密钥无法删除。

返回指令

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

读取子命令：

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03

返回状态码：

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Status | AAH | 修改成功 |
|  | 55H | 修改失败 |

示例：

02 00 07 C0 01 01 1B 6E 0D 0A B2 03 （清除密钥指令）

02 00 04 C0 01 00 00 C1 03 （转发成功）

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03	（读取子命令返回）

02 00 07 C0 02 00 00 00 01 AA 69 03	（返回码）

- 设置/获取ksn（0x1B 0x59）

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CommandH | 0xC0 | 子命令处理 |
| CommandL | 0x01 | 命令打包 |
| Device_type | 0x01 | 一个字节，备用，留待扩充 |
| 子命令ComH | 0x1B | 子命令头 |
| 子命令ComL | 0x59 | 命令代码 |
| 密钥id | 1字节 | 密钥索引id, 1..250 |
| 模式 | 1字节 | - ksn 自增， - 获取ksn |
| 子命令结尾 | 2字节 | 常量0x0d 0x0a |

返回指令

| 标识 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x01 | 子命令处理，命令打包 |
| Ret _data | 0x00，0x00 | 已完成转发 |
|  | 0x00，0x01 | 命令参数错误 |
|  | 0x00，0x02 | 发送失败 |
|  | 0x40，0x01 | 不支持子命令 |
|  | 0x40，0x02 | 无法通讯 |

读取子命令：

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03

返回状态码：

| 标识 | 内容 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ret_status | 0xC0, 0x02 |  | 子命令命令处理,读取子命令返回数据 |  |
| Ret _data | 0x00，0x00 |  | 执行完毕，后接有comd_data项 |  |
| comd_data | Lenh，Lenl |  | 收到的子命令返回数据长度 |  |
|  | DATA | Type | 固定为0x02 |  |
|  |  | Data Len | 实际有效数据长度（1字节） |  |
|  |  | Data | 指令返回码： 30 30 ：执行成功 30 31 ：数据长度错误 30 32 ：无效参数 30 33 ：获取不到密钥 30 34 ：通常错误 |  |
|  |  |  | Ksn数据（10字节） | 模式为1且执行成功时返回 模式为0时不存在 |

示例：

02 00 09 C0 01 01 1B 59 01 01 0D 0A 85 03（获取ksn指令）

02 00 04 C0 01 00 00 C1 03 （转发成功）

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03	（读取子命令返回）

02 00 14 C0 02 00 00 00 0E 02 0C 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 C3 03	（返回码）

02 00 09 C0 01 01 1B 59 01 00 0D 0A 84 03（设置ksn指令）

02 00 04 C0 01 00 00 C1 03 （转发成功）

02 00 06 C0 02 00 0A 00 FF 37 03	（读取子命令返回）

02 00 0A C0 02 00 00 00 04 02 02 30 30 C6 03	（返回码）

附录

附录 A  ANSI  9·8  PIN＿BLOCK  格式：

ANSI 9·8  PIN＿BLOCK 是由两个十六进制数串异或而成，其长度为16个数。

1、第一个数字串包含着持卡人密码资料：

A.第一数是0，

B.第二数是密码长度，最大14个数，

C.密码从第三字节开始，不够16位用 ‘F‘ 填补。

2、第二个数字串包含基本帐号(PAN)或卡号(CARDNO)资料：

A.前面四个数是0，

B.紧接着的12个数是基本帐户号(PAN)或卡号(CARDNO)的最右边的12数(不包括校验数)，若PAN不够12个数，则要包括校验数，不够16位用‘0‘填补。

3、例子：

基本帐户号(PAN)：3617501234567891 (最后一位1为校验数)

持卡人密码(PIN)：1234

第一数字串：04H 12H 34H FFH FFH FFH FFH FFH

第二数字串：00H 00H 75H 01H 23H 45H 67H 89H

PIN＿BLOCK：04H 12H 41H FEH DCH BAH 98H 76H

附录 B 常用的报文认证：

  - 报文认证码算法一（X99）

第一种可选择的报文认证码算法，采用GB 15852,其中n = 64，m = 64,采用填充方法1，使用DEA（ANSI X3.92）数据加密算法。

算法的简化描述如下

K为POS工作密钥。

- 将完整交易报文分成8字节的块（D1,D2,…Dq）。其中若Dq不满8字节，则用若干个全0字节填充为8字节；

- I1 = D1；		O1 = DEA(K, I1)；

- I2 = D2 ^ O1；	O2 = DEA(K, I2)；

- I3 = D3 ^ O2；	O3 = DEA(K, I3)；

..

- 依次类推，Iq = Dq ^ Oq - 1；Oq = DEA(K, Iq)；

- MAC = Oq。

其中，^是按位异或运算；B = DEA(K, A)是以K为密钥对数据块A通过加密算法DEA产生数据块B。

  - 报文认证码算法二(ECB)

第二种可选择的报文认证码算法，简称MAC9606，是为适应计算速度较低的POS设备而简化的算法，该算法的抗攻击强度低于算法一。

算法的简化描述如下：

K为POS工作密钥。

- 将完整交易报文分成8字节的块（D1,D2,…Dq）。其中若Dq不满8字节，则用若干个全0字节填充为8字节；

- I1 = D1；

- I2 = D2 ^ I1；

- I3 = D3 ^ I2；

..

- 依次类推，Iq = Dq ^ Oq - 1；

- MAC = DEA(K, Iq)。

其中，^是按位异或运算；B = DEA(K, A)是以K为密钥对数据块A通过加密算法DEA产生数据块B。

注：该算法可以通过POS运算出Iq，再将Iq送入密码键盘进行DEA运算产生数据块B。

附录 C 波特率编号：

波特率编号和实际波特率值对照表：

1		---	  	1200

2		---	  	2400

3		---		4800

4		---   	9600

5		---		14400

6		---		19200

7		---		38400

8		---		57600

附录 D	加密控制命令数据返回的格式

0x02 + 长度 + 字符串

例如:

当用命令 ESC + E + 0 + 0x0D + 0x0A 请求输入密码时,收到 0xAA 后,表明密码输入完毕,此时送 ESC + G + 0x0D + 0x0A 获得密文，假定密文为 0x31 0x32,0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38

则返回数据为： 0x02 0x10 0x44 0x42 0x44 0x43 0x44 0x44 0x44 0x45 0x44 0x46 0x44 0x47 0x44 0x48 0x44 0x49

当用命令 ESC + E + 6 + 0x0D + 0x0A 请求输入密码时,收到 0xAA 后,表明密码输入完毕,此时送 ESC + G + 0x0D + 0x0A 获得密文，假定密文为 ‘A’ ‘B’ ‘C’ ‘P’ ‘Q’ ‘X’ ‘Y’ ‘Z’ 即0x41 0x42,0x43 0x50 0x51 0x58 0x59 0x5A

则返回数据为： 0x02 0x10 0x45 0x42 0x45 0x43 0x45 0x44 0x46 0x41 0x46 0x42 0x46 0x49 0x46 0x4A 0x46 0x4B

附录 E  错误码

| 错误码 | 错误描述 |
| --- | --- |
| 0 | 操作成功 |
| -1 | 操作失败 |
| -2 | 初始化配置失败 |
| -3 | 创建界面错误 |
| -4 | 打开设备文件错误 |
| -5 | 驱动调用错误 |
| -6 | 参数非法 |
| -7 | 文件路径非法 |
| -8 | 图像解码失败 |
| -9 | 内存空间不足 |
| -10 | 超时错误 |
| -11 | 按取消退出 |
| -12 | 写文件失败 |
| -13 | 读文件失败 |
| -15 | 缓冲溢出 |
| -16 | 共享内存出错 |
| -17 | POS无该设备 |
| -18 | 不支持该功能 |
| -50 | 无磁卡刷卡记录 |
| -51 | 驱动磁卡数据格式错 |
| -100 | USB线未连接 |
| -201 | 无SIM卡 |
| -202 | SIM卡密码错误 |
| -203 | SIM卡被锁定 |
| -204 | SIM卡未定义错误 |
| -205 | 返回空串 |
| -301 | PPP参数出错 |
| -302 | PPP无效设备 |
| -303 | PPP已打开 |
| -304 | 无法分配 |
| -305 | 无效参数 |
| -306 | 传输超时 |
| -307 | 无效地址 |
| -308 | 没有连接 |
| -309 | 协议错误 |
| -310 | 网络错误 |
| -311 | 发送错误 |
| -312 | 接收错误 |
| -320 | 无线发送AT失败 |
| -350 | 无效参数 |
| -351 | 连接已关闭 |
| -352 | 无法分配 |
| -353 | 无效地址 |
| -354 | 连接超时 |
| -355 | 模式不支持 |
| -356 | 发送错误 |
| -357 | 接收错误 |
| -358 | 没有连接 |
| -401 | 获取本地地址或子网掩码失败 |
| -402 | 获取网关地址失败 |
| -403 | 获取地址格式错误 |
| -404 | 未知的通信类型 |
| -405 | 无效的IP字符串 |
| -406 | 不支持的通信类型 |
| -450 | 无效参数 |
| -451 | 无效分配 |
| -452 | 命令不支持 |
| -505 | MODEM未进行初始化 |
| -506 | MODEM同步写失败 |
| -510 | MODEM同步挂断失败 |
| -511 | MODEM异步挂断失败 |
| -512 | MODEM同步清缓冲失败 |
| -513 | MODEM异步清缓冲失败 |
| -514 | MODEMAT命令无响应 |
| -515 | MODEM端口写数据失败 |
| -516 | MODEM模块寄存器设置失败 |
| -517 | MODEM拨号时开启SDLC任务失败 |
| -519 | MODEM手动退出 |
| -520 | MODEM未拨号 |
| -521 | MODEM没载波 |
| -523 | MODEM未插线 |
| -524 | MODEM存在并机 |
| -525 | MODEM端口读数据失败 |
| -526 | MODEM清空缓冲失败 |
| -527 | MODEMAT命令错误 |
| -528 | MODEM状态未确认状态 |
| -601 | 写器件83c26出错 |
| -602 | 内核数据拷贝出错 |
| -603 | 上电出错 |
| -604 | 命令出错 |
| -605 | 卡拔出了 |
| -606 | 卡未准备好 |
| -650 | 无效参数 |
| -651 | U盘或SD卡驱动加载失败 |
| -652 | 不支持的类型 |
| -653 | 挂载失败 |
| -654 | 卸载驱动失败 |
| -655 | 驱动调用错误 |
| -800 | 应用接口错误基数 |
| -801 | 应用项不存在 |
| -802 | 补丁包文件不匹配 |
| -803 | 获取安全攻击状态失败 |
| -804 | 存在安全攻击 |
| -805 | 应用中该文件已存在 |
| -806 | 应用中该文件不存在 |
| -807 | 证书认证失败 |
| -808 | 补丁包的版本比应用版本低 |
| -809 | 子应用运行数超过最大运行数目 |
| -810 | 创建子进程错误 |
| -811 | 等待子进程结束错误 |
| -812 | 读文件错误 |
| -813 | 写文件错误 |
| -814 | 获取文件信息错误 |
| -815 | 文件打开错误 |
| -816 | NLD文件获取头信息长度错误 |
| -817 | 公钥有效期 |
| -818 | 内存映射错误 |
| -819 | 动态内存分配错误 |
| -820 | 签名数据解签错误 |
| -821 | 签名数据校验错误 |
| -822 | 内存映射释放错误 |
| -823 | tar命令执行失败 |
| -824 | 调试状态禁止密钥升级 |
| -825 | 固件补丁增量包版本不匹配 |
| -1000 | 未知错误 |
| -1001 | 获取键值超时 |
| -1002 | 输入参数非法 |
| -1003 | DBUS通讯错误 |
| -1004 | 动态内存分配错误 |
| -1005 | 打开安全设备错误 |
| -1006 | 安全设备操作错误 |
| -1007 | 获取随机数 |
| -1008 | 获取密钥值 |
| -1009 | KCV校验错误 |
| -1010 | 获取调用者信息错误 |
| -1011 | 运行次数出错 |
| -1012 | 权限不允许 |
| -1013 | 安全攻击 |
| -1100 | 未知错误 |
| -1101 | 获取键值超时 |
| -1102 | 输入参数非法 |
| -1103 | DBUS通讯错误 |
| -1104 | 打开event0设备出错 |
| -1105 | 扫描值超出定义 |
| -1106 | 打开随机数设备错误 |
| -1107 | 获取随机数出错 |
| -1108 | 用户取消键退出 |
| -1120 | 未知错误 |
| -1120 | 无效密钥,内部使用 |
| -1121 | VPP没有激活，第一次调用VPPInit. |
| -1122 | 已经超过VPP初始化的时间. |
| -1123 | 按确认键后，加密错误. |
| -1124 | 输入BUF越界，（键入的PIN太长） |
| -1125 | 数据键按下，回显"*". |
| -1126 | 确认键按下，PIN处理. |
| -1127 | 退格键按下. |
| -1128 | 清除键按下，清除所有'*'显示. |
| -1129 | 取消键被按下. |
| -1130 | 该进程无法继续。内部错误. |
| -1131 | IC卡被拔出 |
| -1132 | 访问智能卡错误. |
| -1133 | 智能卡-密码不正确，重试一次. |
| -1134 | 智能卡-最后尝试一次. |
| -1135 | 智能卡-重试太多次 |
| -1136 | 智能卡-PIN验证通过,并且PIN是0长度 |
| -1137 | 智能卡-致命错误. |
| -1138 | 智能卡-应答不是9000. |
| -1139 | 智能卡-无效的应答长度. |
| -1140 | PIN攻击定时器被激活 |
| -1200 | 未知错误 |
| -1201 | 获取键值超时 |
| -1202 | 输入参数非法 |
| -1203 | DBUS通讯错误 |
| -1204 | 动态内存分配错误 |
| -1205 | 打开随机数设备错误 |
| -1206 | 驱动加密错误 |
| -1207 | 密钥类型错误 |
| -1208 | 密钥长度错误 |
| -1209 | 获取密钥错误 |
| -1300 | 未知错误 |
| -1301 | 获取键值超时 |
| -1302 | 输入参数非法 |
| -1303 | DBUS通讯错误 |
| -1304 | 动态内存分配错误 |
| -1305 | 数据库打开错误 |
| -1306 | 删除数据库错误 |
| -1307 | 删除记录错误 |
| -1308 | 安装密钥记录错误 |
| -1309 | 读密钥记录错误 |
| -1310 | 操作不允许 |
| -1311 | 密钥MAC校验错误 |
| -1312 | 密钥类型错误 |
| -1313 | 密钥体系错误 |
| -1314 | 密钥长度错误 |
| -2005 | 非接触卡-射频接口器件故障或者未配置 |
| -2008 | 非接触卡-无卡 |
| -2009 | 非接触卡-多卡状态 |
| -2010 | 非接触卡-寻卡 |
| -2011 | 非接触卡-不支持ISO1444-4协议，如M1卡F |
| -2012 | 非接触卡-未设置卡 |
| -2013 | 非接触卡-未寻卡 |
| -2014 | 非接触卡-A卡冲突(多张卡存在) |
| -2015 | 非接触卡-A卡RATS过程出错 |
| -2016 | 非接触卡-B卡激活失败 |
| -2017 | 非接触卡-A卡寻卡失败(可能多张卡存在) |
| -2018 | 非接触卡-B卡寻卡失败(可能多张卡存在) |
| -2019 | 非接触卡-A、B卡同时存在 |
| -2020 | 非接触卡-已经激活(上电) |
| -2021 | 非接触卡-未激活 |
| -2022 | 非接触卡-A卡冲突 |
| -2023 | 非接触卡-B卡冲突 |
| -2030 | 非接触卡-无卡, |
| -2031 | 非接触卡-CRC错, |
| -2032 | 非接触卡-非空, |
| -2033 | 非接触卡-认证错, |
| -2034 | 非接触卡-奇偶错, |
| -2035 | 非接触卡-接收代码错 |
| -2036 | 非接触卡-防冲突数据校验错 |
| -2037 | 非接触卡-认证KEY错 |
| -2038 | 非接触卡-未认证 |
| -2039 | 非接触卡-接收BIT错 |
| -2040 | 非接触卡-接收字节错 |
| -2041 | 非接触卡-FIFO写错误 |
| -2042 | 非接触卡-传送操作错误 |
| -2043 | 非接触卡-写操作错误 |
| -2044 | 非接触卡-增量操作错误 |
| -2045 | 非接触卡-减量操作错误 |
| -2046 | 非接触卡-溢出错误 |
| -2047 | 非接触卡-帧错 |
| -2048 | 非接触卡-冲突 |
| -2049 | 非接触卡-复位接口读写错 |
| -2050 | 非接触卡-接收超时 |
| -2051 | ,非接触卡-协议错 |
| -2052 | 非接触卡-异常终止 |
| -2053 | 非接触卡-PPS操作错 |
| -2054 | 非接触卡-申请SPI失败 |
| -2055 | 非接触卡-无法确认的错误状态 |
| -2056 | 非接触卡-卡类型错 |
| -2057 | 非接触卡-IOCTL参数错 |
| -2059 | 非接触卡-内部参数错 |
| -2080 | NFC-没有设备 |
| -2081 | NFC-获取错误的数据 |
| -3001 | WIFI-无效参数 |
| -3002 | WIFI-设备状态出错 |
| -3003 | WIFI-不支持的命令 |
| -3004 | WIFI-设备不可用 |
| -3005 | WIFI-没有扫描到AP |
| -3006 | WIFI-设备忙 |
| -3007 | WIFI-未知错误 |
| -3008 | WIFI-无法连接到AP |
| -3009 | WIFI-扫描状态出错 |
| -3010 | WIFI-设备超时 |
| -3011 | WIFI-非连接状态 |
| -3101 | 射频卡状态忙 |
| -3102 | 打印状态忙 |
| -3103 | IC卡状态忙 |
| -3104 | 磁卡状态忙 |
| -3107 | 正处于PIN输入状态 |
| -3200 |  |
| -3201 |  |
| -5000 | <LINUX>系统函数返回ERROR错误前缀 |
| -5110 | TCP远程端口错误 |
| -5111 | TCP远程端口被拒绝 |
| -5088 | TCP句柄未打开错误 |
| -9999 | 错误码边界 |