# 智能终端平台指令集规范

| 文件状态： [] 草稿 [√] 正式发布 [] 正在修改 | 文件标识： | 智能终端平台指令集规范 |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 1.0.1 |
|  | 作者： | 刘丹林丹兰平 |
|  | 完成日期： | 2017.9.4（1.0.0上一版本2016.9.30） |

此文档所有权归福建新大陆支付技术有限公司所有，任何人员未经允许，不得复制、修改。

版本历史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 兰平 |  | 2017.9.4 | 新增获取TUSN指令(0xF1 0x05) |

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 发布 | 林丹 |  | 2016.9.30 | 基于《新大陆高端指令集规范.doc》重新整理。 |
| 1.0.2 | 刘丹 |  | 2017.10.25 | 扩展账号字段大小，用于兼容存折卡号 |
| 1.0.3 | 吴辉煌 |  | 2018.04.18 | 更改数据加密/解密指令CBC为变长，新增获取非卡ATS指令。 |
| 1.0.4 | 吴辉煌 |  | 2018.05.16 | 增加明文装载主密钥模式. |
| 1.0.5 | 吴辉煌 |  | 2018.06.05 | 判卡支持多级多联. |
| 1.0.6 | 吴辉煌 |  | 2018.06.07 | 增加矢量字体打印;三倍宽高放大;一行支持多种字体、多种字体大小、多种对齐方式. |
| 1.0.7 | 吴辉煌 |  | 2018.08.14 | 新增获取dukptKsn. |
| 1.0.8 | 吴辉煌 |  | 2018.09.12 | MKSK密钥装载模式支持CBC |
| 1.0.9 | 吴辉煌 |  | 2018.09.26 | N550新增客显模块 |
| 1.1.0 | 吴辉煌 |  | 2018.10.12 | 新增切纸 |
| 1.1.1 | 吴辉煌 |  | 2018.10.16 | 新增设置纸张大小,适用TTF打印 |
| 1.1.2 | 吴辉煌 |  | 2018.12.13 | 银联卡sm4算mac模式 |
| 1.1.3 | 吴辉煌 |  | 2019.02.12 | 主密钥、工作密钥装载支持AES |
| 1.1.4 | 吴辉煌 |  | 2019.02.26 | AES支持ECB/CBC加密解密 |
| 1.1.5 | 吴辉煌 |  | 2019.03.04 | MK/SK MAC AES |
| 1.1.5 | 吴辉煌 |  | 2019.03.11 | MK/SK AES校验密钥是否存在 |
| 1.1.5 | 吴辉煌 |  | 2019.03.28 | MK/SK AES 密码输入接口 |

- 目录

1 文档介绍

1.1 文档目的

1.2 文档范围

1.3 读者对象

1.4 参考文献

1.5 术语与缩写解释

2 通信要求

2.1 双向通信

2.2 数据帧定义

2.2.1 报文格式

2.2.2 报文说明

2.2.3 指令列表

非接寻卡检测

非接CPU卡通讯指令

存储密钥

加载密钥

使用外部密钥进行认证

读块数据

写块数据

增量操作

减量操作

非接寻卡

非接防冲突

非接卡选卡

非接卡激活

非接在位检测

获取指定长度随机数

PINPAD口初始化

外部密码键盘数据透传

装载DUKPT的KSN和初始密钥

删除密钥

设置银商密钥索引

增加银商ksn号

检测密钥是否存在

打印指令

打印图片指令

设置二值化阈值

2.2.4 响应码说明

3 指令格式

3.1 键盘类

3.1.1 获取键盘缓冲区中键值

3.1.2 获取按键值

3.1.3 获取输入字符串

3.1.4 获取输入字符串并在设备内部保存

3.2 存储类

3.2.1 初始化存储记录

3.2.2 获取存储记录数

3.2.3 增加存储记录

3.2.4 更新存储记录

3.2.5 获取存储记录

3.2.6 写文件

3.2.7 读文件

3.2.8 删除文件

3.3 磁条卡类

3.3.1 开启读卡器

3.3.2 关闭读卡器

3.3.3 读磁条卡（明文）

3.3.4 读磁条卡（密文）

3.3.5 读磁条卡（内部保存）

3.3.6 计算磁道信息

3.4 IC卡类

3.4.1 IC卡检测

3.4.2 IC卡上电

3.4.3 IC卡下电

3.4.4 IC卡通讯

3.5 非接卡类

3.5.1 非接寻卡检测

3.5.2 非接下电指令

3.5.3 非接CPU卡通讯指令

3.5.4 存储密钥

3.5.5 加载密钥

3.5.6 使用加载的密钥进行认证

3.5.7 使用外部密钥进行认证

3.5.8 读块数据

3.5.9 写块数据

3.5.10 增量操作

3.5.11 减量操作

3.5.12 非接寻卡

3.5.13 非接防冲突

3.5.14 非接卡选卡

3.5.15 非接卡激活

3.5.16 非接在位检测

3.6 安全认证类

3.6.1 读取设备信息

3.6.2 获取随机数

3.6.3 设备认证

3.6.4 获取指定长度随机数

3.7 密码键盘类

3.7.1 密码输入

3.7.2 装载主密钥

3.7.3 数据加密/解密

3.7.4 MAC计算

3.7.5 装载工作密钥/计算工作密钥CheckValue

3.7.6 MAC计算（敏感信息从内部获取）

3.7.7 PINPAD口初始化

3.7.8 密码输入（外接密码键盘）

3.7.9 装载主密钥（外接密码键盘）

3.7.10 数据加密/解密（外接密码键盘）

3.7.11 MAC计算（外接密码键盘）

3.7.12 装载工作密钥（外接密码键盘）

3.7.13 外部密码键盘数据透传

3.7.14 装载DUKPT的KSN和初始密钥

3.7.15 删除密钥

3.7.16 密码键盘初始化（N900专用）

3.7.17 设置银商密钥索引

3.7.18 增加银商ksn号

3.7.19 检测密钥是否存在

3.8 打印类

3.8.1 初始化指令

3.8.2 获取打印机状态指令

3.8.3 走纸指令

3.8.4 字库设置指令

3.8.5 行间距设置指令

3.8.6 打印浓度设置指令

3.8.7 字体设置指令

3.8.8 打印指令

3.8.9 打印图片指令

3.8.10 设置二值化阈值

3.9 PBOC类

3.9.1 PBOC设置公钥

3.9.2 PBOC设置AID

3.9.3 PBOC设置终端属性

3.9.4 PBOC取交易数据

3.9.5 PBOC执行标准流程

3.9.6 PBOC二次授权

3.9.7 PBOC流程结束

3.9.8 qPBOC流程

3.9.9 取末当前交易信息

3.9.10 天津津通卡脱机数据认证流程

3.10 终端管理类

3.10.1 蜂鸣指令

3.10.2 指示灯闪烁指令

3.10.3 设置时间日期

3.10.4 获取时间日期

3.10.5 设置终端参数

3.10.6 读取终端参数

3.10.7 取消/复位操作

3.10.8 升级应用

3.10.9 回响测试

3.10.10 设备操作

3.10.11 确认操作

3.10.12 开关按键音

3.10.13 点亮/熄灭指示灯

3.10.14 数据透传

附录A-脚本打印命令规范

附录A-脚本打印命令规范

附录B- Memory 操作 APDU 命令

附录C-电子签名

附录D-磁道加密算法

1、银联

2、银商

3、擎动

4、移付宝

5、富友

6、拉卡拉

7、联动优势

附录E-PINBLOCK算法

1、MK/SK

2、DUKPT

3、FIXED（银商一盒宝）

4、FIXED（北京拉卡拉）

5、MK/SK（上海拉卡拉）

C.1 用于PIN加、解密的主账号PAN取法

C.2  PIN的长度

C.3  PIN格式

6、三维度PINBLOCK算法

C.1 用于PIN加、解密的主账号PAN取法

C.2  PIN的长度

C.3  PIN格式

附录F-mac加密算法

1、X99

2、MAC9606

3、X919

4、ECB

(1) 拉卡拉mac算法

附录G-DUKPT密钥使用相关

文档介绍

文档目的

本文档用于供新大陆智能pos产品及应用开发人员参阅。

文档范围

本文档详细描述智能pos相关操作指令接口，包括系统指令、业务指令、以及PBOC相关操作流程。

读者对象

智能pos相关产品及应用开发人员。

参考文献

《高端平台指令集规范V2.7.35_20160927》

《销售点终端(POS)应用规范(QCUP_009.1-2012).doc》

《中国金融集成电路（IC）卡规范》

术语与缩写解释

| 缩写/术语 | 解释 |
| --- | --- |
| 智能pos | 新大陆智能移动支付POS的简称 |
| LL...xx | 用两个字节表示长度，xx为最大长度，如： LL = 0x01 0x23，表示123个字节长度 LL...20，表示最长不超过20个字节 |
| var | 可变长。变长数据的格式另有说明 |
| a | 每个字节包含一个字符的字母数据元（A-Z，a-z） |
| an | 每个字节包含一个字符字母数字型数据元（A-Z，a-z，0-9） |
| ans | 字母数字及特殊字符型 |
| B、b | 二进制（二进制数或者位组合） |
| cn | 压缩数字，每个字节由‘0’－‘9’中的两个数字组成，数据元左对齐，右补F。如数1234567890123可以以十六进制形式保存在8个字节的PAN数据对象中，形如‘12 34 56 78 90 12 3F FF’ |
| n | 数字型，也称作BCD码。右对齐，左补‘0’。如，数字12345可以保存在n12的授权金额数据对象中，形如‘00 01 23 45’ |

通信要求

采用如下表所示分层的架构。通信协议从下到上可分：硬件通信、数据链路层通信、应用层通信。

| 通信协议 |  |
| --- | --- |
| 协议名称 | 协议说明 |
| 硬件通信 | 保证比特流数据的识别 |
| 数据链路层通信 | 保证数据在单个字节的传输的正确性 |
| 应用层通信 | 保证数据在帧上的正确性、识别性与安全性 |

双向通信

PAD数据终端作为MASTER，POS作为SLAVE，支持并发操作。

数据帧定义

数据在终端与设备之间采用字符帧方式传输。

报文格式

请求报文：

| 指令号 | 可变数据 |
| --- | --- |
| 2字节 | 可变 |

响应报文：

| 响应码 | 可变数据 |
| --- | --- |
| 2字节 | 可变 |

报文说明

| 域 | 字节长度(byte) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 指令号 | 2 | 用于描述命令类型，详见指令列表 |
| 响应码 （响应报文） | 2 | 参考响应码列表说明 |
| 可变数据 | 可变 | 具体指令的参数内容，应答报文中须包含应答码，响应码定义为2字节，见响应码说明，在应答报文的可变数据内容的前2个字节描述 |

指令列表

| 指令类型 | 指令名称 | 指令号 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 键盘类 | 获取键盘缓冲区中键值 | 0xB1 0x01 |  |
|  | 获取按键值 | 0xB1 0x02 |  |
|  | 获取输入字符串 | 0xB1 0x03 |  |
|  | 获取输入字符串并在设备内部保存 | 0xB1 0x04 |  |
| 存储类 | 初始化存储记录 | 0xC1 0x01 |  |
|  | 获取存储记录数 | 0xC1 0x02 |  |
|  | 增加存储记录 | 0xC1 0x03 |  |
|  | 更新存储记录 | 0xC1 0x04 |  |
|  | 获取存储记录 | 0xC1 0x05 |  |
|  | 写文件 | 0xC1 0x06 |  |
|  | 读文件 | 0xC1 0x07 |  |
|  | 删除文件 | 0xC1 0x08 |  |
| 磁条卡类 | 开启读卡器 | 0xD1 0x01 | 打开磁头，允许POS读取磁条卡信息、判断是否插入IC卡。 |
|  | 关闭读卡器 | 0xD1 0x02 | 用于关闭磁头，不允许POS读取磁条卡信息 |
|  | 读磁条卡（明文） | 0xD1 0x04 | 读磁条卡数据 |
|  | 读磁条卡（密文） | 0xD1 0x05 |  |
|  | 读磁条卡（内部保存） | 0xD1 0x06 |  |
|  | 计算磁道信息 | 0xD1 0x07 |  |
| IC卡类 | IC卡检测 | 0xE1 0x01 |  |
|  | 设置IC卡类型 | 0xE1 0x02 |  |
|  | IC卡上电 | 0xE1 0x03 |  |
|  | IC卡下电 | 0xE1 0x04 |  |
|  | IC卡通讯 | 0xE1 0x05 |  |
| 非接触卡类 | 非接寻卡检测 | OxE2 0x01 |  |
|  | 非接下电指令 | OxE2 0x02 |  |
|  | 非接CPU卡通讯指令 | OxE2 0x03 |  |
|  | 存储密钥 | OxE2 0x05 |  |
|  | 加载密钥 | OxE2 0x06 |  |
|  | 使用加载的密钥进行认证 | OxE2 0x07 |  |
|  | 使用外部密钥进行认证 | OxE2 0x08 |  |
|  | 读块数据 | OxE2 0x09 |  |
|  | 写块数据 | OxE2 0x0a |  |
|  | 增量操作 | OxE2 0x0b |  |
|  | 减量操作 | OxE2 0x0c |  |
|  | 非接寻卡 | OxE2 0x10 |  |
|  | 非接防冲突 | OxE2 0x11 |  |
|  | 非接卡选卡 | OxE2 0x12 |  |
|  | 非接卡激活 | OxE2 0x13 |  |
|  | 非接在位检测 | OxE2 0x14 |  |
| 安全认证类 | 读取设备信息 | 0xF1 0x01 | 获取设备基本信息和运行状态，可自由读取。 |
|  | 获取随机数 | 0xF1 0x02 | 请求一个用于线路保护过程的随机数 |
|  | 设备认证 | 0XF1 0x03 | 用于后台对POS设备进行注册认证时使用 |
|  | 获取指定长度随机数 | 0XF1 0x04 |  |
| 密码键盘类 | 密码输入 | 0x1A 0x01 | 启动密码输入 |
|  | 装载主密钥 | 0x1A 0x02 |  |
|  | 数据加密/解密 | 0x1A 0x03 |  |
|  | MAC计算 | 0x1A 0x04 |  |
|  | 转载工作密钥 | 0x1A 0x05 |  |
|  | MAC计算（敏感信息从内部获取） | 0x1A 0x08 |  |
|  | PINPAD口初始化 | 0x1A 0x10 |  |
|  | 密码输入（外接密码键盘） | 0x1A 0x11 |  |
|  | 装载主密钥（外接密码键盘） | 0x1A 0x12 |  |
|  | 数据加密/解密（外接密码键盘） | 0x1A 0x13 |  |
|  | MAC计算（外接密码键盘） | 0x1A 0x14 |  |
|  | 装载工作密钥（外接密码键盘） | 0x1A 0x15 |  |
|  | 外部密码键盘数据透传 | 0x1A 0x16 |  |
|  | 装载DUKPT的KSN和初始密钥 | 0x1A 0x17 |  |
|  | 删除密钥 | 0x1A 0x20 |  |
|  | 密码键盘初始化 | 0x1A 0x22 |  |
|  | 设置银商密钥索引 | 0x1A 0x23 |  |
|  | 增加银商ksn号 | 0x1A 0x24 |  |
|  | 检测密钥是否存在 | 0x1A 0x25 |  |
| 打印类 | 初始化指令 | 0x1B 0x49 |  |
|  | 获取打印机状态 | 0x1B 0x47 |  |
|  | 走纸 | 0x1B 0x46 |  |
|  | 字体设置 | 0x1B 0x53 |  |
|  | 行间距设置 | 0x1B 0x53 |  |
|  | 字库设置 | 0x1B 0x53 |  |
|  | 打印浓度 | 0x1B 0x53 |  |
|  | 打印指令 | 0x1B 0x50 |  |
|  | 打印图片指令 | 0x1B 0x54 |  |
|  | 设置二值化阈值 | 0x1B 0x55 |  |
| PBOC类 | PBOC设置公钥 | 0x1C 0x01 | 设置POS的公钥信息 |
|  | PBOC设置AID | 0x1C 0x02 | 设置POS的AID参数 |
|  | PBOC设置终端属性 | 0x1C 0x03 |  |
|  | PBOC取交易数据 | 0x1C 0x04 |  |
|  | PBOC执行标准流程 | 0x1C 0x05 | POS执行PBOC标准流程 |
|  | PBOC二次授权 | 0x1C 0x06 | 实现发行卡认证、发卡行脚本处理、主机发起的参考处理、联机不成功的后续处理，完成第二次GenAC |
|  | PBOC流程结束 | 0x1C 0x07 | PBOC流程结束 |
|  | qPBOC流程 | 0x1C 0x08 |  |
|  | 天津津通卡脱机数据认证流程 | 0x1C 0x10 | 该指令用于IM81内K21执行动态签名验证流程，并等到相关数据信息 |
| 终端管理类 | 蜂鸣指令 | 0x1D 0x01 | 蜂鸣器蜂鸣 |
|  | 指示灯闪烁指令 | 0x1D 0x02 |  |
|  | 设置时间日期 | 0x1D 0x04 | 设置POS时间 |
|  | 获取时间日期 | 0x1D 0x05 | 获取POS时间 |
|  | 设置终端参数 | 0x1D 0x06 |  |
|  | 读取终端参数 | 0x1D 0x07 |  |
|  | 取消/复位操作 | 0x1D 0x08 | 复位当前的POS,也可用于取消需要POS规定时间给执行的指令（如输入密码指令） |
|  | 设备操作 | 0x1D 0x0B | 将设备关机或置于休眠节能状态 |
|  | 升级固件/应用 | 0x1D 0x09 | 升级固件/应用 |
|  | 回响测试 | 0x1D 0x0A | 请求内容发送后应答报文直接将请求内容作为应答内容回传 |
|  | 开关按键音 | 0x1D 0x10 |  |
|  | 数据透传 | 0x1E 0x01 |  |
|  | 确认操作 | 0x1D 0x0D |  |
|  | 点亮/熄灭指示灯 | 0x1D 0x12 |  |

响应码说明

| 响应码 | 说明 |
| --- | --- |
| “00” | 处理成功 |
| “07” | 超时 |
| “08” | 返回当前状态 |
| “10” | 撤销事件 |
| “11” | 指令注册监听失败 |

指令格式

通用类

读取设备信息0xF1 0x01

指令：0xF1 0x01

描述：该命令用于获取设备基本信息和运行状态，可自由读取。

- 请求报文

数据：无TLV模式按照下面的格式上传所有ID

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备硬件编号（SN码） | 12 | SN码, 新大陆企标的设备序列号。格式ASCII |
| 2 | 设备个人化状态 | 1 | 0xFF：默认初始状态 0x00：个人化完成 |
| 3 | 应用版本 | 16 | 格式： ASCII |
| 4 | 保留 | 10 | 生产规则，默认为全0x00 |
| 5 | 设备状态 | 1 | 见POS设备硬件能力 |
| 6 | 固件版本 | 16 | 格式：ASCII |
| 7 | 客户序列号（CSN） | LL..24 | 由客户定义的设备序列号，一般为根据接入环境要求而定义的设备硬件编号，也可以称为设备ID 格式：ASCII |
| 8 | 密钥序列号（KSN） | LL..40 | 由客户定义的密钥序列号，格式：HEX |
| 9 | 产品ID | 2 | 0x00 0x30 ME30 0x00 0x31 ME31 0x00 0x11 ME11 0x00 0x81 IM81 0x01 0x30 ME30S 0x02 0x30 ME30C 0x01 0x31 ME31新版 0x09 0x00 N900 |
| 10 | 厂商ID | 2 | VID: |
| 11 | 生产SN号 | LL..40 | 根据生产要求而自定义的SN号,格式:ASCII |
| 12 | Boot版本 | LL..40 | 格式：ASCII |

其中应用版本16个字节，ASCII编码格式。设备个人化状态用于标识设备信息的写入完整性：包含设备密钥和设备信息的完整写入状态。

POS设备硬件能力：

| B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | 支持音频 |
| X | 1 | X | X | X | X | X | X | 支持蓝牙 |
| X | X | 1 | X | X | X | X | X | 支持脱机交易 |
| X | X | X | 1 | X | X | X | X | 支持磁条卡 |
| X | X | X | X | 1 | X | X | X | 支持接触式IC卡 |
| X | X | X | X | X | 1 | X | X | 支持非接触IC卡 |
| X | X | X | X | X | X | 1 | X | 支持打印 |
| X | X | X | X | X | X | X | 1 | 支持屏幕显示 |

注：目前所有的设备都具有USB接口，默认都是支持USB，现在修改成标识是否支持脱机交易

获取指定长度随机数0xF1 0x02

指令号：0xF1 0x02

描述：该命令用于获取指定长度的随机数。

- 请求报文：

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随机数的长度 | 2 |  |

- 响应报文：

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取的随机数 | LL..255 |  |

获取设备TUSN 0xF1 0x03

指令：0xF1 0x03

描述：该命令用于获取设备的终端铭牌号

- 请求报文

数据：无

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应码 | 2 | “00”:成功 “01”:不存在SNK “02”:不存在TUSN “03”:NDK版本低于1.0.04 |
| 2 | 设备终端铭牌 | LL…20 | 当铭牌为12位SN时，返回12位SN； 当铭牌为20位TUSN时，返回20位TUSN。 格式：ASCII |

设置客户序列号CSN 0xF1 0x04

指令：0xF1 0x04

描述：该命令用于设置客户自定义的序列号

- 请求报文

- 数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mode | 1 | 0x04 |
| 2 | csn | LL…20 | 客户定义的序列号 |

- 响应报文

无

设置时间日期0x1D 0x04

指令：0x1D 0x04

描述：设置POS时间

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间 | 14 | 格式：YYYYMMDDHHMMSS（ASCII） |

- 响应报文

数据：无

获取时间日期0x1D 0x05

指令：0x1D 0x05

描述：获取POS时间

- 请求报文

数据：无

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间 | 14 | 格式：YYYYMMDDHHMMSS（ASCII） |

设置终端参数0x1D 0x06

指令：0x1D 0x06

描述：用于设置自定义终端参数。一次32个，总共可以设置128个参数。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数数据 | LL.4000 | TLV标签格式（已使用）： 0xFF9F11 商户号 0xFF9F12终端号 0xFF9F13商户名称 0xFF9F14 PSAM号 0xFF9F15 POS标志 0Xff9F16 TPDU 0xFF9F50 终端参数设置使能，0禁止，1使能 0xFF9F60交易批次号(注1) 0xFF9F61 交易流水号(注1) 0xFF9F62 交易日期(注1) 0xFF9F63 交易授权方式(注1) 0xFF9F64 交易授权机构代码(注1) 0xFF9F70 商户2是否开启终端参数设置功能 0禁止，1使能 0xFF9F71商户号2 0xFF9F72终端号2 0xFF9F73 商户名2 |

注1：61原始信息域包括如下5部分，客户自行组合

61.1 原交易批次号

61.2 原交易POS流水号

61.3 原交易日期

61.4 原交易授权方式

61.5 原交易授权机构代码

- 响应报文

数据：无

读取终端参数0x1D 0x07

指令：0x1D 0x07

描述：获取终端参数。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数类型 | LL 4000 | Tag标签列表： 0xFF9F11商户号 0xFF9F12终端号 0xFF9F13商户名称 0xFF9F14 PSAM号 0xFF9F15 POS标志 0Xff9F16 TPDU 0Xff9F50 终端参数设置使能，0禁止，1使能 0xFF9F60 交易批次号(注1) 0xFF9F61 交易流水号(注1) 0xFF9F62 交易日期(注1) 0xFF9F63 交易授权方式(注1) 0xFF9F64 交易授权机构代码(注1) 0xFF9F70: 商户2是否开启终端参数设置功能 0禁止，1使能 0xFF9F71: 商户号2 0xFF9F72: 终端号2 0xFF9F73: 商户名2 //读取设备信息 51~5C 获取设备信息ID1~ID12 注：当LL为0时则读取终端中的所有参数 |

注1：61原始信息域包括如下5部分，客户自行组合

61.1 原交易批次号

61.2 原交易POS流水号

61.3原交易日期

61.4 原交易授权方式

61.5 原交易授权机构代码

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数数据内容 | LL.4000 | 请求标签对应的TLV串，BER-TLV格式 |

取消/复位操作0x1D 0x08

指令：0x1D 0x08

描述：用于复位当前的POS,也可用于取消需要POS规定时间给执行的指令（如输入密码指令）

- 请求报文

数据：无

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态 | 1 | 0成功 |

获取智能库版本号0x1D 0x26

指令：0x1D 0x26

描述：该指令用于获取智能终端库的版本号。

- 请求报文

无

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透传的数据内容 | LL..20 | 返回的智能终端库版本 |

键盘类

获取键盘缓冲区中键值0xB1 0x01

指令：0xB1 0x01

描述：该命令用于获取键盘缓冲区中的最后一个键盘键值，立即返回。当取完键盘缓冲区值后该即清空。不带超时，立即返回当前按键键值。

- 请求报文

数据：

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 键值 | 1 | 0x00表示无按键 其它表示按键值 |

获取按键值0xB1 0x02

指令号：0xB1 0x02

描述：该命令用于在规定的时间里返回按键值。

- 请求报文：

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超时时间 | 4 | HEX( 单位ms) |

- 响应报文：

数据

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 键值 | 1 | 0x00表示无按键 其它表示按键值 |

获取输入字符串0xB1 0x03

指令号：0xB1 0x03

描述：该命令用于在规定的时间里获取POS输入的字符串。

- 请求报文：

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超时时间 | 4 | HEX(单位ms) |
| 2 | 数据输入格式 | 1 | 0x01金额输入格式 0x02输入数字串 0x03输入字符串(允许字母) 0x04 密码输入格式，密码输入时屏幕显示’*’ |
| 3 | 字符输入最小长度 | 1 |  |
| 4 | 字符输入最大长度 | 1 |  |
| 5 | 首行显示内容格式 | 1 | 0x00正常显示 0x01反显 |
| 6 | 首行显示内容 | LL…20 |  |
| 7 | 其余显示内容 | LL…512 |  |

- 响应报文：

数据

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 返回的功能键 | 1 | 0x00表示按确认键 0x06表示按取消键 |
| 2 | 字符内容 | LL…512 |  |
| 3 | 返回当前实际按键值 | 1 | 当POS硬件能力不支持屏幕显示时，并且响应报文的响应码为”08”即“返回当前状态”时需要回送当前的实际按键值， |

备注：该指令为一问多答模式，

在输入过程中，报文响应码为“08”，ID1为0x00,ID2为0x00 0x00，ID3为当前按键值；

在输入结束按确认键后，报文响应码为为“00”,ID1为0x00,ID2为键入的完整数据，报文无ID3；

获取输入字符串并在设备内部保存0xB1 0x04

指令号：0xB1 0x04

描述：该命令用于在规定的时间里获取POS输入的字符串，并将内容按指定标签保存在设备内部，供计算MAC指令时使用。

- 请求报文：

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超时时间 | 4 | HEX( ms) |
| 2 | 数据输入格式 | 1 | 0x01金额输入格式 0x02输入数字串 0x03输入字符串(允许字母) |
| 3 | 字符输入最小长度 | 1 |  |
| 4 | 字符输入最大长度 | 1 |  |
| 5 | 首行显示内容格式 | 1 | 正常显示 反显 |
| 6 | 首行显示内容 | LL…20 |  |
| 7 | 其余显示内容 | LL…512 |  |
| 8 | 设备内部保存的标签值（TLV中的Tag） | LL..3 | 指定的Tag为需要在POS内保存的标签对象，POS内应当为该将输入内容保存在该标签上供其他指令在内部使用，如计算MAC时有外部指定参与MAC的内容从该标签获取 |

- 响应报文：

数据

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 返回的功能键 | 1 | 0表示按确认键 6表示按取消键 |
| 2 | 字符内容 | LL…512 |  |
| 3 |  |  |  |

- 响应报文：

磁条卡类

开启读卡器0xD1 0x01

指令：0xD1 0x01

描述：该命令用于打开磁头，允许POS读取磁条卡信息、判断是否插入IC卡或非接卡。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读卡模式 | 1 | 0x01读取磁道信息 0x02检查是否有IC卡插入 0x04检查是否有非接卡片放置 |
| 2 | 超时时间 | 1 | 0-255，单位：秒，0时表示不超时 |
| 4 | 刷磁卡时数据有效性判断原则 | 1 | 0x00关闭读磁卡时判断二磁道数据的有效性 0x01开启读磁卡时判断二磁道数据的有效性 0x10校验一磁道数据（按照收单要求校验） 0x20校验二磁道数据（按照收单要求校验） 0x40校验三磁道数据（按照收单要求校验） 0x10/0x20/0x40可组合 |
| 5 | 非接寻卡有效次数 | 1 | 0x00 寻卡成功后立即返回 0x01 在 ID6的间隔时间后再次寻卡成功后返回 0x02~0xFF 寻卡成功N 次后返回 |
| 6 | 寻卡间隔时间 | 2 | 单位ms 0x0000~0xFFFF，最大65536ms寻卡间隔时间 |
| 7 | 寻卡规则 | 1 | 0x01 非接优先 0x02 正常寻卡 |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应的读卡方式 | 1 | 0x00 表示按取消键取消刷卡 0x01刷卡结束 0x02 IC卡已插入 0x04非接卡已放置 0x80+键值有按键输入按键(仅支持IM81) |
| 2 | 刷卡结果 | LL..1 | 0x01 磁卡刷卡成功 0x11 磁卡刷卡完成，但是刷卡失败 0x14 非接卡为A卡 0x24 非接卡为B卡 0x44 非接卡为M1卡 |
| 3 | SNR | LL256 | ID2为0x14/0x24/0x44时，返回的是卡片序列号 |
| 4 | Sak | 1 | 若为M1卡、A卡时会返回sak，说明如下： 0x20—CPU A卡 0x08—S50 M1卡 0x18—S70 M1卡 0x28—S50_PRO 0x38—S70_PRO |

关闭读卡器0xD1 0x02

指令：0xD1 0x02

描述：该命令用于用于关闭磁头，不允许POS读取磁条卡信息。

- 请求报文

数据：无

- 响应报文

数据：无

读磁条卡（明文）0xD1 0x04

指令：0xD1 0x04

描述：读磁条卡信息，并返回磁条卡的明文数据。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁道信息读取模式 | 1 | 0x01读取第一磁道数据 0x02读取第二磁道数据 0x04读取第三磁道数据 可组合使用 |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷卡响应状态 | 1 | 0x00表示成功 0xFF表示失败 |
| 2 | 主帐号 | 20 | BCD，左靠，右补F |
| 3 | 主帐号哈希值 | 20 | SHA-1 20字节 |
| 4 | 磁道信息指示位 | 1 | 模式=0x01、0x02、0x04或其组合时，返回数据明文，在ID5 ID6 ID7中列出 |
| 5 | 1磁道 | LL…256 |  |
| 6 | 2磁道 | LL…256 |  |
| 7 | 3磁道 | LL…256 |  |
| 8 | 二磁的有效期和服务代码 | 7 | 包含4位有效期和3位服务代码, 当3位服务代码的第一位的值为“2”或者“6” 时表示该卡可能存在IC卡。 |

读磁条卡（密文）0xD1 0x05

指令：0xD1 0x05

描述：读磁条卡信息

该指令也适用于IC卡的PBOC流程中中获取二磁道等效数据并返回密文。在PBOC交易流程中，完成PBOC标准流程后，在二次授权之前，可通过该指令下发加密参数，对IC卡数据中二磁道等效数据进行加密等操作。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥体系 | 1 | 0x00,使用MK/SK 0x01 DUKPT 0x02 FIXED |
| 2 | 加密算法标识 | 1 | 0x01银联磁道加密算法 0x2 SM4 |
| 3 | 磁道信息读取模式 | 1 | 0x01读取第一磁道数据 0x02读取第二磁道数据 0x04读取第三磁道数据 0x11RFU 0x12读取IC卡二磁道等效信息 0x14 RFU 可组合使用，如果Bit4=1，表示操作的是IC卡。如果Bit4=0 ，表示操作对象是磁卡 |
| 4 | 主帐号屏蔽掩码 | 10 | 帐号BCD，0与F分别表示需要显示或屏蔽的位。 例如： 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00表示前8个主帐号显示，后6个主帐号显示，中间部分屏蔽，用E代替 |
| 5 | 密钥索引 | 1 | 1-200 主密钥索引/工作密钥索引，若为主密钥索引则ID6需指定工作密钥，若为工作密钥索引则ID6的LL为0，即不传外部工作密钥。 |
| 6 | 密钥 | LL…24 | 工作密钥（密文） |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读卡响应状态 | 1 | 0x00表示成功 其他表示失败 |
| 2 | 主账号 | 20 | BCD，左靠，右补F，中间有屏蔽部分用E屏蔽 |
| 3 | 主帐号哈希值 | 20 | SHA-1 20字节 |
| 5 | 1磁道 | LL ...256 |  |
| 6 | 2磁道 | LL ...256 |  |
| 7 | 3磁道 | LL ...256 |  |
| 8 | 二磁的有效期和服务代码 | 7 | 包含4位有效期和3位服务代码, 当3位服务代码的第一位的值为“2”或者“6” 时表示该卡可能存在IC卡。 |
| 9 | KSN | 10 |  |

计算磁道信息0xD1 0x07

指令：0xD1 0x07

描述：计算磁道信息

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥体系 | 1 | 0x00,使用MK/SK 0x01 DUKPT 0x02 FIXED |
| 2 | 加密算法标识 | 1 | 0x01银联磁道加密算法 |
| 3 | 1磁道 | LL…256 | 一磁道数据 |
| 4 | 2磁道 | LL…256 | # 二磁道数据 |
| 5 | 3磁道 | LL…256 | # 三磁道数据 |
| 6 | 密钥索引 | 1 | 1-200 主密钥索引/工作密钥索引，若为主密钥索引则ID7需指定工作密钥，若为工作密钥索引则ID7的LL为0，即不传外部工作密钥。 |
| 7 | 密钥 | LL…24 | 工作密钥（密文） |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读卡响应状态 | 1 | 0x00表示成功 其他表示失败 |
| 2 | 1磁道加密数据 | LL ...256 |  |
| 3 | 2磁道加密数据 | LL ...256 |  |
| 4 | 3磁道加密数据 | LL ...256 |  |
| 5 | KSN | 10 |  |

IC卡类

IC卡检测0xE1 0x01

指令号：0xE1 0x01

描述：该命令用于获取IC卡状态。

- 输入数据：无

- 输出数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡状态State | 8 | State[0]---0x00表示IC1未插卡;0x01表示IC1已插卡; |

IC卡上电0xE1 0x02

指令号：0xE1 0x02

描述：该命令用于IC卡上电。

- 输入数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡slot | 1 | 0x00 IC1 0x03 SAM1 0x04 SAM2 |
| 2 | 卡类型 | 1 | 0x00 CPU卡 0x06 at24c01 at24c02 at24c04 at24c08 at24c16 at24c32 at24c64 0x07 sle44x2 0x08 sle44x8 0x09 at88sc102 0x0a at88sc1604 0x0b at88sc1608 0x0c ISO7816 0x0d at88sc153 |

- 输出数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATR | LL..200 | ATR |

IC卡下电0xE1 0x03

指令号：0xE1 0x03

描述：该命令用于IC卡下电。

- 输入数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡slot | 1 | 0x00 IC1 0x03 SAM1 0x04 SAM2 |
| 2 | 卡类型 | 1 | 0x00 CPU卡 0x06 at24c01 at24c02 at24c04 at24c08 at24c16 at24c32 at24c64 0x07 sle44x2 0x08 sle44x8 0x09 at88sc102 0x0a at88sc1604 0x0b at88sc1608 0x0c ISO7816 0x0d at88sc153 |

输出数据：无

IC卡通讯0xE1 0x04

指令号：0xE1 0x04

描述：该命令用于IC卡上电。

- 输入数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡slot | 1 | 0x00 IC1 0x03 SAM1 0x04 SAM2 |
| 2 | 卡类型 | 1 | 0x00 CPU卡 0x06 at24c01 at24c02 at24c04 at24c08 at24c16 at24c32 at24c64 0x07 sle44x2 0x08 sle44x8 0x09 at88sc102 0x0a at88sc1604 0x0b at88sc1608 0x0c ISO7816 0x0d at88sc153 |
| 2 | 数据 | LL...4000 | APDU指令数据 |

- 输出数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应答数据 | LL...4000 | 应答数据 |

非接卡类

非接寻卡检测0xE2 0x01

指令号：0xE2 0x01

描述：该命令用于非接触卡寻卡操作。

- 请求报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寻卡类型 | 1 | 0x0A 或者 0x01 A卡 0x0B 或者 0x02 B卡 0x0C 或者 0x04 M1卡 其中 0x01 0x02 0x04可组合使用，用于组合寻卡。 如果发送的寻卡类型不在上述类型中，默认寻找所有类型的非接卡。 |
| 2 | 超时 | 2 | 单位：秒 0x0000 表示寻卡一次立即返回 |
| 3 | SAK | 1 | 0x20--------CPU A卡 0x08--------S50 M1卡 0x18--------S70 M1卡 0x28--------Pro 卡 0x00--------M0卡 根据卡片SAK值下传 （该字段不能用0xff，当该字段没有下传，智能库默认用0xff） |
| 4 | felica卡参数 | LL…128 | 可寻多张felica卡，一张卡参数为4个字节，最多可寻64张卡。 具体4个字节格式： xx xx ---- 系统码； xx ---- 请求码，默认0xff； xx ---- 时间槽 多张卡参数则每张卡4个字节参数拼接。 |

- 响应报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡类型 | 1 | 0x0A A卡 0x0B B卡 0x0C M1卡 |
| 2 | 卡片内部序列号 | LL..256 |  |
| 3 | ATQA | 2 | 当A卡(需要NDK支持)和M1卡时存在 |
| 4 | SAK | 1 | 当A卡和M1卡时有意义. |
| 5 | ATS数据 | LL..32 | 当A卡时有意义. |

非接下电指令0xE2 0x02

指令号：0xE2 0x02

描述：该命令用于非接卡下电操作。实际上是将天线关闭一段时间。

请求报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关闭非接天线 | 1 | 0x01 表示关闭天线 其他值表示不关闭天线 |

响应报文：无

注意：应用程序在对非接触卡（CPU卡或者Mifare-1卡）操作结束后，或者无需寻卡的时候，应该关闭射频天线。

非接在位检测0xE2 0x03

指令号：0xE2 0x03

描述：该命令用于检测非接卡是否在位。

- 请求报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 非接寻卡次数 | 1 | 0x00~0xFF为0时寻卡1次 在非接寻卡次数内只要有寻到一次卡就直接返回。 |
| 3 | 寻卡间隔时间 | 2 | 单位ms 0x0000~0xFFFF，最大65536ms寻卡间隔时间 |

- 响应报文：

无

A/B卡通讯指令0xE2 0x04

指令号：0xE2 0x04

描述：该命令用于非接A/B卡通讯操作。

请求报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据 | LL..4000 | 发送的APDU数据 |

响应报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 数据 | LL..4000 | 接收的APDU数据 |

Felica卡通讯指令0xE2 0x05

指令号：0xE2 0x05

描述：该命令用于非接Felica卡通讯操作。

请求报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据 | LL..4000 | 发送的APDU数据 |

响应报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 数据 | LL..4000 | 接收的APDU数据 |

M1外部密钥认证0xE2 0x06

指令号：0xE2 0x06

描述：直接传入密钥，使用该密钥对M1卡进行认证

请求报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KEY模式 | 1 | Key_a :0x60 或 0x00 Key_b :0x61 或 0x01 |
| 2 | SNR | 4 | 激活时获取的序列号 |
| 3 | 要认证的块号 | 1 | 0-255 |
| 4 | Key | 6 | 外部密钥 |

响应报文：

无

M1读块数据0xE2 0x07

指令号：0xE2 0x07

描述：读取指定M1卡的指定块的数据

请求报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 块号 | 1 | 0-255 |

响应报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data | LL…128 | 读取的指定块数据 |

M1写块数据0xE2 0x08

指令号：0xE2 0x08

描述：对指定M1卡的指定块的数据进行写操作

请求报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 块号 | 1 | 0-255 |
| 2 | Data | 16 | 要写入的16个字节的数据 |

响应报文：

无

M1增量操作0xE2 0x09

指令号：0xE2 0x09

描述：对指定M1卡的指定块的数据进行增量操作

请求报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 块号 | 1 | 0-255 |
| 2 | Value | 4 | 增量值 |

响应报文：

无

M1减量操作0xE2 0x0A

指令号：0xE2 0x0A

描述：对指定M1卡的指定块的数据进行减量操作

请求报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 块号 | 1 | 0-255 |
| 2 | Value | 4 | 减量值 |

响应报文：

无

M0外部密钥认证0xE2 0x0B

指令号：0xE2 0x0B

描述：直接传入密钥，使用该密钥对M0卡进行认证。

请求报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Key | LL… | 认证密钥 |

响应报文：

无

M0读块数据0xE2 0x0C

指令号：0xE2 0x0C

描述：读取指定M0卡的指定块的数据

请求报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 块号 | 1 | 0-255 |

响应报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data | 16 | 读取的指定块数据 |

M0写块数据0xE2 0x0D

指令号：0xE2 0x0D

描述：对指定M0卡的指定块的数据进行写操作

请求报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 块号 | 1 | 0-255 |
| 2 | Data | 16 | 要写入的16个字节的数据 |

响应报文：

无

密码键盘类

密码输入0x1A 0x01

指令：0x1A 0x01

描述：启动密码输入

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥体系 | 1 | 0x00 MK/SK(默认方式) 0x01 DUKPT 0x02 FIXED |
| 2 | 算法模式 | 1 | 0x01 DES 0x02 SM4 0x03 AES |
| 3 | 密钥索引 | 1 | 主密钥索引/工作密钥索引,若为主密钥索引则ID5需指定工作密钥，若为工作密钥索引则无需ID5，即ID5的长度为0. 若ID2为0x05或0x06时，则表示加密离散因子的工作密钥索引。 有效值：1--200 |
| 4 | 主帐号指示位 | 1 | 0 主帐号，指示ID4为主帐号 1 哈希值，指示ID4传入的是主帐号的哈希值，调用本指令之前的最后一次刷卡的主帐号哈希值，POS内需要保存最后一次刷卡的主帐号供本指令使用 2 无主账号ID4为全‘0’或者全‘F’ |
| 5 | 主账号/主帐号哈希值 | 40 | 若为主帐号不足位补F |
| 6 | 密钥 | LL…24 | PIN工作密钥（密文）若ID2为0x05或0x03或0x06时，该密钥表示离散因子 |
| 7 | 输入密码的最大长度 | 1 | 最大长度值为0x0C |
| 8 | 是否启用回车键 | 1 | 0x00不开启，密码输入达到最大长度后，默认确认 0x01开启，则密码输入完成后需按回车键确认 |
| 9 | 超时时间 | 1 | 单位秒，1-255 |
| 10 | 密码长度控制 | LL…20 | 注： - 如00 04 04 06 08 0A，其中LL为00 04，表示密码长度控制的字节数，后面的4个字节表示允许返回的密码输入长度，当输入的密码长度为4、6、8、10时才允许返回； - 当该ID中的允许返回的长度大于ID6中的密码输入最大长度时，则忽略该ID中的大于ID6的的那些值。 |
| 11 | Pin模式 | 1 | -1：返回密文pinblock 1：返回明文pinblock 2:输入脱机pin,不返回pinblock |
| 12 | 模数 | LL..1024 |  |
| 13 | 指数 | LL..1024 |  |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 返回的功能键 | 1 | 0x00 确认键 0x06 取消键 0x0d有效的密码按键（数字键）键入 0x0a 用户按退格键回退一个已经键入的数字键 0x0b 监听到刷卡动作 0x0c 监听到插入IC卡 当返回为0x0d、0x0a、0x0b或者0x0C时，无ID2 ID3 ID4返回 |
| 2 | 加密后的密码长度 | 1 | 取值： 0 表示是按了功能键，比如按了enter键或者取消键 4-12 表示输入的密码长度 |
| 3 | 加密后的PIN BLOCK | 8或32 | 按ANSI X9.8规格 当ID2为0x02时返回32字节Pinblock，当ID2为0x00、0x01、0x03或0x04时返回8字节Pinblock 当id2为0x07时，返回32个字节的pinblock（前16个字节有效） 当pin模式为脱机pin时，不需要返回pinblock |
| 4 | KSN | 10 |  |

标准PINBLOCK计算：

备注：当POS侧显示模块显示密码输入状态时，需要在有效时间内按键执行时反馈当前的密码输入执行情况。返回状态时响应码为08，上位机判断响应为08时则判断ID1的返回值。

PIN长度应大于4小于12。

PIN加密方法举例：

明文PIN为123456

则PIN BLOCK为  0x06 0x12 0x34 0x56 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF

使用全16个0xFF加密后的数据如下：

[16进制显示]: 0xE8 0x21 0xE5 0x90 0xAA 0x03 0x67 0xDC

三维度PINBLOCK计算：

无密码则默认用6个0进行计算

加密PIN的时候 PAN是左数第5位开始数12字符如卡号为6225886005252992 则 PAN为 0000886005252992

装载主密钥0x1A 0x02

指令：0x1A 0x02

描述：用于POS装载主密钥。适用于远程安装主密钥的场景。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥加载模式 | 1 | 0x01, 使用传输密钥加密主密钥的格式 0x02, 使用主密钥加密主密钥的格式 0x03明文装载密钥 |
|  | 算法模式 |  | 0x01 DES 0x02 SM4 0x03 AES |
| 2 | 主密钥索引 | 1 | 待装载的主密钥索引 值1..200 |
| 3 | 装载的主密钥数据 | LL…1024 | 当ID1值为0x01,传输密钥加密后的数据。 当ID1值为0x02,使用ID4指定的主密钥（已安装）加密后的主密钥数据 |
| 4 | 主密钥索引[作为传输密钥] | 1 | 当ID1值为0x04时，指定已安装的主密钥索引 值1..200 |
| 5 | CheckValue | LL…8 | CheckValue（密钥对8个0x00进行CBC TDES加密后的数据），如果ID5为8个0x00或者无ID5域，需要返回有效ID2域（密钥对8个0x00加密） |
| 6 | CBC初始向量 | LL…16 | 当ID1值为02和04时支持CBC模式 |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应答码 | 2 | “00”成功 “02”错误 “41”密钥校验值错误 “42”错误 “43”密钥索引无效 “45”主密钥数据长度错误 “46”无效的TR31格式 |
| 2 | CheckValue | 6 | CheckValue，密钥对 8 个 0x00 进行加密的返回值，只返回 6 个字节， (如果输入的数据没有 ID5, 则需要返回校验值 ID2. 如果有输入 ID5 域，数据返回 6 个 0x00，兼容旧的 SDK) 请求报文ID1为0x07时,返回6个0. |

数据加密/解密0x1A 0x03

指令：0x1A 0x03

描述：用于POS进行加解密运算，加密类型采用密钥长度确定DES（8字节）/TDES（16/24字节）。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥体系 | 1 | 0x00 MK/SK(默认方式) 0x01 DUKPT |
| 2 | 算法模式 | 1 | 0x01 DES 0x02 SM4 0x03 AES |
| 3 | 加解密模式 | 1 | 0x01 ECB加密 0x02 CBC加密 0x03 ECB解密 0x04 CBC解密 |
| 4 | 密钥索引 | 1 | 主密钥索引/工作密钥索引,若为主密钥索引则ID4需指定工作密钥，若为工作密钥索引则ID4为0即不存在工作密钥值. 若ID2为0x1x、0x2x或0x3x时，则表示加密离散因子的工作密钥索引。 有效值：1--200 |
| 5 | 待加密/解密数据 | LL..4000 | 输入数据进行DES加密运算 |
| 6 | (加/解密密钥)密文 | LL…24 | 工作密钥（密文） |
| 7 | CBC的初始值 | LL..16 | 仅在ID3为CBC 时出现 |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主密钥索引 | 1 |  |
| 2 | 应答码 | 2 | “00”成功 “02”错误 “41”密钥校验值错误 “42”错误 “43”密钥索引无效 “45”主密钥数据长度错误 “46”无效的TR31格式 |
| 3 | 加/解密后的数据 | LL…4000 |  |
| 4 | Ksn | 10 | 若为dukpt返回相应的ksn否则返回10个0x00 |

MAC计算0x1A 0x04

指令：0x1A 0x04

描述：用于POS计算消息校验码。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥体系类型 | 1 | 0x00 MK/SK默认 0x01 DUKPT 0x02 FIXED |
| 2 | MAC模式 | 1 | 0x00—MAC X99 0x01—MAC X919 0x02—ECB银联规范ECB算法 0x03—MAC 9606 0x04—标准CBC算法 0x05--国密SM4 0x06--银联卡sm4算mac模式 0x07- MAC AES |
| 3 | 密钥索引 | 1 | 主密钥索引/工作密钥索引,若为主密钥索引则ID6需指定工作密钥，若为工作密钥索引则ID6为0即不存在工作密钥。 有效值：1--200 |
| 4 | 块标志 First/Next/Last Block Flag | 1 | 0 – First block. PIN pad will starts with IV=null. 1 – Next Block. 2 – Last Block 3 – Only Block |
| 5 | 待MAC的数据 | LL..4000 | 输入数据进行DES加密运算 |
| 6 | (加密密钥密文) | LL…24 | 磁道加密工作密钥密文， |
| 7 | 插入随机数位置 | LL…2 | BCD码 注：LL长度只能为0或2，长度为0时表示MAC计算不带随机数，长度为2表示MAC计算带随机数。当长度为2时，长度后面的2个字节数据为BCD码，表示插入随机数的位置。 |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥索引 | 1 |  |
| 2 | 应答码 | 2 | “00”成功 “02”错误 “41”密钥校验值错误 “42”错误 “43”密钥索引无效 “45”主密钥数据长度错误 “46”无效的TR31格式 |
| 3 | MAC | LL…32 | mac结果 |
| 4 | KSN | 10 |  |

装载工作密钥/计算工作密钥CheckValue0x1A 0x05

指令：0x1A 0x05

描述：用于POS进行装载工作密钥或用于计算工作密钥的CheckValue。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密钥装载模式 | 1 | 0x01 密文安装工作密钥 0x02 明文安装工作密钥 |
|  | 算法模式 | 1 | 0x01 DES 0x02 SM4 0x03 AES |
| 1 | 密钥类型 | 1 | 0x01数据加密工作密钥 0x02 PIN工作密钥 0x03 MAC工作密钥 这3个密钥类型在该密钥使用时要判断使用类型，如PIN工作密钥只能在密码输入时使用。 |
| 2 | 主密钥索引 | 1 | 1-200 指定的主密钥索引（该主密钥需已装载） |
| 3 | 工作密钥索引 | 1 | 1-200 要装载的工作密钥索引 |
| 4 | 密钥 | LL…24 |  |
| 5 | CheckValue | LL…8 | CheckValue（密钥对8个0x00进行ECB TDES加密后的数据），如果ID5为8个0x00或者无ID5域，需要返回有效ID2域（密钥对8个0x00加密）,若为国密密钥则是对16个0x00进行加密 |
| 7 | CBC初始向量 | LL…16 |  |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应答码 | 2 | “00”成功 “02”错误 “41”密钥校验值错误 “42”错误 “43”密钥索引无效 “45”主密钥数据长度错误 “46”无效的TR31格式 “47”读密钥记录错误 |
| 2 | Checkvalue | 8 | CheckValue，密钥对8个0x00进行加密的返回值，(如果输入的数据没有ID5,则需要返回校验值ID2.如果有输入ID5域，数据返回8个0x00，兼容旧的SDK)，若为国密密钥则是对16个0x00进行加密 |

装载DUKPT的KSN和初始密钥0x1A 0x17

指令：0x1A 0x17

描述：用于POS装载主密钥。适用于远程安装主密钥的场景。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥加载模式 | 1 | 0x01, 使用传输密钥加密主密钥的格式 0x02, 使用主密钥加密主密钥的格式 0x03, 明文装载密钥 |
| 2 | KSN索引 | 1 | 密钥组ID 1~255 |
| 3 | KSN | 10 | 明文 |
| 4 | 装载的初始密钥数据 | LL…32 | 当ID1值为0x01,TR31格式的数据 当ID1值为0x02,传输密钥加密的数据。 当ID1值为0x03，为经过发行方私钥加密后的DUKPT初始密钥，含16/24字节DUKPT初始密钥+校验值8字节 当ID1值为0x04,使用ID5指定的主密钥（已安装）加密的DUKPT初始密钥数据 |
| 5 | 主密钥索引[作为传输密钥] | 1 | 当ID值为0x04时，指定已安装的主密钥索引 值1..200 |
| 6 | CheckValue | LL..16 | CheckValue（密钥对10个字节KSN TDES加密后的数据），如果ID6为16个0x00或者无ID6域，需要返回有效ID2域（密钥对10个字节KSN加密） |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应答码 | 2 | “00”成功 “02”错误 “41”密钥校验值错误 “42”错误 “43”密钥索引无效 “45”主密钥数据长度错误 “46”无效的TR31格式 |
| 2 | CheckValue | 16 | CheckValue（密钥对10个字节KSN TDES加密后的数据），如果ID6为16个0x00或者无ID6域，需要返回有效ID2域（密钥对10个字节KSN加密） |

删除密钥0x1A 0x20

指令：0x1A 0x20

描述：用于格式化密钥区或删除指定索引密钥。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥类型 | 1 | 0x00传输密钥 0x01终端主密钥 0x02 PIN工作密钥 0x03 MAC工作密钥 0x04 数据加密工作密钥 0x05 全部密钥(包括主密钥和工作密钥) 0x06 索引1~200的密钥(包括主密钥和工作密钥,暂时不用，太耗时) |
| 2 | 算法模式 | 1 | 0x01 DES 0x02 SM4 0x03 AES |
| 3 | 密钥索引 | LL…1 | 1-200 当ID1为0x00~0x03时表示删除指定索引的密钥，需指定密钥索引； 当ID1为0x04时表示格式化密钥区，无需指定密钥索引，即LL为0； 当ID1为0x05时也无需指定密钥索引，即LL为0。 |

- 响应报文

无

密码键盘初始化（N900专用）0x1A 0x22

指令号：0x1A 0x22

描述：该命令用于无物理密码键盘的设备初始化密码键盘。

- 请求报文：

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入数据 | LL..256 | 键盘布局每个按键的左上角坐标与右下角坐标，按从左到右从上到下的顺序。（暂时只考虑方形的按键） |
| 2 | 键值布局模式 | 1 | 0x00——随机布局(数字键随机，功能键底层固定，功能键位置如表格后的图所示) 0x01 ——指定固定布局(数字键的布局由应用指定，功能键底层固定，功能键位置如表格后的图所示) 0x02 ——指定随机布局(应用可以指定功能键或数字键是否随机，当ID3中的键值传0x7E时表示数字键并且需要随机，当ID3中的键值传0x7F时表示功能键并且需要随机，当ID3中的键值传具体键值的时候，表示该键固定在对应的位置) 注：该ID为扩展ID，若不传该ID，则默认为随机布局。 |
| 3 | 键值序列 | LL…15 | 当ID2为0x00时无需传键值序列，即LL传00 00；当ID2为0x01时，需传数字键的键值序列(按从左到右从上到下的顺序)； 当ID2为0x02时，需传所有键的键值序列，需要固定时传固定的那个键的键值，需要随机数字键时传0x7E，需要随机功能键时传0x7F（与ID1中的顺序要一致）。 |

键盘布局类似这样：

- 响应报文：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据 | LL..24 | 按键盘布局随机出来按键顺序，如00153738391B3435360A3132302E331C0D。 |

键值对照表：

| 按键 | 键值 | 按键 | 键值 | 按键 | 键值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x31 | 2 | 0x32 | 3 | 0x33 |
| 4 | 0x34 | 5 | 0x35 | 6 | 0x36 |
| 7 | 0x37 | 8 | 0x38 | 9 | 0x39 |
| 0 | 0x30 | 取消 | 0x1B | 退格 | 0x0A |
| 确认 | 0x0D | * | 0x2E | # | 0x1C |
| 数字键随机标识 | 0x7E | 功能键随机标识 | 0x7F | 清空输入 | 0x9C |
| 退出输入 | 0x9B |  |  |  |  |

注：取消键和清空输入键不可同时使用，取消键和退出输入键也不可同时使用。

检测密钥是否存在0x1A 0x25

指令：0x1A 0x25

描述：用于检测秘钥是否存在。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥类型 | 1 | 0x00传输密钥 0x01终端主密钥 0x02 PIN工作密钥 0x03 MAC工作密钥 0x04数据加密工作密钥 0x05 全部密钥(包括主密钥和工作密钥) |
| 2 | 算法模式 | 1 | 0x01 DES 0x02 SM4 0x03 AES |
| 2 | 检测的密钥索引 | 1 | 0x00-0xff |
| 3 | CheckValue | LL….4 | CheckValue（密钥对 8 个 0x00 进行DES加密后的前4个数据），如果不传，需要返回有效 ID2 域（密 钥对 8 个 0x00 加密）由上层去比较，否则返回4个0x00 |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥是否存在 | 1 | 0存在 1不存在（kcv验证失败也返回1） |
| 2 | CheckValue | 4 | CheckValue，密钥对 8 个 0x00 进行加密 的前4个数据 |

国密加解密0x1A 0x026

指令：0x1A 0x026（不支持）

描述：用于POS进行国密加解密运算

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加密模式 | 1 | 0x11—SHA1计算 0x12—SHA256计算 0x13—SHA512计算 0x21—RSA加解密 0x31—SM2公钥加密 0x32—SM2私钥解密 0x33—SM2签名 0x34—SM2验签 0x35—SM2摘要生成 0x41—SM3计算分组数据 0x42—SM3计算摘要 0x43—SM3数据分组 0x51—SM4 ECB加密 0x52—SM4 ECB解密 0x53—SM4 CBC加密 0x54—SM4 CBC解密 0x55—SM4 大数据计算 |
| 2 | 待加密/验密/计算数据 | LL..4000 | 输入数据进行相应运算 |
| 3 | 辅助数据/公钥/私钥 | LL..4000 | 加密模式为0x21—模数据 加密模式为0x31—加密公钥 加密模式为0x32—解密私钥 加密模式为0x33—签名私钥 加密模式为0x34—验证公钥 加密模式为0x55—加解密钥 |
| 4 | 运算向量 | LL..4000 | 运算输入的向量： 加密模式为0x21--为运算指数 加密模式为0x35—ID数据 加密模式为0x51~0x55—初始向量 |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应答码 | 2 | “00”成功 “02”错误 “41”密钥校验值错误 |
| 2 | 运算结果 | LL…4000 |  |

3.7.11 KSN自增0x1A 0x27

指令：0x1A 0x27

描述：用于DUKPT密钥的KSN自增1。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥索引 | 1 | 密钥索引 |

- 响应报文

3.7.12获取dukpt KSN 0x1A 0x28

指令：0x1A 0x28

描述：获取dukpt ksn，可用于检测密钥是否存在。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密钥索引 | 1 | 密钥索引 |

- 响应报文

- 数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSN | 10 | Ksn数据，不存在返回null |

打印类

获取打印机状态0x1B  0x01

指令号：0x1B  0x01    (ESC ‘G’‘S’)

描述：获取打印机状态。

- 输入数据：

无

- 输出数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应答数据 | 1 | 00 ——正常 04 ——缺纸 08 ——超温 40 ——Flash读写错误 80 ——打印头忙 81 ----打印机故障 82 ----打印滚轴不在正确位置 |

设置纸张大小0x1B  0x02

指令号：0x1B  0x57

描述：该指令适用TTF打印

- 输入数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸张大小 | 1 | 0x02:2英寸纸,最大384像素点; 适用机型:N900/N910/N850/N550等. 0x03:3英寸纸,最大576像素点;适用机型:X5 |

- 输出数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应答码 | 2 | “01”成功 “02”失败 |

打印0x1B  0x03

指令号：0x1B  0x50  （ESC ‘P’‘M’）

描述：用于打印脚本数据

- 输入数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打印类型 | 1 | 0x01 TTF打印模式 |
| 2 | DATA | LL..4000 |  |
| 3 | reserve | 1 | 预留 |

- 输出数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应答码 | 2 | “00” 打印成功 “01”打印失败 “02” 参数错误 “03” 文件路径非法 “04” 打印机忙 “05” 缺纸 “06” 打印机过热 “07”打印机电压异常 “08”打印机故障 “09”打印滚轴不在正确位置 |

切纸0x1B  0x04

指令号：0x1B  0x56

描述：切纸

- 输入数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 输出数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应答码 | 2 | “01”成功 “02”失败 |

PBOC类

PBOC设置公钥0x1C 0x01

指令：0x1C 0x01

描述：该命令用于设置POS的公钥信息。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置操作 | 1 | 0x01 清除全部公钥 0x02 增加一个公钥 0x03 删除一个公钥 0x04 读取公钥列表 0x05 读取指定公钥 |
| 2 | 公钥信息（TLV格式） | LL..4000 | 参考如下公钥参数标签列表 |
| 3 | 标识 | 1 | 0x00通用 0x01 银商 0x02 拉卡拉 |

- 响应报文

数据：当读取指定公钥时，返回内容参考含如下标签列表内容

公钥参数标签列表：

| 参数tag值 | 参数属性 | 参数长度（byte） | 参数名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9F06 | b | 5 | RID | 与认证中心公钥索引一起标识认证中心的公钥 |
| 9F22 | b | 1 | 认证中心公钥索引 | 与RID一起标识认证中心的公钥 |
| DF05 | n8 | 4 | 认证中心公钥有效期 | 认证中心规定的有效期限 |
| DF06 | b | 1 | 认证中心公钥哈什算法标识 | 标识用于在数字签名方案中产生哈什结果的哈什算法 |
| DF07 | b | 1 | 认证中心公钥算法标识 | 标识使用在认证中心公钥上的数字签名算法 |
| DF02 | b | 变长，最大为248 | 认证中心公钥模 | 公钥模值 |
| DF04 | b | 1或3 | 认证中心公钥指数 | 公钥指数 |
| DF03 | b | 变长 | 认证中心公钥校验值 | 验证认证中心公钥用 |

说明：

当删除一个公钥时，只需要RID 和认证中心公钥索引两个标签。

当删除RID下所有公钥时，只需要RID一个标签。

当清除全部公钥时，无需公钥信息数据域。

当读取公钥列表时，无需公钥信息数据域，响应报文为若干个9F06和9F22串

当读取指定公钥时，请求报文需指定9F06和9F22。

如果公钥灌装失败，则直接在响应码中返回“06”，响应报文中数据域为空。

PBOC设置AID0x1C 0x02

指令：0x1C 0x02

描述：该命令用于设置POS的AID参数

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置操作 | 1 | 0x01 清除全部AID 0x02 增加一个AID 0x03 删除一个AID 0x04 读取AID列表 0x05 读取指定AID |
| 2 | AID数据（TLV格式） | LL…4000 | 参考如下AID标签列表 |
| 3 | 标识 | 1 | 0x00通用 0x01 银商 0x02 拉卡拉 |

- 响应报文

数据：当为读取指定AID时参考如下AID标签列表

AID标签列表：

| 参数tag值 | 参数属性 | 参数长度（byte） | 参数名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9F06 | b | 5－16 | AID | 终端支持的借/贷记应用列表，如ISO/IEC 7816-5所述，指明应用 |
| DF01 | b | 1 | 应用选择指示符（ASI） | 指示应用选择时终端上的AID与卡片中的AID是完全匹配（长度和内容都必须一样），还是部分匹配（卡片AID的前面部分与终端AID相同，长度可以更长）。终端支持的应用列表中的每个AID仅有一个应用选择指示符。 |
| 9F09 | b | 2 | 应用版本号 | 支付系统给应用分配的版本号 |
| DF11 | b | 5 | TAC－缺省 | 标识如果交易可以联机完成但终端没有联机交易能力时，拒绝交易的收单行条件 |
| DF12 | b | 5 | TAC－联机 | 标识联机交易的收单行条件 |
| DF13 | b | 5 | TAC－拒绝 | 标识不作联机尝试即拒绝交易的收单行条件 |
| 9F1B | b | 4 | 终端最低限额 | IC卡消费时终端允许的最低脱机限额 |
| DF15 | b | 4 | 偏置随机选择的阈值 | 在终端风险管理中用于随机交易选择的值 |
| DF16 | cn（包含两位有效数字） | 1 | 偏置随机选择的最大目标百分数 | 用于偏置随机选择的最大目标百分数 |
| DF17 | cn（包含两位有效数字） | 1 | 随机选择的目标百分数 | 用于随机选择的目标百分数 |
| DF14 | b | 变长 | 缺省DDOL | 卡片中无DDOL时用于构造内部认证命令的DDOL |
| DF18 | b | 1 | 终端联机PIN支持能力 | 指示终端在每个AID的要求下是否支持联机PIN的输入。 |
| 9F7B | cn | 6 | 终端电子现金交易限额 | 终端使用此数据元（如果存在的话）判断一个交易的处理方式，当授权金额小于该限额时允许电子现金交易，否则设置终端行为代码并根据判断确认交易方式（小额支付参数）。 |
| DF19 | cn | 6 | 非接触读写器脱机最低限额 | 在AID联合中，用来指示读写器中非接触交易的最低限额 |
| DF20 | cn | 6 | 非接触读写器交易限额 | 如果非接触交易的金额大于或等于此数值，则交易终止。允许在其他界面尝试此交易 |
| DF21 | cn | 6 | 读写器持卡人验证方法（CVM）限额 | 如果非接触交易超过此值，读写器要求一个持卡人验证方法（CVM） |
| DF24 | B | 1 | 是否支持电子现金 | 1 支持，0 不支持 |
| DF25 | B | 1 | 核心配置类型 | 1, PBOC 2,VISA 3,MASTER 4 JCB |

说明：

删除一个AID时，只需传入AID标签；

当清除所有AID时，无需AID数据域。

当读取AID列表时，无需公钥信息数据域，响应报文为若干个9F06串

当读取指定AID时，请求报文需指定9F06。

PBOC设置终端属性0x1C 0x03

指令：0x1C 0x03

描述：该命令用于设置POS的PBOC终端的内核参数，该指令需要在设置AID前执行

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标签数据（TLV格式） | LL.4000 | 参考如下属性标签列表 |
| 2 | 标识 | 1 | 0x00通用 0x01 银商 0x02 拉卡拉 |

- 响应报文

数据：无

交易属性标签列表：

| 参数tag值 | 参数属性 | 参数长度（byte） | 参数名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DF7A | b | 7 | ICS | 终端ICS配置，见bit位说明 |
| 9F35 | N2 | 1 | 终端类型 |  |
| 9F33 | b | 3 | 终端性能 |  |
| 9F40 | b | 5 | 终端附加性能 |  |
| 9F39 | N2 | 1 | Pos entry |  |
| 9F01 | N6-11 | 6 | Acq_id |  |
| 9F15 | N4 | 2 | 商户类型码 |  |
| 9F16 | Ans15 | 15 | 商户号码 |  |
| 5F2A | N3 | 2 | 交易货币代码 |  |
| 5F36 | N1 | 1 | 交易货币指数 |  |
| 9F3C | N3 | 2 | 交易参考货币代码 |  |
| 9F3D | N1 | 1 | 交易参考货币指数 |  |
| 9F1A | N3 | 2 | 终端国家代码 |  |
| 9F1E | An8 | 8 | IFD序列号 |  |
| 9F1C | An8 | 8 | 终端号 |  |
| DF44 | b | var | 缺省DDOL |  |
| DF45 | b | var | 缺省TDOL |  |
| DF01 | B | 1 | 是否支持部分AID匹配 |  |
| DF40 |  |  | Fallback posentry |  |
| 9F66 | b | 4 |  |  |

PBOC取交易数据0x1C  0x04

指令号：0x1C  0x04

描述：该指令用于获取POS终端中PBOC交易过程中的交易相关数据

- 输入数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 请求交易填写PBOC交易相关的标签对象列表(TLV格式中的T的标签列表) | LL..4000 | 参考下表:简化流程标签列表 |
| 2 | 标识 | 1 | 0x00通用 0x01 银商 0x02 拉卡拉 |

参考的标签列表如下：

| Tag标签值 | 参数属性 | 参数长度（byte） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5A | b | 5 | 卡号 |
| 5F34 | b | 1 | 卡序列号 |
| 5F24 | n8 | 4 | 有效期 |
| DF75 | B | 1 | 执行结果 |

- 输出数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交易相关数据(TLV格式) | LL..4000 |  |

PBOC执行标准流程0x1C 0x05

指令：0x1C 0x05

描述：该指令用于POS执行PBOC标准流程

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交易相关数据 (TLV格式) | LL..4000 | 参考如下标签列表 |
| 2 | 标识 | 1 | 0x00通用 0x01 银商 0x02 拉卡拉 |

标签列表：

| tag标签值 | 属性 | 长度 （单位：字节） | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9F02 | n12 | 6 | 授权金额 |  |
| 9F03 | N12 | 6 | 授权金额（其他） |  |
| 9C | B | 1 | 交易类型 | 根据ISO 8583:1997定义的处理码前2位，金融交易类型 |
| DF7C | B | 1 | 自定义的交易类型 | 0x01/*标准的授权过程*/ 0x0A/*电子现金日志*/ 0x0B/*电子现金消费*/ 0x0E/*电子现金圈存日志*/ 0x21/*电子现金指定账户圈存*/ 0x22/*电子现金非指定账户圈存*/ 0x23/*电子现金现金圈存*/ 0x24/*电子现金圈提(暂未实现)*/ 0x25/*电子现金余额查询 0x26/*电子现金现金圈存撤销*/ |
| DF70 | B | 1 | 当前卡片介质，非接、接触1） | 0x00接触式0x01非接触 |
| DF71 | B | 1 | PBOC流程指示2) | 0x01, /*读应用数据*/ 0x06, /*第一次密文生成*/ |
| DF72 | B | 1 | 强制联机标识 | 0x00 不强制，0x01强制联机 |
| DF73 | B | 1 | 账户选择标识 | 0x00 不支持，0x01支持 |
| DF74 | B | VAR | 附加数据 | 自定义: 联机密码参数 |
| DF35 | B | VAR | 需要响应的标签对象列表，该标签内容为合法的PBOC标签的列表,即TLV中T的列表 | 参考输出数据中的tag标签值。如果标签值含有DF78，则将55域tag打包到DF78，原始的55域tag不上传 |
| 4F | B | 5-16 | 选中的AID | 当POS为不具备显示能力时由外部显示并选择的AID |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交易相关数据 (TLV格式) | LL..4000 | 参考如下标签列表 |

标签列表

| tag标签值 | 属性 | 长度 （单位：字节） | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9F06 | B | 5-16 | 卡片AID |  |
| 9F26 | B | 8 | 应用密文 | AC |
| 9F27 | B | 1 | 密文信息数据 |  |
| 9F10 | B | 最大到32 | 发卡行应用数据 | IAD |
| 9F37 | B | 4 | 不可预知数 |  |
| 9F36 | B | 2 | 应用交易计数器 | ATC |
| 95 | B | 5 | 终端验证结果 | TVR |
| 9A | CN（包含6位有效数字，格式YYMMDD） | 3 | 交易日期 |  |
| 9C | CN（包含2位有效数字） | 1 | 交易类型 |  |
| 9F02 | CN（包含12位有效数字） | 6 | 授权金额 |  |
| 5F2A | CN（包含3位有效数字） | 2 | 交易货币代码 |  |
| 82 | B | 2 | 应用交互特征 |  |
| 9F1A | CN（包含2位有效数字） | 2 | 终端国家代码 |  |
| 9F03 | CN（包含12位有效数字） | 6 | 其它金额 |  |
| 9F33 | B | 3 | 终端性能 |  |
| 9F74 | A | 6 | 电子现金发卡行授权码 |  |
| 9F34 | B | 3 | 持卡人验证方法结果 | CVM |
| 9F35 | CN（两位有效数字） | 1 | 终端类型 |  |
| 9F1E | AN | 8 | 接口设备序列号 | IFD |
| 84 | B | 5～16 | 专用文件名称 |  |
| 9F09 | B | 2 | 软件版本号 |  |
| 9F41 | CN（包含4到8个有效数字） | 2～4 | 交易序列计数器 |  |
| 9F63 | B | 16 | 卡产品标识信息 |  |
| 5F34 | B | 1 | 卡序列号 |  |
| 5A | B | 10 | 主帐号 |  |
| 57 | B | VAR | 二磁道等效信息 | 如果返回的二磁道等效信息未加密，长度应为 19 个字节，如果加密按照要求为准。 |
| 5F24 | B | 3 | 应用失效日期 |  |
| DF36 | B | 8 | 联机密码 |  |
| DF37 | B | 1 | 指示POS以外的设备提示用户输入密码或显示选择界面 | 0x00 /*不需要输入密码*/ 0x01 /*脱机密码*/ 0x02 /*最后一次脱机密码*/ 0x03 /*联机密码*/ 0x06 /*IC卡应用选择*/ 0x0B /*电子现金阈值超出时联机密码*/ |
| DF75 | B | 1 | 执行结果 | 0x00/*成功*/ 0x01/*交易授受*/ 0x02/*交易拒绝*/ 0x03/*联机*/ 0x04/*第二个Generate AC返回AAC*/ 0xFF/*交易失败*/ 0xFE/*FALLBACK*/ 0xFC /*取消*/ |
| DF76 | B | 4 | 错误码（用于输出内部错误码） | 小端模式的INT数据 |
| DF77 | B | VAR | 最大 | 电子现金交易明细 |
| DF78 | B | VAR |  | 当存在该tag时，PBOCARQC请求的55域信息加密存放在此tag，在55域中出现的tag将不在前述的tag中出现 |
| DF79 | ANS | VAR |  | KSN |
| DF7B | B | Var | 侯选 AID列表显示并让用户选择 | 用于指示POS以外的设备显示侯选 AID列表并提示用户选择. |

候选AID列表的标签列表：

| 参数tag值 | 参数属性 | 参数长度（byte） | 参数名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4F | b | 变长 | aid | AID应用标识符 |
| 9F12 | b | 变长 | preferred_name | 应用优先名 |

PBOC二次授权0x1C 0x06

指令：0x1C 0x06

描述：实现发行卡认证、发卡行脚本处理、联机不成功的后续处理，完成第二次Generate AC

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交易相关数据 (TLV格式) | LL..4000 | 参考如下标签列表 |
| 2 | 标识 | 1 | 0x00 通用 0x01 银商 0x02 拉卡拉 |

标签列表

| tag标签值 | 长度 （单位：字节） | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8A | 2 | B | 授权响应码，如无法联机，授权响应码由交易系统指定构造 |
| 89 | 6 | B | 授权码，授权机构为每一个批准的交易提供的值 |
| 71 | VAR | B | 发卡行脚本1 |
| 72 | VAR | B | 发卡行脚本 2 |
| 91 | VAR（8～16） | B | 发卡行认证数据 |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交易相关数据 (TLV格式) | LL..4000 | 参考如下标签列表 |

标签列表：

| tag标签值 | 长度 （单位：字节） | 属性 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9F26 | 6 | B | 应用密文 |  |
| 9F36 | 2 | B | 应用交易计数器 |  |
| 9F37 |  |  | 不可预知数 |  |
| 95 | 5 | B | 终端验证结果 |  |
| 9A | 3 | B | 交易日期 |  |
| 9C | 1 | B | 交易类型 |  |
| DF31 | VAR | B | 脚本处理结果 |  |
| DF75 | 1 | B | 执行结果 | 0x00/*成功*/ 0x01/*交易授受*/ 0x02/*交易拒绝*/ 0x03/*联机*/ 0x04/*第二个Generate AC返回AAC*/ 0xFF/*交易失败*/ 0xFE/*FALLBACK*/ 0xFC /*取消*/ |
| DF76 | 4 | B | 错误码（用于输出内部错误码） | 小端模式的INT数据 |
| DF78 | B | VAR |  | 当存在该tag时，PBOCARQC请求的55域信息加密存放在此tag，在55域中出现的tag将不在前述的tag中出现 |

PBOC流程结束0x1C 0x07

指令：0x1C 0x07

描述：PBOC流程结束

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结束状态 | 1 | 0x00 成功 0x01 失败 |
| 2 | 标识 | 1 | 0x00通用 0x01 银商 0x02 拉卡拉 |

- 响应报文

数据：无

qPBOC流程0x1C  0x08

指令号：0x1C  0x08

描述：该指令用于POS执行qPboc流程

- 输入数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交易相关数据 | LL..4000 | 参考如下qPboc标准流程标签列表 |
| 2 | 标识 | 1 | 0x00通用 0x01 银商 0x02 拉卡拉 |

标签列表

| tag标签值 | 长度 （单位：字节） | 属性 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9F02 | 6 | B | 授权金额 |  |
| 9C | 1 | B | 交易类型 |  |
| DF7C | 1 | B | 自定义的交易类型 | 0x0B/*快速消费*/ 0x0E/*非接触查日志*/ 0x25/*非接触余额查询 |
| DF35 | VAR |  | 需要响应的标签对象列表，该标签内容为合法的PBOC标签的列表,即TLV中T的列表 | 参考输出数据中的tag标签值 |

- 输出数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交易相关数据 | LL..4000 | 参考如下qPboc标准流程标签列表 |

qPboc标准流程标签列表：

| 参数tag | 参数名称 |
| --- | --- |
| 9F26（tag） | 应用密文 |
| 9F27（tag） | 应用信息数据 |
| 9F10（tag） | 发卡行应用数据 |
| 9F37（tag） | 不可预知数 |
| 9F36（tag） | 应用交易计数器 |
| 95（tag） | 终端验证结果 |
| 9A（tag） | 交易日期 |
| 9C（tag） | 交易类型 |
| 9F02（tag） | 交易金额 |
| 5F2A（tag） | 交易货币代码 |
| 82（tag） | 应用交互特征 |
| 9F1A（tag） | 终端国家代码 |
| 9F03（tag） | 其它金额 |
| 9F33（tag） | 终端性能 |
| 9F34（tag） | 持卡人验证结果 |
| 9F35（tag） | 终端类型 |
| 9F1E（tag） | 接口设备序列号（可选） |
| 84（tag） | 专用文件名称 |
| 9F09（tag） | 应用版本号 |
| 9F41（tag） | 交易序列计数器 |
| 9F63 | 卡产品标识（可选） |
| 91（tag） | 发卡行认证数据 |
| 71（tag） | 发卡行脚本1 |
| 72（tag） | 发卡行脚本2 |
| DF75（tag） | 0x00/*成功*/ 0x01/*交易授受*/ 0x02/*交易拒绝*/ 0x03/*联机*/ |

取末当前交易信息0x1C 0x09

指令：0x1C 0x09

描述：获取当前交易完成后冲正信息，TC(如果有脚本处理结果，包含脚本处理结果)等，如果无TLV，按照双方协商处理

- 请求报文

数据：如没有TLV TAG下送，按照双方协商结果

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模式 | 1 | 0x01 0x02 |
| 2 | 标识 | 1 | 0x01 银商 0x02 拉卡拉 |

- 响应报文

数据：如没有TLV TAG下送，按照双方协商结果

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | LL...4000 |  |

天津津通卡脱机数据认证流程0x1C  0x10

指令号：0x1C  0x10

描述：该指令用于IM81内K21执行动态签名验证流程，并等到相关数据信息

- 输入数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | 1 | 0x02 拉卡拉 |

- 输出数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交易相关数据 | LL..4000 | 必须返回的标签如下 |

标签列表：

| 参数tag | 参数名称 |
| --- | --- |
| B1（tag） | 持卡人姓名 |
| B2（tag） | 持卡人身份证号 |
| B3（tag） | 持卡人持卡人编号 |
| 57（tag） | 磁道2等效数据 |

客显模块类

获取版本指令0x20 0x01

指令：0x20 0x01

描述：该指令用于获取客显版本。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | 1 | 0x01 N550设备 |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本号 | LL..128 | 版本号 不存在 失败 |

设置亮度指令0x20 0x02

指令：0x20 0x02

描述：该指令用于设置客显亮度。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | 1 | 0x01 N550设备 |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态 | 2 | 0x30 0x31 成功 不存在 失败 |

设置显示内容指令0x20 0x03

指令：0x20 0x03

描述：该指令用于设置客显内容。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | 1 | 0x01 N550设备 |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态 | 2 | 0x30 0x31 成功 不存在 失败 |

关闭客显指令0x20 0x04

指令：0x20 0x04

描述：该指令用于关闭客显。

- 请求报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | 1 | 0x01 N550设备 |

- 响应报文

数据：

| ID | 数据域 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态 | 2 | 0x30 0x31 成功 不存在 失败 |

附录A-脚本打印命令规范

1、命令总览

| 分类前缀 | 命令 | 参数 1 | 参数 2 | 参数 3 | 参数 4 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | hz | 字体大小 (s,n,l,sn,sl,nl) s（小字体）：一行打印24个； n（标准字体）：一行打印16个； l（大字体）：一行打印12个； sn：小字体宽度，标准字体高度； sl：小字体宽度，大字体高度； nl：标准字体宽度，大字体高度； |  |  |  | 汉字样式 |
|  | asc | 字体大小 (s,n,l,sn,sl,nl) s（小字体）：一行打印48个； n（标准字体）：一行打印32个； l（大字体）：一行打印24个； sn：小字体宽度，标准字体高度； sl：小字体宽度，大字体高度； nl：标准字体宽度，大字体高度； |  |  |  | 西方样式 |
|  | gray | [1，10] 默认5 |  |  |  | 灰度/浓度，文字粗细（对于只支持加粗的打印机进行如下操作：1~5为标准，6~10为加粗） |
|  | yspace | [0, 60] 默认6 |  |  |  | 行间距 |
|  | barcode | 单条条码宽度（从效果来看，建议宽度>=2） [1，8] 默认2 | 期望高度 [1，320]且必须是8的倍数 默认64 |  |  | 条码样式 |
|  | qrcode | 期望高度 (int) 不超过打印边界 默认100 | 纠错级别 [0,3] 一般为2 |  |  | 二维码样式 |
|  | NLFONT | 汉字字体(对应字体的枚举值) | 英文字体(对应字体的枚举值) | 打印模式(可选) 0—横向放大、纵向放大 1 —横向放大、纵向正常 2 —横向正常、纵向放大 3 —横向正常、纵向正常 |  |  |
|  | NLPRNOVER |  |  |  |  | 打印完的走纸，让打印的数据走出纸仓 |
| * | text | 显示位置 (l,c,r, x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 “x:偏移量”模式中，偏移量为具体的值，0~384，例如：x:120 | 字符数据 (string) |  |  | 打印文字 |
|  | underline | 显示位置 (l,c,r, x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 “x:偏移量”模式中，偏移量为具体的值，0~384，例如：x:120 | 字符数据 (string) |  |  | 加下划线的文字打印 |
|  | feedline | 行数(int) 走纸类型 l:行走纸 p：像素走纸 |  |  |  | 进/退纸 正数为进纸，负数为退纸 不加l或p，命令后直接加int整型，默认行走纸 |
|  | line |  |  |  |  | 打印一条分隔符 |
|  | barcode | 显示位置 (l,c,r, x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 “x:偏移量”模式中，偏移量为具体的值，0~384，例如：x:120 | 数据 (String) |  |  | 打印条码 |
|  | qrcode | 显示位置 (l,c,r, x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 “x:偏移量”模式中，偏移量为具体的值，0~384，例如：x:120 | 数据 (String) |  |  | 打印二维码 |
|  | image | 显示位置 (l,c,r, x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 “x:偏移量”模式中，偏移量为具体的值，0~384，例如：x:120 | 大小 (X*Y) X:宽度 Y:高度 如:128*64 | 图像数据 (#logo:, data:, path:) #logo:寻找设备中标识为logo的图片数据。 data:基于bmp单色格式的图像数据，格式如下： data:数据编码;数据。 其中： 数据编码如下：base64 示例如下： data: base64; R0lGODlhuA...; path:后面跟上所要打印png图片在安卓文件系统上的绝对地址，如：path：yz:95;/data/share/ys.png.如果有yz:域表示手动设置阈值，’yz:’后面为所需要设置的阈值，并以’;’结束，后面再跟上图片文件路径，没有’yz:’域则表示自动设置阈值。 |  | 打印图像 |
|  | pause | 暂停时间（单位秒） |  |  |  | 暂停指定的时间（适用场景：多联打印情况，先打商户联，再打用户联） |
|  | test_link | 显示位置 (l,c,r, x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 ―x:偏移量‖模式 中，偏移量为具 体的值，0~384， 例如：x:120 | 字符数据 (string) |  |  | 使用该条命令传入 的字符不会马上打 印，等待下一条 test_link或test命令 加入后一起打印， 从而实现一行打印 两种字体。 有以下几点限制： 1.单条 test_link 命 令传入的数据量不 允许超过一行 384bits.4 2.接在 test_link 命 令后的字符打印命 令必须以左对齐模 式传入。将会紧跟 在上一条打印指令 后打印。 3.打印放大缩小模 式是以每行为标准 进行缩放，编写脚 本时需要注意，将 以本行最后配置的 缩放模式为准。 |

注：!NLFONT命令中的字体枚举如下：

// 汉字字体枚举值

typedef enum {

PRN_HZ_FONT_24x24 = 1,

PRN_HZ_FONT_16x32 ,

PRN_HZ_FONT_32x32 ,

PRN_HZ_FONT_32x16 ,

PRN_HZ_FONT_24x32 ,

PRN_HZ_FONT_16x16 ,

PRN_HZ_FONT_12x16 ,

PRN_HZ_FONT_16x8 ,

PRN_HZ_FONT_24x24A ,			/**<自有宋体24x24点阵*/

PRN_HZ_FONT_24x24B ,			/**<仿宋24x24点阵*/

PRN_HZ_FONT_24x24C ,			/**<楷体24x24点阵*/

PRN_HZ_FONT_24x24USER ,

PRN_HZ_FONT_12x12A ,			/**<宋体12x12点阵*/

PRN_HZ_FONT_16x24 ,

PRN_HZ_FONT_16x16BL,			/*16x16粗体*/

PRN_HZ_FONT_24x24BL,			/*24x24粗体*/

PRN_HZ_FONT_48x24A ,

PRN_HZ_FONT_48x24B ,

PRN_HZ_FONT_48x24C ,

PRN_HZ_FONT_24x48A ,

PRN_HZ_FONT_24x48B ,

PRN_HZ_FONT_24x48C ,

PRN_HZ_FONT_48x48A ,

PRN_HZ_FONT_48x48B ,

PRN_HZ_FONT_48x48C ,

}EM_PRN_HZ_FONT;

// 英文字体枚举值

typedef enum {

PRN_ZM_FONT_8x16 = 1,

PRN_ZM_FONT_16x16 ,

PRN_ZM_FONT_16x32 ,

PRN_ZM_FONT_24x32 ,

PRN_ZM_FONT_6x8 ,

PRN_ZM_FONT_8x8 ,

PRN_ZM_FONT_5x7 ,

PRN_ZM_FONT_5x16 ,

PRN_ZM_FONT_10x16 ,

PRN_ZM_FONT_10x8 ,

PRN_ZM_FONT_12x16A ,       /**<MSGothic粗体12x16点阵*/

PRN_ZM_FONT_12x24A ,				/**<Gulimche字体12x24点阵*/

PRN_ZM_FONT_16x32A ,				/**<MSGothic粗体16x32点阵*/

PRN_ZM_FONT_12x16B ,				/**<MSGothic粗体12x16点阵*/

PRN_ZM_FONT_12x24B ,				/**<MSGothic粗体12x24点阵*/

PRN_ZM_FONT_16x32B ,				/**<MSGothic粗体16x32点阵*/

PRN_ZM_FONT_12x16C ,				/**<楷体粗体12x16点阵*/

PRN_ZM_FONT_12x24C ,				/**<楷体粗体12x24点阵*/

PRN_ZM_FONT_16x32C ,				/**<楷体粗体16x32点阵*/

PRN_ZM_FONT_24x24A ,

PRN_ZM_FONT_32x32A ,

PRN_ZM_FONT_24x24B ,

PRN_ZM_FONT_32x32B ,

PRN_ZM_FONT_24x24C ,

PRN_ZM_FONT_32x32C ,

PRN_ZM_FONT_12x12 ,

PRN_ZM_FONT_12x12A ,

PRN_ZM_FONT_12x12B ,

PRN_ZM_FONT_12x12C ,

PRN_ZM_FONT_8x12 ,

PRN_ZM_FONT_8x24,

PRN_ZM_FONT_8x32,

PRN_ZM_FONT_12x32A,

PRN_ZM_FONT_12x32B,

PRN_ZM_FONT_12x32C,

PRN_ZM_FONT_8x16BL,		/*8x16粗体,枚举值36*/

PRN_ZM_FONT_16x16BL,

PRN_ZM_FONT_12x24BL		/*12x24粗体,枚举值38*/

}EM_PRN_ZM_FONT;

2、说明

2.1 命令分类

“!”表示设置型命令，用来设置样式。一旦设置，后续的打印都会受到影响。

“*”表示输出型命令，用来输出文字、图片、条码或二维码。

2.2 命令符号

与分类前缀构成唯一的指令标识。终端根据此标志调用相应的驱动接口。

2.3 参数

每种打印命令都需要传入参数，且参数数量固定不变。不同指令的参数数量从1到4个不等。参数间以一个空格间隔开。

3、输出

使用任何一个命令输出内容后，都将自动换行。内容如果用来表示多行，则需要对换行符号转义，使用”\n”两个字符表示换行。

4、示例

输入以下指令:

指令

!hz n !asc n ! gray 10 ! yspace 8 *image c 128*64 #ums 或者 *image c 128*64 data: base64;R0lGODlhuAE8D/i….. *text c 银联商务-全民付交易凭条 ................... !hz l !asc l *text c 全民付，全民生活便利付 *text c 客服电话：95534

得到以下结果:

"银联商务—全民付交易凭条" …… “全民付，全民付生活便利付” 客服电话：95534

附录B- Memory 操作 APDU 命令

存储卡/逻辑加密读写操作指令按 ISO7816-4 标准封装，包括一个 5 个字节组成的命令头。每个命令头由 5 个连
续字节CLA、 INS、 P1、 P2、 P3 组成：
——CLA：命令代码；
——INS：指令代码；
——P1、 P2：附加参数；
——根据不同的 INS， P3 指明发送给 IC 卡的命令字节长度（命名为 Lc）或期待 IC 卡响应的最大数据长度（命
名为 Le）。
POS Memory 卡操作支持的命令格式有以下两种：
1、 CLA INS P1 P2 Lc Data
2、 CLA INS P1 P2 Le
对于存储卡和逻辑加密卡， CLA 取值为 0。
INS 为读写指令代码，基本指令代码有：
INS=0x0E---对存储卡/逻辑加密卡作擦除操作；
INS=0x20---验证逻辑加密卡的密钥或擦除密钥；
INS=0xB0---从存储卡/逻辑加密卡读取数据；
INS=0xD0---将数据写往存储卡/逻辑加密卡；
P1、 P2 设定操作的启始地址和相关参数。
Lc 说明写往存储卡/逻辑加密卡的数据长度。
Data 包含写往存储卡/逻辑加密卡的数据，其长度应当等于 Lc。
Le说明从存储卡/逻辑加密卡读取数据的长度；

响应指令格式如下：
Data SW1 SW2
Data 为读取的数据，长度小于或等于Le。
SW1、SW2 为命令处理的结果，或称之为状态字节，下面列出一些在读写存贮卡/逻辑加密卡状态字节(SW1 SW2)
的编码和含义：
90 00 ----- 命令执行正常
63 Cx ----- 校验密钥失败， x 表示允许重试的次数
67 00 ----- 长度错误，指 Lc 错误，这通常是 Lc=0
69 83 ----- 认证方法(密钥)锁定
6A 86 ----- P1 P2 参数错误
6C xx ----- 长度错误，指 Le 错误，这通常是 Le=0， xx 指示正确的长度
6E 00 ----- 类型不支持（指 CLA 不是 00）
6D 00 ----- 指令（ INS）错误，不支持该指令（ INS）
另外，用户编程时也应当考虑 IC 卡读写命令本身返回的错误类型，针对存贮卡/逻辑加密卡， IC 卡读写命令的
应答格式与 CPU 卡相同，返回的标志有：
0XFFFFFFF9： IC 卡读写前，应当先给 IC 卡上电
0XFFFFFFFA： IC 卡读写命令参数数目不对
0XFFFFFFFC： IC 卡被抽走
0XFFFFFFFF：读写出错或 IC 卡无应答
AT24C01A/02/04/08/16/32/64 说明
1. 读存贮器(Read Memory) 指令格式说明：
CLA INS P1 P2 Le
00 B0 Add1 Add2 Le
响应格式：
Data SW1 SW2
其中:
Add1 ---- 启始地址的高字节；
Add2 ---- 启始地址的低字节；
Le ---- 要读数据的字节长度， Le<254，如果要读数据的长度>=254，可分两次读。
Data ---- 读出的数据, 其字节长度为 Le。
状态字节 SW1、 SW2 含义如下：
90 00 ----- 命令执行正常
6A 86 ----- P1 P2 参数错误
6C xx ----- 长度错误，指 Le 错误，这通常是 Le=0， xx 指示正确的长度
6D 00 ----- 指令（ INS）错误
2. 写存贮器(Write Memory) 指令格式说明
CLA INS P1 P2 Lc Data
00 D0 Add1 Add2 Lc Data
响应格式：
Data SW1 SW2其中:
Add1 ---- 启始地址的高字节；
Add2 ---- 启始地址的低字节；
Lc ---- 要写数据的字节长度， Lc<254，如果要写数据的长度>=254，可分两次读。
Data ---- 要写的数据, 其字节长度为 Lc。
状态字节 SW1、 SW2 含义如下：
90 00 ----- 命令执行正常
67 00 ----- 长度错误，指 Lc 错误，这通常是 Lc=0
6A 86 ----- P1 P2 参数错误
6D 00 ----- 指令（ INS）错误
SLE4418/4428 说明
1. 读存贮器(Read Memory) 指令格式说明：
CLA INS P1 P2 Le
00 B0 Add1 Add2 Le
响应格式：
Data SW1 SW2
其中:
Add1 ----位地址最低两位 b1、 b0 为启始地址的高字节，取值范围为(0--3)
----位地址 b6~b2 为 0
----位地址最高位 b7 为 0 时, 只读数据，不包括保护位
为 1 时, 读数据，而且包括保护位；
Add2 ---- 为启始地址的低字节，取值范围为(0--0ffh)；
Le ---- 要读数据的字节长度；
Data ---- 读出的数据；
1) 当只读数据，不包括保护位时, 返回 Data1, Data2, ...
Data1 为读出的第一字节数据, Data2 为读出的第二字节数据 ...
其字节长度为 Le， Le<254，如果要读数据的长度>=254，可分两次读。
2) 当包括保护位时, 返回 Data1,Prot1, Data2,Prot2, ...
Data1 为读出的第一字节数据, Prot1 为第一字节的保护字节, 如是 00h 表示该字节已被写(擦除)保护,
如是 01h 表示该字节未被写保护 ...
Le<127，如果要读数据的长度>=127，可分两次读， Data 的字节长度为 2*Le。
状态字节 SW1、 SW2 含义如下：
90 00 ----- 命令执行正常
6A 86 ----- P1 P2 参数错误
6C xx ----- 长度错误，指 Le 错误，这通常是 Le=0， xx 指示正确的长度
6D 00 ----- 指令（ INS）错误
例如:
假设地址 0100h 的 4 个数据依次为 31 32 33 34, 其中 31 32 有写保护, 33 34 无写
保护. 如要读出地址 0100h 的 4 个数据，不包括保护位, 则对应的命令为:
00 b0 01 00 04
返回为: 31 32 33 34 90 00
如要读出地址0100h 的 4 个数据包括保护位, 则对应的命令为

00 b0 81 00 04
返回为: 31 00 32 00 33 01 34 01
2. 写存贮器(Write Memory) 指令格式说明：
CLA INS P1 P2 Lc
00 D0 Add1 Add2 Lc Data
响应格式：
Data SW1 SW2
其中:
Add1 ----位地址最低两位 b1、 b0 为启始地址的高字节，取值范围为(0--3)
----位地址 b5~b2 为 0
---- 位地址 b7_b6 = 00 时，写数据，不写保护位
b7_b6 = 10 时，写数据和保护位
b7_b6 = 11 时，比较数据和写保护位，
Add2 ---- 为启始地址的低字节，取值范围(0--0ffh)
Lc ---- 要写数据的字节长度, Ln<254，如果要写数据的长度>=254，可分两次写。
Data ---- 要写（或比较）的数据，其字节长度为 Lc。
状态字节 SW1、 SW2 含义如下：
90 00 ----- 命令执行正常
67 00 ----- 长度错误，指 Lc 错误，这通常是 Lc=0
6A 86 ----- P1 P2 参数错误
6D 00 ----- 指令（ INS）错误
例如:
要写四个数据 31 32 33 34 到地址 0100h, 则对应的命令为:
00 d0 01 00 04 31 32 33 34
要写四个数据 31 32 33 34 到地址 0100h, 并且这四个数据都要有写保护，则对应的命令为:
00 d0 81 00 04 31 32 33 34
要使地址为 0100h 的四个数据 31 32 33 34 写保护, 则对应的命令为:
00 d0 c1 00 04 31 32 33 34
3. 验证密钥(Check Secret Code， SLE4428 专用) 指令格式说明：
CLA INS P1 P2 Lc Data
00 20 00 00 02 xx xx
响应格式：
SW1 SW2
其中:
xx xx ---- 为两个字节的密码
对于 SLE4428 来说, 密码地址为 3feh, 密码长度为 2 个字节, 错误计数器地址为 3fdh. 当密码操作成功时, 错误
计数器内容被擦除为 0ffh; 当密码操作失败时,错误计数器中有一位为 1 的将被写成 0。连续 8 次验证密钥失败，
SLE4428 写操作将被锁定。
状态字节 SW1、 SW2 含义如下：
90 00 ----- 验证密钥成功
63 Cx ----- 校验失败，x 表示允许重试的次数
67 00 ----- Lc 长度错误

69 83 ----- 认证方法(密钥)锁定
6A 86 ----- P1 P2 参数错误
6D 00 ----- INS 错误SLE4432/4442 说明
1. 读存贮器(Read Memory) 指令格式说明
CLA INS P1 P2 Le
00 B0 P1 Add Le
响应格式：
Data SW1 SW2
其中：
参数 P1，表示所读的存贮区域
00：表示读数据存贮区
80：表示读保护存贮区
C0：表示读保密存贮区
参数 Add，表示读起始地址
参数 Le，要读数据的字节长度， Le<254，如果要读数据的长度>=254，可分两次读。
Data 为读出的数据，数据的字节长度为 Le
状态字节 SW1、 SW2 含义如下：
90 00 ----- 命令执行正常
6A 86 ----- P1 P2 参数错误
6C xx ----- 长度错误，指 Le 错误，这通常是 Le=0，xx 指示正确的长度
6D 00 ----- 指令（ INS）错误 6A 81 ----- 功能不支持，指 P1 错误
1) 读数据存贮区(Read Main momery) 指令格式说明
00 B0 00 Add Le
其中 Add 取值从 00h 到 FFh, 因为 Sle4432/4442 的数据存贮区长度为 256 个字节，所以 P2+Ln<=256；
2) 读保护存贮区(Read Protection memory) 指令格式说明
00 B0 80 00 04
因 Sle4432/4442 的保护存贮区固定为 32bits (4 bytes)。
3) 读保密存贮区(Read Security memory， Sle4442 专用) 指令格式说明
00 B0 C0 00 04
其中返回的第一个字节为错误计数器(Data of Error Counter)，第二到第四个字节为密钥(Reference Data
Byte)
2. 写存贮器(Write Memory) 指令格式说明
CLA INS P1 P2 Lc Data
00 D0 P1 Add Lc Data
响应格式：
SW1 SW2
参数 P1，表示所写的存贮区域
00：表示写数据存贮区
80：表示写保护存贮区
C0：表示写保密存贮区

参数 Add，表示写起始地址参数 Lc，要写数据的字节长度, Ln<254，如果要写数据的长度>=254，可分两次写。
状态字节 SW1、 SW2 含义如下：
90 00 ----- 命令执行正常
67 00 ----- 长度错误，指 Lc 错误，这通常是 Lc=0
6A 86 ----- P1 P2 参数错误
6D 00 ----- 指令（ INS）错误
1) 写数据存贮区(Update Main momery)指令格式说明
00 D0 00 Add Lc Data
其中 Add 取值从 00h 到 FFh, 因为 Sle4432/4442 的数据存贮区长度为 256 个字节，所以 P2+Ln<=256
2) 写保护存贮区(Write Protection memory)命令：
00 D0 80 Add Lc Data
其中 Add 取值从 00h 到 1Fh, 因为 Sle4432/4442 的保护存贮区长度为 32 个字节，所以 P2+Ln<=32
3) 写保密存贮区(Update Security memory， Sle4442 专用)命令：
00 D0 C0 01 03 xx xx xx
密钥起始地址为 01h, 密钥长度为 03h
3. 验证密钥(Check Secret Code) 指令格式说明
CLA INS P1 P2 Lc Data
00 20 00 00 03 xx xx xx
响应格式：
SW1 SW2
其中:
xx xx xx ----为 3 个字节的 Sle4442 的密钥
状态字节 SW1、 SW2 含义如下：
90 00 ----- 验证密钥成功
63 Cx ----- 校验失败， x表示允许重试的次数
67 00 ----- Lc 长度错误
69 83 ----- 认证方法(密钥)锁定
6A 86 ----- P1 P2 参数错误
AT88SC102/1604/1604B 说明
1. 读存贮器(Read Memory) 指令格式说明：
CLA INS P1 P2 Le
00 B0 Add1 Add2 Le
响应格式：
Data SW1 SW2
其中:
Add1 ---- 启始地址的高字节；
Add2 ---- 启始地址的低字节；
Le ---- 要读数据的字节长度， Le<254，如果要读数据的长度>=254，可分两次读。
Data ---- 读出的数据, 其字节长度为 Le。
状态字节 SW1、 SW2含义如下：
90 00 ----- 命令执行正常6A 86 ----- P1 P2 参数错误
6C xx ----- 长度错误，指 Le 错误，这通常是 Le=0， xx 指示正确的长度
6D 00 ----- 指令（ INS）错误
说明：
指令格式中的 Add1、 Add2 为 IC 卡芯片存储器的绝对地址，与 IC 卡芯片的分区无关， AT88SC102/1604/1604B
的绝对地址与分区的对应关系参见“AT88SC102/1604/1604B 地址与分区对应表”。
2. 写存贮器(Write Memory) 指令格式说明
CLA INS P1 P2 Lc Data
00 D0 Add1 Add2 Lc Data
响应格式：
Data SW1 SW2
其中:
Add1 ---- 启始地址的高字节；
Add2 ---- 启始地址的低字节；
Lc ---- 要写数据的字节长度， Lc<254，如果要写数据的长度>=254，可分两次读。
Data ---- 要写的数据, 其字节长度为 Lc。
状态字节 SW1、 SW2 含义如下：
90 00 ----- 命令执行正常
67 00 ----- 长度错误，指 Lc 错误，这通常是 Lc=0
6A 86 ----- P1 P2 参数错误
6D 00 ----- 指令（ INS）错误
说明：
1）指令格式中的 Add1、Add2为 IC卡芯片存储器的绝对地址，与 IC卡芯片的分区无关，AT88SC102/1604/1604B
的绝对地址与分区的对应关系参见表二“AT88SC102 /1604 /1604B 地址与分区对应表”。
2）“写存贮器操作”只是把存贮器中的相关位由“1”写成“0”，而不能由“0”写成“1”，如“FFH”写成“00H”、“AAH”
或“55H”等，而不能由“00H”写成“FFH”。所以，一般是“先擦后写”。写存储器之前，可能需要执行“擦除存储
器”的操作（ AT88SC1604 /1604B IC 卡，未个人化的 AT88SC102 IC 卡），或执行“验证密钥”中的“验证擦除密钥”
（AT88SC102 IC 卡，个人化后，只能执行“验证擦除密钥”后整区擦除）。
3. 验证密钥(Check Secret Code) 指令格式说明
CLA INS P1 P2 Lc Data
00 20 P1 P2 Lc Data
响应格式：
SW1 SW2
其中:
P1、 P2、 Lc 和 Data 与操作的对应关系参见表一“AT88SC102/1604/1604B 验证密钥参数表”；
状态字节 SW1、 SW2 含义如下：
90 00 ----- 验证密钥成功
63 Cx ----- 校验失败， x 表示允许重试的次数
67 00 ----- Lc 长度错误
69 83 ----- 认证方法(密钥)锁定
6A 86 ----- P1 P2 参数错误
6D 00 ----- INS 错误

表一“AT88SC102/1604/1604B 验证密钥参数表”

| IC 卡类型 | 验证密钥类型 | P1 | P2 | Lc | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT88SC102 | 卡密钥（ SCAC） | 0 | 0 | 2 | 2 字节密钥 |
|  | 应用 1 区擦除密钥（ EZ1） | 1 | 1 | 6 | 6字节密钥 |
|  | 应用 2 区擦除密钥（ EZ2） | 1 | 2 | 4 | 4字节密钥 |
| AT88SC1604/ AT88SC1604B | 卡密钥（ SCAC） | 0 | 0 | 2 | 2字节密钥 |
|  | 应用 1 区密钥（SC1） | 0 | 1 | 2 | 2字节密钥 |
|  | 应用 2 区密钥（ SC2） | 0 | 2 | 2 | 2字节密钥 |
|  | 应用 3 区密钥（ SC3） | 0 | 3 | 2 | 2字节密钥 |
|  | 应用 4 区密钥（ SC4） | 0 | 4 | 2 | 2字节密钥 |
|  | 应用 1 区擦除密钥（ EZ1） | 1 | 1 | 2 | 2字节密钥 |
|  | 应用 2 区擦除密钥（ EZ2） | 1 | 2 | 2 | 2字节密钥 |
|  | 应用 3 区擦除密钥（ EZ3） | 1 | 3 | 2 | 2字节密钥 |
|  | 应用 4 区擦除密钥（ EZ4） | 1 | 4 | 2 | 2字节密钥 |

4. 擦除存贮器(Erase Memory) 指令格式说明
CLA INS P1 P2 Lc Data
00 0E Add1 Add2 Lc
响应格式：
SW1 SW2
其中:
Add1 ---- 启始地址的高字节；
Add2 ---- 启始地址的低字节；
Lc ---- 要擦除的字节长度， Lc<255，如果要写数据的长度>=255，可分两次擦除。
状态字节 SW1、 SW2 含义如下：

90 00 ----- 命令执行正常
67 00 ----- 长度错误，指 Lc 错误，这通常是 Lc=0
6A 86 ----- P1 P2 参数错误
6D 00 ----- 指令（ INS）错误
说明：
1）擦除，是将对应地址的存储器写成“FFH”。
2）指令格式中的 Add1、 Add2 为 IC 卡芯片存储器的绝对地址，与 IC 卡芯片的分区无关，
AT88SC102/1604/1604B 的绝对地址与分区的对应关系参见表二“AT88SC102 /1604 /1604B 地址与分区对应表”。
3）个人化后的 AT88SC1604 /1604B IC 卡，执行“擦除存储器”的操作前，必须验证该区的擦除密钥，而后可以
逐字节擦除；个人化后的 AT88SC102 IC 卡，验证擦除密钥后整区自动擦除。
4）对于 AT88SC102 IC 卡，无论是否个人化，擦除是按“双字节”为单位执行的，指令格式中，开始地址必须
是偶数， Lc 为要擦除的字节长度，当然也是偶数。
表二“AT88SC102 /1604 /1604B

| AT88SC102 /1604 /1604B 地址与分区对应表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT88SC102 |  |  | AT88SC1604 |  |  | AT88SC1604B |  |
| 分区 | 启始地址 | 字节长度 | 分区 | 启始地址 | 字节长度 | 启始地址 | 字节长度 |
| FZ | 0 | 2 | FZ | 0 | 2 |  |  |
| IZ | 2 | 8 | IZ | 2 | 8 |  |  |
| SC | 10 | 2 | SC | 10 | 2 |  |  |
| SCAC | 12 | 2 | SCAC | 12 | 1 |  |  |
| CPZ | 14 | 8 | CPZ | 13 | 8 |  |  |
| AZ1 | 22 | 64 | SC1 | 21 | 2 |  |  |
| EZ1 | 86 | 6 | S1AC | 23 | 1 |  |  |
| AZ2 | 92 | 64 | EZ1 | 24 | 2 |  |  |
| EZ2 | 156 | 4 | E1AC | 26 | 1 |  |  |
| EC2 | 160 | 16 | AZ1 | 27 | 1195 |  |  |
| MTZ | 176 | 2 | SC2 | 1222 | 2 |  |  |
|  |  |  | EZ2 | 1224 | 2 |  |  |
|  |  |  | E2AC | 1226 | 1 |  |  |
|  |  |  | AZ2 | 1227 | 256 |  |  |
|  |  |  | SC3 | 1483 | 2 |  |  |
|  |  |  | EZ3 | 1485 | 2 |  |  |
|  |  |  | E3AC | 1487 | 1 |  |  |
|  |  |  | AZ3 | 1488 | 256 |  |  |
|  |  |  | SC4 | 1744 | 2 |  |  |
|  |  |  | EZ4 | 1746 | 2 |  |  |
|  |  |  | E4AC | 1748 | 1 |  |  |
|  |  |  | AZ4 | 1749 | 256 |  |  |
|  |  |  | MTZ | 2005 | 2 |  |  |

附录C-电子签名

电子签字图像格式
利用电子签字板进行数字签字的原始图像为二值点阵图像，图像格式采用单色位图文件格式（ BMP）或者可
移植位图格式(PBM)。单色位图文件格式中，从下到上，从左到右，每8个点为1个字节，高位在左，低位在右，
按字节顺序存储。可移植位图格式中，从上到下，从左到右，每8个点为1个字节，高位在左，低位在右，按字
节顺序存储。 0表示白色， 1表示黑色。
对于图片大小可支持最小237×79（宽高比3:1），最大为600×300（宽高比2:1）
237×79（宽高比3:1）：数据大小为237 × 79 ÷ 8 = 2340字节。
600×300（宽高比2:1）：数据大小为600 × 300 ÷ 8 = 22500字节。
交易特征码与电子签字合成
由POS终端签字输入请求报文中的交易要素合成8字节十六进制特征码，以Times New Roman字符形式显示
在电子签字居中位置，确保电子签名与特征码重叠，对于大小为237×79（宽高比3:1）的图片可采用12号-14
号字体，对于大小为600×300（宽高比2:1）的图片可采用16-18号字体。当签字完成，电子签字板存储该合成
图片并向终端发起签字输入完成响应报文，将合成电子签字图片上送至POS终端。
合成图像压缩
以JBIG二值图像压缩算法对加入特征一维码的图像数据进行压缩，根据图片大小以及签字的不同，压缩后不会超过1000字节。对于签字图像压缩后超过1000字节情况，
POS终端将进行传统纸质打单签字操作。
压缩算法

对电子签字位图的压缩主要是为了减少电子签字上送到后台的传输时间。 POS终端进行压缩，后台系统进行
对应解压缩。压缩和解压缩应该以电子签字无损为原则。
为减少电子签字位图数据的上送时间，需要对位图数据进行适当的无损压缩。由于手写签字是一种自然输
入数据，在局部区域上会产生“抖动”，形成一些短的白行程或黑行程。而一般的行程编码，如基于Huffman的
LZW、 G3、 G4，均不能对这些局部抖动进行有效的压缩。
压缩算法采用JBIG作为签字凭证图片的数据压缩标准。 JBIG是一种无损图像的压缩标准，从联合二值图像
专家组（ Joint Bi-level Image Experts Group），由ISO／IEC standard 11544 ITU-T recommendation T.82
所标准化而来。 JBIG结合了预测建模、自适应和无损编码等技术，选择算术编码作为数字压缩的基础。 JBIG使用多个模型的复合算术编码，每个模型都有一个二元表给出黑、白像素的概率，这样的模型的个数在1024到4096
之间。

上图中，原始图像数据经过多轮的处理过程， I(D)、 I(D-1)、……I(1)、 I(0)，分别是基本图像每次降低
分辨率的结果，而C(D)、 C(D-1)、……C(1)、 C(0)分别是每轮得到的差分层编码器信息。差分层编码的过程包
括：典型预测确定性预测适应模板模型确定自适应编码器。然后将I(D) … I(0)的数据，以及C(D) …
C(0)的数据按照规则写入压缩文件流中。
对于压缩算法的流程可简单概括如下：
对于压缩算法的流程可简单概括如下：
1. 将原始BMP图像转换为pbm格式，读入pbm文件数据
2. 初始化JBIG1编码器
3. 确定不同分辨率的总层数
4. 确定会被写入目标文件的最高层和最低层
5. 确定位描述的格式，确定最大的AT运动窗口，以及0层的每条带的行数
6. 编码及写入目标文件过程
以条带为单位对图像进行分块处理
每个条带按层顺序处理，包括降低分辨率和差分层编码
7. 编码结束

附录D-磁道加密算法

- 银联

- 取磁道数据中需要做加密处理的16字节数据（若磁道的数据为奇数个，则只对从倒数第二位往前数的16字节进行加密处理；若磁道的数据为偶数个，则只对从倒数第三位往前取的16字节进行加密处理；若磁道数据少于17则返回错误）；

2) 将1)中的16字节数据压缩成bcd码；

3) 对压缩后的8字节bcd码进行des加密；

3) 将加密后的数据转成ascii码；

4) 将转换后的ascii码放回原先位置与其他原始数据组合起来作为加密后的密文。

例：

密钥明文为：44444444444444445555555555555555

二磁道数据：31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A3 BD 30 35 30 38 32 30 31 37 38 31 39 39 39 31 36 38 33 30 32

即：1234567890123456789＝0508201781999168302

三磁道数据：

39 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3D 31 35 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 38 31 39 39 39 32 31 36 30 30 30 30 30 35 30 38 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 3D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

即991234567890123456789=156000000000000000000378199921600000508000000000000000000000=000000000003=0000000000

则需要做加密处理的二磁道数据的16字节为：

30 38 32 30 31 37 38 31 39 39 39 31 36 38 33 30

压缩成bcd码为：0820178199916830

Des加密后为：00C7D89A1F2185BC

转为ascii为：30 30 43 37 44 38 39 41 31 46 32 31 38 35 42 43

则加密后的二磁道数据密文为：

31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A3 BD 30 35 30 30 43 37 44 38 39 41 31 46 32 31 38 35 42 43 32

需要做加密处理的三磁道数据的16字节为：

30 30 30 30 30 30 33 3D 30 30 30 30 30 30 30 30

压缩成bcd码为：0000003D00000000

Des加密后为：EE162D0FF301082C

转为ascii码后为：45 45 31 36 32 44 30 46 46 33 30 31 30 38 32 43

则加密后的三磁道数据密文为：

39 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3D 31 35 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 38 31 39 39 39 32 31 36 30 30 30 30 30 35 30 38 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3D 30 30 30 30 30 45 45 31 36 32 44 30 46 46 33 30 31 30 38 32 43 30 30

- 银商

1) 取ksn前八位作为随机数

2) 使用mac密钥对随机数进行加密作为新的加密密钥的前八位

3) 随机数与0xff进行异或得到随机数2 使用密钥对随机数2 进行加密得到新加密密钥的后8位

4) 将流水号转换成ascll码作为加密数据的前12位

5) 将流水号的后6个字节的数据作为加密数据的13-18为的数据

6) 将csn作为19-28的数据

7) 将传入的磁道数据作为29只有的数据如果总的数据大小不是8的倍数补0

8) 使用新的密钥对数据进行加密（8个一组进行加密）得到最后的密文

- 擎动

1) 将传下来的随机数作为数据1的前8位 01 02 03 04 05 06 07 08

2) 系统获取8位随机数作为数据1接下来的8位 76 5c 8c 3c 79 3f 6a 83

3) 使用密钥对数据1进行des加密得到数据2 AE38EF6DEAAD290F 3C990279E3EBFFB2

4) 数据2与16个0xFF异或得到数据3 51C710921552D6F0C366FD861C14004D

5) 将传入磁道数据的大小作为数据4的第一个字节，将磁道数据压缩成hex作为数据4接下来的数据 1C1626897866125866878215665547

6) 将数据3的前4个字节作为数据5的前4个字节 51C71092

7) 将数据4的数据作为数据5接下来的数据51C71092 1C1626897866125866878215665547

8) 将数据3的5-16个数据作为数据5接下来的数据51C71092 1C162689 7866125866878215665547  1552D6F0C366FD861C14004D

9) 检测数据5的大小若不是8的倍数用0x00补齐51C71092 1C1626897866125866878215665547  1552D6F0C366FD861C14004D 00

10) 数据5每8个字节数据与8个0x00异或得到数据6    51C710921C162689 7866125866878215 6655471552D6F0C3 66FD861C14004D00 4FE636E826266E6A

11) 对数据6进行加密后活动 36 2D 7A E2 A6 C0 F1 13 74 86 29 A2 00 43 30 81 EA 42 76 CB 38 1D 3B F2 4F E6 36 E8 26 26 6E 6A

12) 返回的数据为数据大小（32+8=40=0x28）+加密后的数据+系统获得的随机数=1+32+8=41

00 41 28 36 2D 7A E2 A6 C0 F1 13 74 86 29 A2 00 43 30 81 EA 42 76 CB 38 1D 3B F2 4F E6 36 E8 26 26 6E 6A 76 5C 8C 3C 79 3F 6A 83

注：（底层系统活动的随机数在返回指令的后8个字节）31 36 32 36 38 39 37 38 36 36 31 32 35 38 36 36 38 37 38 32 31 35 36 36 35 35 34 37（mac密钥是8个02）。

- 移付宝

1) 如果传下来的密钥的长度等于8将传下来的密钥当做随机数

如果传下来的密钥的长度等于3 随机的第一个字节为0xFF 然后从底层获取随机数接下来的4个数据最后将传下来的密钥当做随机数接下来的数据

如果传下来的密钥长度为0随机数的第一个字节为0xFF 然后从底层获取随机数接下来的7个数据

2) 检测磁道数据的大小如果不是16的倍数补F

3) 将补齐后的磁道数据压缩成hex作为数据1

4) 使用索引4的mac密钥对随机数进行加密得到加密密钥1的前八个字节

5) 将随机数据与0xFF 异或得到数据2

6) 使用索引4的mac密钥对数据2 进行加密得到加密密钥1的后八个字节

7) 使用密钥1对数据1进行加密等到数据3

8) 将数据3转换成ascll码得到最后的密文

注：（底层系统活动的随机数在返回指令的后8个字节）磁道数据：31 36 32 36 38 39 37 38 36 36 31 32 35 38 36 36 38 37 38 32 31 35 36 36 35 35 34 37 （mac密钥是8个02）

- 富友

1) 将磁道数据长度转换为ascll码作为数据1的前两位（例如26变为32 36）

2) 将磁道数据作为数据1接下来的数据（若数据1的数据个数不是16的倍数补0x00 ）

3) 将数据1转换为hex（例如32 36变为26）得到待加密数据

4) 使用mac密钥对待加密数据进行加密得到磁道密文

02 00 63 D1 07 2F 01 FF 12 00 28 31 36 32 36 38 39 37 38 36 36 31 32 35 38 36 36 38 37 38 32 31 35 36 36 35 35 34 37 00 00 05 04 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 03 54

- 拉卡拉

(1)工作密钥分散算法：

MAC密钥明文为：44444444444444445555555555555555

随机数为：8F DA 70 87 15 A4 D8 BA

随机数取反：70 25 8F 78 EA 5B 27 45

分散算法为：利用MAC密钥加密随机数得到工作密钥的左半部分，然后将随机数取反，利用MAC密钥加密取反后的随机数得到工作密钥的右半部分，本例中分散出来的工作密钥为6B43CF6EA980BDE5 3CE78A4170793A9F。

(2)待加密磁道数据格式：

1字节2磁道数据长度 + 压缩后的2磁道数据(将ascii码转为HEX，2磁道长度为奇数时补F) + 1字节3磁道数据长度 + 压缩后的3磁道数据(将ascii码转为HEX，3磁道长度为奇数时补F) + 0x90 0x00 (不足8的整数倍时补0x00)。

(3)最后用分散出来的密钥对待加密磁道数据进行TDES加密得到磁道密文。

例如：

2磁道明文（33字节）：36 32 32 31 38 34 30 31 30 31 30 30 34 30 35 34 32 34 39 3D 30 30 30 30 31 30 31 31 31 38 30 30 30 30 30

3磁道明文（104字节）：39 39 36 32 32 31 38 34 30 31 30 31 30 30 34 30 35 34 32 34 39 3D 31 35 36 31 35 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 30 30 30 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

压缩后的2磁道数据：23 62 21 84 01 01 00 40 54 24 9d 00 00 10 11 18 00 00 0F

压缩后的3磁道数据：68 99 62 21 84 01 01 00 40 54 24 9d 15 61 56 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0d 00 00 00 00 00 00 d0 00 00 00 00 00 00 00

待加密数据：23 62 21 84 01 01 00 40 54 24 9d 00 00 10 11 18 00 00 0F 68 99 62 21 84 01 01 00 40 54 24 9d 15 61 56 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0d 00 00 00 00 00 00 d0 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00

加密结果：AA 17 4F B9 7A 58 BA 41 66 C5 63 CD 5D 97 EE 0F 0A CC 2F 94 47 2B BE 90 F9 85 81 EF 17 B7 8B C2 7E EF 91 D9 C2 5A 95 6F B8 FE CE 00 A1 49 5D B5 9F 65 19 24 26 4E 7A 61 D0 7B 7C 81 02 73 1F 10 79 93 73 97 DD 40 9D 5A 7B 3D 6E C3 38 53 E4 99

- 联动优势

数据格式化方法如下（二、三磁道数据指在起始位‘;’到校验位间的数据）：

(1)将二磁道数据后补字符“F”到48字节；

(2)若三磁道数据为16字节的倍数，则后补16个字符的“F”；否则，将三磁道数据（若存在）后补字符“F”，补足16字节的倍数；

(3)将二磁道数据与三磁道数据合并（二磁道数据在前，三磁道数据在后）；

(4)将合并后的字符串转化为BCD码表示的字符串；

(5)将(4)中的数据进行TDES加密得到磁道密文。

举例：

二磁道数据（37）：

1234567890123456789=05082017819991683

三磁道数据（102）：

1234567890123456789=156000000000000000000378199921600000508000000000000000000000=000000000003=00000000

补位后的数据：

1234567890123456789=05082017819991683FFFFFFFFFFFFF

1234567890123456789=156000000000000000000378199921600000508000000000000000000000=000000000003=00000000FFFFFFFFFF

附录E-PINBLOCK算法

- MK/SK

使用SEC_PIN_ISO9564_0算法。

数据格式化方法如下：

1）PIN格式

A.第一数是0，

B.第二数是密码长度，最大12个数，

C.密码从第三字节开始，不够16位用‘F‘填补。

2）PAN格式

A.前面四个数是0，即两个字节。

B.主张后的最后一个数舍去，从倒数第2位开始往前取，取到12个数字，所得到的数据放在第三个字节开始处

C.后面如果不足8位就补FF

3）将pin和pan异或得到pinblock的明文。

4）用索引的工作秘钥加密异或所得值即得到pinblock密文

例如：主账号是 4367450201343015输入密码是123456

则pin为06 12 34 56 FF FFFFFF

Pan为00 00 745020134301

- DUKPT

假如所灌的DUKPT密钥如下：

密钥ID：1

密钥明文：e6b5dc9f8042cf97 be08c310209fa0f4

初始KSN：FFFFFF00000000000001

则用Encryption Utility工具计算pinblock如下图所示：

- FIXED（银商一盒宝）

用索引为3的MAC密钥分散PIN KSN得到工作密钥

例如：

1）索引为3的MAC密钥明文为：66666666666666666666666666666666

PIN KSN(即随机数)为：00 00 00 00 00 00 00 03

分散算法为：利用MAC密钥加密随机数得到工作密钥的左半部分，然后将随机数取反，利用MAC密钥加密取反后的随机数得到工作密钥的右半部分，本例中分散出来的工作密钥为DDE3C566446FDCB041E6B2773CB1A301。

2）pinblock明文（32字节）：12字节(平台流水号的前6字节转为ASCII码) + 6字节(平台流水号的后6字节) + 6字节(CSN号从第5字节开始的6个字节) + 8字节(pinblock)

A、最后8字节的pinblock算法举例：

密码明文数据：123456

补位后数据：06123456FFFFFFFF

转换后数据：\x06123456FFFFFFFF

例：

假如设置进去的CSN为43 42 30 30 30 30 30 30 30 33 43 38 33 30 43 42，则将其转换为ASCII码为CB00000003C830CB；

平台流水号为：37 34 31 38 35 32 30 39 36 33 31 32

密码为：111111

则最后32字节的pinblock明文为：33 37 33 34 33 31 33 38 33 35 33 32 30 39 36 33 31 32 03 c8 30 cb 0000 06 11 11 11 ff ff ff ff

密文为：88F3418EEDEC4A2D3702760A5423BD9C7C7EB089820CE1AD9333DE23B13CE3FA

- FIXED（北京拉卡拉）

数据格式化方法如下（ANSI X9.8）：

1）在密码明文字符串前加2字节长度；

2）在其后补字符‘F’，补足16字节，将补位后的字符串转换为8字节的BCD码表示的字符串，作为密码PIN；

3) 然后用PIN工作密钥作3DES加密

举例：

密码明文数据：123456

补位后数据：06123456FFFFFFFF

转换后数据：\x06123456FFFFFFFF

工作密钥分散算法：

PIN密钥明文为：11111111111111112222222222222222

PIN KSN(即随机数)为：5a 89 b7 31 d6 58 67 79

分散算法为：利用MAC密钥加密随机数得到工作密钥的左半部分，然后将随机数取反，利用MAC密钥加密取反后的随机数得到工作密钥的右半部分，本例中分散出来的工作密钥为76 e0 3e 1f 68 01 4d 42 7a 64 4e 69 ef 5e 5a 95。

则pinblock密文为用分散出来的工作密钥加密pinblock明文，即结果为2d ab 94 e9 7e a6 3f 4d。

- MK/SK（上海拉卡拉）

  - C.1 用于PIN加、解密的主账号PAN取法

从卡号（2域）左起第4位开始，向右取12位，不足12位右补F．作为参与PIN加、解密的PAN（注：与银联终端规范不同）。

  - C.2  PIN的长度

PIN的长度为6位（可扩展到12位）。

  - C.3  PIN格式

PIN的格式应符合ANSIX9.8 Format（带主账号信息）

PINBLOCK格式等于PIN按位异或主账号(PAN):

PIN格式：

表A.2 PIN格式

| 位置 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 BYTE | PIN长度 |
| 2 | 7 BYTE | 6-12位PIN(每个字符占4个BIT，不足右补F) |

PAN格式：

表A.3 PAN格式

| 位置 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 BYTE | ％H0000 |
| 3 | 6 BYTE | 取12位（参见C.1） |

- 1

例如：明文PIN为：123456，

假设：磁卡上的PAN：123456789012345678

截取下的PAN：456789012345

则用于PIN加密的PAN为：0x000x000x45 0x67 0x89 0x01 0x23 0x45

PINBLOCK为：0x060x120x340x560xFF0xFF0xFF0xFF

异或：0x000x000x45 0x67 0x89 0x01 0x23 0x45

结果为：0x060x120x71 0x31 0x76 0xFE 0xDC0xBA

PIN的类型（类型2）必须在消息报文的域53（SECURITY­RELATED－CONTROL－INFORMATION）中标明。

- 三维度PINBLOCK算法

  - C.1 用于PIN加、解密的主账号PAN取法

从卡号（2域）左起第5位开始，向右取12位，不足12位右补0．作为参与PIN加、解密的PAN（注：与银联终端规范不同）。

  - C.2  PIN的长度

PIN的长度为6位（可扩展到12位）。

  - C.3  PIN格式

PIN的格式应符合ANSIX9.8 Format（带主账号信息）

PINBLOCK格式等于PIN按位异或主账号(PAN):

PIN格式：

表A.2 PIN格式

| 位置 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 BYTE | PIN长度 |
| 2 | 7 BYTE | 6-12位PIN(每个字符占4个BIT，不足右补F) |

PAN格式：

表A.3 PAN格式

| 位置 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 BYTE | ％H0000 |
| 3 | 6 BYTE | 取12位（参见C.1） |

- 1

例如：明文PIN为：123456，

假设：磁卡上的PAN：123456789012345678

截取下的PAN：567890123456

则用于PIN加密的PAN为：0x000x000x56 0x78 0x90 0x12 0x34 0x56

PINBLOCK为：0x060x120x340x560xFF0xFF0xFF0xFF

异或：0x000x000x56 0x78 0x90 0x12 0x34 0x56

结果为：0x060x120x62 0x2E 0x6F 0xED 0xCB 0Xa9

PIN的类型（类型2）必须在消息报文的域53（SECURITY­RELATED－CONTROL－INFORMATION）中标明。

附录F-mac加密算法

1、X99

第一种可选择的报文认证码算法，采用GB 15852,其中n = 64，m = 64,采用填充方法1，使用DEA（ANSI X3.92）数据加密算法。

算法的简化描述如下

K为POS工作密钥。

- 将完整交易报文分成8字节的块（D1,D2,…Dq）。其中若Dq不满8字节，则用若干个全0字节填充为8字节；

- I1 = D1；		O1 = DEA(K, I1)；

- I2 = D2 ^ O1；	O2 = DEA(K, I2)；

- I3 = D3 ^ O2；	O3 = DEA(K, I3)；

..

- 依次类推，Iq = Dq ^ Oq - 1；Oq = DEA(K, Iq)；

- MAC = Oq。

其中，^是按位异或运算；B = DEA(K, A)是以K为密钥对数据块A通过加密算法DEA产生数据块B。

2、MAC9606

第二种可选择的报文认证码算法，简称MAC9606，是为适应计算速度较低的POS设备而简化的算法，该算法的抗攻击强度低于算法一。

算法的简化描述如下：

K为POS工作密钥。

- 将完整交易报文分成8字节的块（D1,D2,…Dq）。其中若Dq不满8字节，则用若干个全0字节填充为8字节；

- I1 = D1；

- I2 = D2 ^ I1；

- I3 = D3 ^ I2；

..

- 依次类推，Iq = Dq ^ Oq - 1；

- MAC = DEA(K, Iq)。

其中，^是按位异或运算；B = DEA(K, A)是以K为密钥对数据块A通过加密算法DEA产生数据块B。

注：该算法可以通过POS运算出Iq，再将Iq送入密码键盘进行DEA运算产生数据块B。

3、X919

(1) ANSI X9.19MAC算法只使用双倍长密钥。

(2)MAC数据先按8字节分组，表示为D0～Dn，如果Dn不足8字节时，尾部以字节00补齐。(3)用MAC密钥左半部加密D0，加密结果与D1异或作为下一次的输入。

(4)将上一步的加密结果与下一分组异或，然后用MAC密钥左半部加密。

(5)直至所有分组结束。

(6)用MAC密钥右半部解密(5)的结果。

(7)用MAC密钥左半部加密(6)的结果。

(8)取(7)的结果的左半部作为MAC。

4、ECB

(1)异或运算

a) 将完整交易报文分成8字节的块（D1,D2,…Dq）。其中若Dq不满8字节，则用若干个全0字节填充为8字节；

b) I1 = D1；

c) I2 = D2 ^ I1；

d) I3 = D3 ^ I2；

......

依次类推，Iq = Dq ^ Oq - 1；

(2)将异或的结果Iq转换成ASCII码；

(3)取(2)中转换出来的ASCII码的前8个字节进行des加密；

(4)将(3)中加密的结果与(2)中转换出来的ASCII的后8字节进行异或运算；

(5)将(4)中异或的结果进行des加密；

(6)将(5)中加密的结果转换成ASCII码；

(7)取(6)中结果的的前8字节作为MAC。

- 拉卡拉mac算法

- 待mac数据不插入随机数

算法为ANSI 9.19 MAC算法。

1）算法定义：采用3DES CBC算法。

2）初始数据：0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00。

3）原始数据：

4）补位数据：先在原始数据后面补0x80，若原始数据不是8的倍数，则右补齐0x00；若原始数据为8的整数倍，则不用补齐0x00。

5）密钥：经过分散出来的双倍长的MAC密钥。

MAC算法签名如下：

工作密钥分散算法：

MAC密钥明文为：44444444444444445555555555555555

分散因子为：C7 EB CA E4 C8 EB C3 DC

分散算法为：利用MAC密钥加密随机数得到工作密钥的左半部分，然后将随机数取反，利用MAC密钥加密取反后的随机数得到工作密钥的右半部分，本例中分散出来的工作密钥为1F41E1A0ABE0A446 667A69FED0A116E0。

- 待MAC数据插入随机数

在待MAC数据的指定位置插入随机数，随机数为8个字节，要先将随机数由8字节的HEX转为16字节的ASCII码，然后插入到指定位置。然后也是在原始数据后面补0x80，若原始数据不是8的倍数，则右补齐0x00；若原始数据为8的整数倍，则不用补齐0x00。

随机数转换例子：

随机数为C7 EB CA E4 C8 EB C3 DC

转换为ASCII码为43374542434145344338454243334443

附录G-DUKPT密钥使用相关

假如所灌的DUKPT密钥如下：

密钥ID：1

密钥明文：D8F02760931B2908

初始KSN：FFFFFF00000000000001

1、在DUKPT Key Generation界面中输入初始KSN的前半部分和初始密钥明文，然后点击Generate Keys按钮，如下如：

2、在Host DUKPT界面输入当前KSN值，然后点击Encrypt按钮生成原始密钥以及PIN密钥和MAC密钥，如下图所示：

- TPK密钥的生成

TPK密钥是由原始密钥和分散因子0000 0000 0000 00FF 00000000 0000 00FF进行异或得到的，如下图：

- TAK密钥的生成

TPK密钥是由原始密钥和分散因子0000 0000 0000 FF00 00000000 0000 FF00进行异或得到的，如下图：

- TDK密钥的生成

TPK密钥是由原始密钥和分散因子0000 0000 00FF0000 00000000 00FF 0000进行异或得到的，如下图：