TTF脚本打印命令规范

1、命令总览

| 分类前缀 | 命令 | 参数 1 | 参数 2 | 参数 3 | 参数 4 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | hz | 字体大小(s,n,l,sn,sl,nl) s（小字体）:一行打印24个； n（标准字体）:一行打印16个； l（大字体）:一行打印12个； sn:小字体宽度，标准字体高度； sl:小字体宽度，大字体高度； nl:标准字体宽度，大字体高度； |  |  |  | 汉字样式 |  |
|  | asc | 字体大小(s,n,l,sn,sl,nl) s（小字体）:一行打印48个； n（标准字体）:一行打印32个； l（大字体）:一行打印24个； sn:小字体宽度，标准字体高度； sl:小字体宽度，大字体高度； nl:标准字体宽度，大字体高度； |  |  |  | 西方样式 |  |
|  | gray | [1,10] 默认5 |  |  |  | 灰度/浓度，文字粗细（对于只支持加粗的打印机进行如下操作：1~5 为标准，6~10 为加粗） |  |
|  | yspace | [0,60] 默认6 |  |  |  | 行间距 |  |
|  | barcode | 单 条 条 码 宽 度[1,8]（从效果来看，建议宽度>=2） 默认2 | 期望高度[1,384] 默认64 |  |  | 条码样式 |  |  |  |
|  | BARCODE | 条码宽度[1,8] 默认2 | 期望高度[1,384] 默认64 | 条码下方提示信息显示开关 0:不显示 1:显示 | 条码编码（对应条码编码枚举值） | 新功能条码样式，支持多种条码编码，与*BARCODE命令对应 |  |  |  |

| ! | qrcode | 期望宽度[1,384] 默认100 | 纠错级别[0,3] 一般为2 |  |  | 二维码样式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QRCODE | 期望宽度[1,384] 默认100 | 纠错级别[0,3] 一般为2 仅QR Code编码有效 | 二维码编码（对应二维码编码枚举值） |  | 新功能二维码样式，支持多种二维码编码，与*QRCODE命令对应 |  |  |
|  | NLFONT | 汉字字体(对应字体的枚举值) | 英 文 字 体(对应字体的枚举值) | 打印模式(可选) 0—横向2倍放大、纵向2倍放大 1—横向2倍放大、纵向正常 2—横向正常、纵向2倍放大 3—横向正常、纵向正常 4—横向3倍放大、纵向3倍放大 5—横向3倍放大、纵向正常 6—横向正常、纵向3倍放大 |  | 设置汉字字体大小、英文字体大小、打印模式 |  |  |
|  | NLPRNO VER |  |  |  |  | 打印完的走纸，让 打印的数据走出纸 仓 |  |  |
|  | font | 字体文件，可以是字体的绝对路径，也可以只有字体文件名及后缀，此时会在/system/fonts目录下查找字体文件 |  |  |  | 加载字体 |  |  |
| * | text | 显示位置 (l,c,r,x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 "x: 偏移量"模式中，偏移量为具体的值，0~384， 例如：x:120 | 字符数据 (string) |  |  | 打印文字 |  |  |
|  | TEXT | 显示位置 (l,c,r,x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 "x: 偏移量"模式中，偏移量为具体的值，0~384， 例如：x:120 | 字符数据 (string) |  |  | 用于同一行多种字体、多种对齐方式的文字打印，此命令不会立即打印，需等到下一条*text或*underline命令才会一起打印。 可连续使用多条，可与*UNDERLINE混合使用。 |  |  |

| * | underline | 显示位置 (l,c,r,x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 "x: 偏移量"模式中，偏移量为具体的值，0~384， 例如：x:120 |  | 字符数据 (string) |  |  | 加下划线的文字打 印 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UNDERLINE | 显示位置 (l,c,r,x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 "x: 偏移量"模式中，偏移量为具体的值，0~384， 例如：x:120 |  | 字符数据 (string) |  |  | 用于同一行多种字体、多种对齐方式的加下划线文字打印，此命令不会立即打印，需等到下一条*text或*underline命令才会一起打印。 可连续使用多条，可与*TEXT混合使用。 |  |  |  |
|  | feedline | 行数(int) 走纸类型 l:行走纸 p：像素走纸 |  |  |  |  | 进纸 不加 l 或 p，命令后直接加 int 整型，默认行走纸 |  |  |  |
|  | line |  |  |  |  |  | 打印一条分隔符 |  |  |  |
|  | barcode | 显示位置 (l,c,r,x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 "x: 偏移量"模式中，偏移量为具体的值，0~384， 例如：x:120 |  | 数据(String) |  |  | 打印条码 |  |
|  | BARCODE | 显示位置 (l,c,r,x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 "x: 偏移量"模式中，偏移量为具体的值，0~384， 例如：x:120 |  | 数据(String) |  |  | 新功能条码打印，支持多种条码编码 |  |

| * | qrcode | 显示位置 (l,c,r,x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 "x: 偏移量"模式中，偏移量为具体的值，0~384， 例如：x:120 | 数据(String) |  |  | 打印二维码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QRCODE | 显示位置 (l,c,r,x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 "x: 偏移量"模式中，偏移量为具体的值，0~384， 例如：x:120 | 数据(String) |  |  | 新功能二维码打印，支持多种二维码编码 |
|  | image | 显示位置 (l,c,r,x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 "x: 偏移量"模式中，偏移量为具体的值，0~384， 例如：x:120 | 大小 (X*Y) X:宽度 Y:高度 如:128*64 | 图像数据 path:后面跟上所要打印png图片在安卓文件系统 上的绝对地址，如：path：yz:95;/data/share/ys.pn g.如果有yz:域表示手动设置阈值，'yz:'后面为所需要设置的阈值，并以';'结束，后面打印图像 再跟上图片文件路径，没有'yz:'域则表示自动设置阈值。 阈值为0应用WellnerAdaptiveThreshold阈值算法。 |  | 打印图像 |
|  | pause | 暂停时间（单位 秒） |  |  |  | 暂停指定的时间 （适用场景：多联打印情况，先打商户联，再打用户联） |
|  | cut |  |  |  |  | 切纸，适用于x3/x5设备 |

注：!NLFONT 命令中的字体枚举如下：

// 汉字字体枚举值
typedef enum {
PRN_HZ_FONT_24x24     = 1,
PRN_HZ_FONT_16x32     = 2,
PRN_HZ_FONT_32x32     = 3,
PRN_HZ_FONT_32x16     = 4,
PRN_HZ_FONT_24x32     = 5,
PRN_HZ_FONT_16x16     = 6,
PRN_HZ_FONT_12x16     = 7,
PRN_HZ_FONT_16x8      = 8,
PRN_HZ_FONT_24x24A    = 9,
PRN_HZ_FONT_24x24B    = 10,
PRN_HZ_FONT_24x24C    = 11,
PRN_HZ_FONT_24x24USER = 12,
PRN_HZ_FONT_12x12A    = 13,
PRN_HZ_FONT_16x24     = 14,
PRN_HZ_FONT_16x16BL   = 15,
PRN_HZ_FONT_24x24BL   = 16,
PRN_HZ_FONT_48x24A    = 17,
PRN_HZ_FONT_48x24B    = 18,
PRN_HZ_FONT_48x24C    = 19,
PRN_HZ_FONT_24x48A    = 20,
PRN_HZ_FONT_24x48B    = 21,
PRN_HZ_FONT_24x48C    = 22,
PRN_HZ_FONT_48x48A    = 23,
PRN_HZ_FONT_48x48B    = 24,
PRN_HZ_FONT_48x48C    = 25,
}EM_PRN_HZ_FONT;

// 英文字体枚举值
typedef enum {
PRN_ZM_FONT_8x16    = 1,
PRN_ZM_FONT_16x16   = 2,
PRN_ZM_FONT_16x32   = 3,
PRN_ZM_FONT_24x32   = 4,
PRN_ZM_FONT_6x8     = 5,
PRN_ZM_FONT_8x8     = 6,
PRN_ZM_FONT_5x7     = 7,
PRN_ZM_FONT_5x16    = 8,
PRN_ZM_FONT_10x16   = 9,
PRN_ZM_FONT_10x8    = 10,
PRN_ZM_FONT_12x16A  = 11,
PRN_ZM_FONT_12x24A  = 12,
PRN_ZM_FONT_16x32A  = 13,
PRN_ZM_FONT_12x16B  = 14,
PRN_ZM_FONT_12x24B  = 15,
PRN_ZM_FONT_16x32B  = 16,
PRN_ZM_FONT_12x16C  = 17,
PRN_ZM_FONT_12x24C  = 18,
PRN_ZM_FONT_16x32C  = 19,
PRN_ZM_FONT_24x24A  = 20,
PRN_ZM_FONT_32x32A  = 21,
PRN_ZM_FONT_24x24B  = 22,
PRN_ZM_FONT_32x32B  = 23,
PRN_ZM_FONT_24x24C  = 24,
PRN_ZM_FONT_32x32C  = 25,
PRN_ZM_FONT_12x12   = 26,
PRN_ZM_FONT_12x12A  = 27,
PRN_ZM_FONT_12x12B  = 28,
PRN_ZM_FONT_12x12C  = 29,
PRN_ZM_FONT_8x12    = 30,
PRN_ZM_FONT_8x24    = 31,
PRN_ZM_FONT_8x32    = 32,
PRN_ZM_FONT_12x32A  = 33,
PRN_ZM_FONT_12x32B  = 34,
PRN_ZM_FONT_12x32C  = 35,
PRN_ZM_FONT_8x16BL  = 36,
PRN_ZM_FONT_16x16BL = 37,
PRN_ZM_FONT_12x24BL = 38,
}EM_PRN_ZM_FONT;

//条码编码枚举值

typedef enum {

BARCODE_SYMBOLOGY_CODABAR = 0,	/**CODABAR*/

BARCODE_SYMBOLOGY_CODE39 = 1,		/**CODE39*/

BARCODE_SYMBOLOGY_CODE93 = 2,		/**CODE93*/

BARCODE_SYMBOLOGY_CODE128 = 3,		/**CODE128*/

BARCODE_SYMBOLOGY_EAN = 4,		/**EAN-8/JAN-8和EAN-13/JAN-13均使用此编码，根据数据长度区分*/

BARCODE_SYMBOLOGY_ITF = 5,		/**ITF*/

BARCODE_SYMBOLOGY_UPCA = 6,		/**UPC-A*/

BARCODE_SYMBOLOGY_UPCE = 7,		/**UPC-E*/

BARCODE_SYMBOLOGY_C25INTER = 8      	/**Interleaved 2 of 5*/

} PRN_BARCODE_SYMBOLOGY;

条码编码说明：

CODABAR:第一位和最后一位为'A'、'B'、'C'、'D'中的任一位,中间为数字和符号('-'、'.'、'$'、'/'、'+')。

CODE39:只支持10个数字、26个大写英文字母、7个特殊字符('-'、'.'、'$'、'/'、'+'、'%'、空格)共43个字符，能够对任意长度的数据进行编码。条码的开始和结束（起始/终止符）都带有星号(*)。

CODE93:10个数字、26个大写英文字母、7个特殊字符('-'、'.'、'$'、'/'、'+'、'%'、空格)。

CODE128:可表示从ASCII 0到ASCII 127共128个字符,其中包含了数字、大小写字母和符号字符。

EAN-8/JAN-8:只支持数字，长度固定8位，7位数据，1位校验位，数据不足7位会在前面补0。

EAN-13/JAN-13:只支持数字，长度固定13位，12位数据，1位校验位，数据不足12位会在前面补0。

ITF:只支持数字，长度固定14位，13位数据，1位校验位，数据不足13位会在前面补0。

UPC-A:只支持数字，长度固定12位，11位数据，1位校验位，数据不足11位会在前面补0。

UPC-E:只支持数字，长度固定8位，第一位是0或1，最后一位是校验位，中间6位是数据。

Interleaved 2 of 5: 只可以编码0～9十个数字，没有校验位。

//二维码编码枚举值

typedef enum {

QRCODE_SYMBOLOGY_DATAMATRIX = 0,	/**Data Matrix*/

QRCODE_SYMBOLOGY_MAXICODE = 1,	/**Maxicode*/

QRCODE_SYMBOLOGY_PDF417 = 2,		/**PDF417*/

QRCODE_SYMBOLOGY_QRCODE = 3		/**QR Code*/

} PRN_QRCODE_SYMBOLOGY;

二维码编码说明：

DC(Data Matrix):可编码字元集包括全部的ASCII字元及扩充ASCII字元，共256个字元。

MC(MaxiCode):同上。

PDF-417:支持字母、数字、符号，中文支持较差(约500个常用字)。

QR Code:中文支持好。

2、说明

2.1 命令分类

“!”表示设置型命令，用来设置样式。一旦设置，后续的打印都会受到影响。

“*”表示输出型命令，用来输出文字、图片、条码或二维码。

2.2 命令符号

与分类前缀构成唯一的指令标识。终端根据此标志调用相应的驱动接口。

2.3 参数

每种打印命令都需要传入参数，且参数数量固定不变。不同指令的参数数量从 1 到 4 个不等。参数间以一个空格间隔开。

3、输出

使用任何一个命令输出内容后，都将自动换行。内容如果用来表示多行，则需要对换行符号转义，使用”\n”两个字符表示换行。

4、示例

输入以下指令:

指令

!hz n

!asc n

!gray 10

!yspace 8

*image c 128*64 #ums

或者

*image c 128*64 data: base64;R0lGODlhuAE8D/i…..

*text c 银联商务-全民付交易凭条

...................

!hz l

!asc l

*text c 全民付，全民生活便利付

*text c 客服电话：95534

得到以下结果:

"银联商务—全民付交易凭条"

……

“全民付，全民付生活便利付”

客服电话：95534