脚本打印命令规范

1、命令总览

| 分类前缀 | 命令 | 参数 1 | 参数 2 | 参数 3 | 参数 4 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | hz | 字体大小 (s,n,l,sn,sl,nl) s（小字体）：一行打印24个； n（标准字体）：一行打印16个； l（大字体）：一行打印12个； sn：小字体宽度，标准字体高度； sl：小字体宽度，大字体高度； nl：标准字体宽度，大字体高度； |  |  |  | 汉字样式 |
|  | asc | 字体大小 (s,n,l,sn,sl,nl) s（小字体）：一行打印48个； n（标准字体）：一行打印32个； l（大字体）：一行打印24个； sn：小字体宽度，标准字体高度； sl：小字体宽度，大字体高度； nl：标准字体宽度，大字体高度； |  |  |  | 西方样式 |
|  | gray | [1，10] 默认5 |  |  |  | 灰度/浓度，文字粗细（对于只支持加粗的打印机进行如下操作：1~5为标准，6~10为加粗） |
|  | yspace | [0, 60] 默认6 |  |  |  | 行间距 |
|  | barcode | 单条条码宽度（从效果来看，建议宽度>=2） [1，8] 默认2 | 期望高度 [1，320]且必须是8的倍数 默认64 |  |  | 条码样式 |
|  | qrcode | 期望高度 (int) 不超过打印边界 默认100 | 纠错级别 [0,3] 一般为2 |  |  | 二维码样式 |
|  | NLFONT | 汉字字体(对应字体的枚举值) | 英文字体(对应字体的枚举值) | 打印模式(可选) 0—横向放大、纵向放大 1 —横向放大、纵向正常 2 —横向正常、纵向放大 3 —横向正常、纵向正常 |  |  |
|  | NLPRNOVER |  |  |  |  | 打印完的走纸，让打印的数据走出纸仓 |
| * | text | 显示位置 (l,c,r, x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 “x:偏移量”模式中，偏移量为具体的值，0~384，例如：x:120 | 字符数据 (string) |  |  | 打印文字 |
|  | underline | 显示位置 (l,c,r, x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 “x:偏移量”模式中，偏移量为具体的值，0~384，例如：x:120 | 字符数据 (string) |  |  | 加下划线的文字打印 |
|  | feedline | 行数(int) 走纸类型 l:行走纸 p：像素走纸 |  |  |  | 进/退纸 正数为进纸，负数为退纸 不加l或p，命令后直接加int整型，默认行走纸 |
|  | line |  |  |  |  | 打印一条分隔符 |
|  | barcode | 显示位置 (l,c,r, x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 “x:偏移量”模式中，偏移量为具体的值，0~384，例如：x:120 | 数据 (String) |  |  | 打印条码 |
|  | qrcode | 显示位置 (l,c,r, x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 “x:偏移量”模式中，偏移量为具体的值，0~384，例如：x:120 | 数据 (String) |  |  | 打印二维码 |
|  | image | 显示位置 (l,c,r, x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 “x:偏移量”模式中，偏移量为具体的值，0~384，例如：x:120 | 大小 (X*Y) X:宽度 Y:高度 如:128*64 | 图像数据 (#logo:, data:, path:) #logo:寻找设备中标识为logo的图片数据。 data:基于bmp单色格式的图像数据，格式如下： data:数据编码;数据。 其中： 数据编码如下：base64 示例如下： data: base64; R0lGODlhuA...; path:后面跟上所要打印png图片在安卓文件系统上的绝对地址，如：path：yz:95;/data/share/ys.png.如果有yz:域表示手动设置阈值，’yz:’后面为所需要设置的阈值，并以’;’结束，后面再跟上图片文件路径，没有’yz:’域则表示自动设置阈值。 |  | 打印图像 |
|  | pause | 暂停时间（单位秒） |  |  |  | 暂停指定的时间（适用场景：多联打印情况，先打商户联，再打用户联） |
|  | test_link | 显示位置 (l,c,r, x:偏移量) l:居左 c:居中 r:居右 ―x:偏移量‖模式 中，偏移量为具 体的值，0~384， 例如：x:120 | 字符数据 (string) |  |  | 使用该条命令传入 的字符不会马上打 印 ， 等 待下 一 条 test_link或test命令 加入后一起打印， 从而实现一行打印 两种字体。 有以下几点限制： 1.单条 test_link 命 令传入的数据量不 允 许 超 过 一 行 384bits.4 2.接在 test_link 命 令后的字符打印命 令必须以左对齐模 式传入。将会紧跟 在上一条打印指令 后打印。 3.打印放大缩小模 式是以每行为标准 进行缩放，编写脚 本时需要注意，将 以本行最后配置的 缩放模式为准。 |

注：!NLFONT命令中的字体枚举如下：

// 汉字字体枚举值

typedef enum {

PRN_HZ_FONT_24x24 = 1,

PRN_HZ_FONT_16x32 ,

PRN_HZ_FONT_32x32 ,

PRN_HZ_FONT_32x16 ,

PRN_HZ_FONT_24x32 ,

PRN_HZ_FONT_16x16 ,

PRN_HZ_FONT_12x16 ,

PRN_HZ_FONT_16x8 ,

PRN_HZ_FONT_24x24A ,			/**<自有宋体24x24点阵*/

PRN_HZ_FONT_24x24B ,			/**<仿宋24x24点阵*/

PRN_HZ_FONT_24x24C ,			/**<楷体24x24点阵*/

PRN_HZ_FONT_24x24USER ,

PRN_HZ_FONT_12x12A ,			/**<宋体12x12点阵*/

PRN_HZ_FONT_16x24 ,

PRN_HZ_FONT_16x16BL,			/*16x16粗体*/

PRN_HZ_FONT_24x24BL,			/*24x24粗体*/

PRN_HZ_FONT_48x24A ,

PRN_HZ_FONT_48x24B ,

PRN_HZ_FONT_48x24C ,

PRN_HZ_FONT_24x48A ,

PRN_HZ_FONT_24x48B ,

PRN_HZ_FONT_24x48C ,

PRN_HZ_FONT_48x48A ,

PRN_HZ_FONT_48x48B ,

PRN_HZ_FONT_48x48C ,

}EM_PRN_HZ_FONT;

// 英文字体枚举值

typedef enum {

PRN_ZM_FONT_8x16 = 1,

PRN_ZM_FONT_16x16 ,

PRN_ZM_FONT_16x32 ,

PRN_ZM_FONT_24x32 ,

PRN_ZM_FONT_6x8 ,

PRN_ZM_FONT_8x8 ,

PRN_ZM_FONT_5x7 ,

PRN_ZM_FONT_5x16 ,

PRN_ZM_FONT_10x16 ,

PRN_ZM_FONT_10x8 ,

PRN_ZM_FONT_12x16A ,       /**<MSGothic粗体12x16点阵*/

PRN_ZM_FONT_12x24A ,				/**<Gulimche字体12x24点阵*/

PRN_ZM_FONT_16x32A ,				/**<MSGothic粗体16x32点阵*/

PRN_ZM_FONT_12x16B ,				/**<MSGothic粗体12x16点阵*/

PRN_ZM_FONT_12x24B ,				/**<MSGothic粗体12x24点阵*/

PRN_ZM_FONT_16x32B ,				/**<MSGothic粗体16x32点阵*/

PRN_ZM_FONT_12x16C ,				/**<楷体粗体12x16点阵*/

PRN_ZM_FONT_12x24C ,				/**<楷体粗体12x24点阵*/

PRN_ZM_FONT_16x32C ,				/**<楷体粗体16x32点阵*/

PRN_ZM_FONT_24x24A ,

PRN_ZM_FONT_32x32A ,

PRN_ZM_FONT_24x24B ,

PRN_ZM_FONT_32x32B ,

PRN_ZM_FONT_24x24C ,

PRN_ZM_FONT_32x32C ,

PRN_ZM_FONT_12x12 ,

PRN_ZM_FONT_12x12A ,

PRN_ZM_FONT_12x12B ,

PRN_ZM_FONT_12x12C ,

PRN_ZM_FONT_8x12 ,

PRN_ZM_FONT_8x24,

PRN_ZM_FONT_8x32,

PRN_ZM_FONT_12x32A,

PRN_ZM_FONT_12x32B,

PRN_ZM_FONT_12x32C,

PRN_ZM_FONT_8x16BL,		/*8x16粗体,枚举值36*/

PRN_ZM_FONT_16x16BL,

PRN_ZM_FONT_12x24BL		/*12x24粗体,枚举值38*/

}EM_PRN_ZM_FONT;

2、说明

2.1 命令分类

“!”表示设置型命令，用来设置样式。一旦设置，后续的打印都会受到影响。

“*”表示输出型命令，用来输出文字、图片、条码或二维码。

2.2 命令符号

与分类前缀构成唯一的指令标识。终端根据此标志调用相应的驱动接口。

2.3 参数

每种打印命令都需要传入参数，且参数数量固定不变。不同指令的参数数量从1到4个不等。参数间以一个空格间隔开。

3、输出

使用任何一个命令输出内容后，都将自动换行。内容如果用来表示多行，则需要对换行符号转义，使用”\n”两个字符表示换行。

4、示例

输入以下指令:

指令

!hz n !asc n ! gray 10 ! yspace 8 *image c 128*64 #ums 或者 *image c 128*64 data: base64;R0lGODlhuAE8D/i….. *text c 银联商务-全民付交易凭条 ................... !hz l !asc l *text c 全民付，全民生活便利付 *text c 客服电话：95534

得到以下结果:

"银联商务—全民付交易凭条" …… “全民付，全民付生活便利付” 客服电话：95534