1. IC行业卡接⼝

1.1特性

本接口⽅法定义了接触式行业ic卡的操作，暂时仅⽀持AT88SC102和SLE4442卡

1.1.2 接⼝定义列表

| 函数原型 | 功能说明 |
| --- | --- |
| int open(int cardType); | 打开设备 |
| int openWithATRVerification(int cardType, in byte[] atrData) | 打开设备，并通过指定的ATR值校验 卡类型 |
| void close() | 关闭设备 |
| boolean changePassword(in byte[] oldpsw, in byte[] newpsw) | 修改卡⽚总密码 |
| byte[] read(in byte[] psw, int offset, int length) | 读数据 |
| boolean write(in byte[] psw, int offset, in byte[] data) | 写数据 |

1.1.3接⼝

1.1..3.1 打开设备

| 函数原型 | Int open(int cardType); |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打开设备 |  |
| 参数说明 | 入参 | cardType: 卡⽚类型 |
|  | 出参 | 无 |
| 返回值 | 返回值： 0 打开卡成功 1 对于cardType暂不⽀持 2 打开卡失败 |  |
| 补充说明 | public static final class CPUCardType { public static final int CPUCARD = 0x00; public static final int AT24CXX = 0x01; public static final int AT45D041 = 0x02; public static final int AT88SC102 = 0x03; public static final int AT88SC1604 = 0x04; public static final int AT88SC1604B = 0x05; public static final int AT88SC1608 = 0x06; public static final int AT93C46 = 0x07; public static final int AT93C46A = 0x08; public static final int SLE4404 = 0x09; public static final int SLE4406 = 0x0A; public static final int SLE4418 = 0x0B; public static final int SLE4428 = 0x0C; public static final int SLE4432 = 0x0D; public static final int SLE4442 = 0x0E; public static final int SSF1101 = 0x0F; } open⽅法必须对cardType进⾏检验，如果不⽀持cardType类 型，返回1 |  |

1.1.3.2 关闭设备

| 函数原型 | void close() |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 关闭设备 |  |
| 参数说明 | 入参 |  |
|  | 出参 | 无 |
| 返回值 | 无 |  |

1.1.3.3 修改卡⽚总密码

| 函数原型 | boolean changePassword(in byte[] oldpsw, in byte[] newpsw) |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 修改卡⽚总密码 |  |
| 参数说明 | 入参 | oldpsw: 原密码 newpsw:新密码 oldpsw和newpsw具体格式必须遵循具体卡⽚格 式 |
|  | 出参 | 无 |
| 返回值 | 成功返回true, 失败返回false |  |
| 补充说明 | 该⽅法必须对oldpsw进⾏验证，只有旧密码验证通过才能设置 新密码 |  |

1.1.3.4 读数据

| 函数原型 | byte[] read(in byte[] psw, int offset, int length); |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 读卡 |  |
| 参数说明 | 入参 | psw 卡⽚总密码：当卡⽚不需要读保护时，可 以传null offset：开始地址 length 读取长度 |
|  | 出参 | 无 |
| 返回值 | 成功返回对应地址的数据，失败返回null |  |

1.1.3.5 写数据

| 函数原型 | boolean write(in byte[] psw, int offset, in byte[] data) |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 写卡 |  |
| 参数说明 | 入参 | psw 卡⽚总密码：当卡⽚不需要写保护时，可 以传null offset：开始地址 data 要写⼊的数据 |
|  | 出参 | 无 |
| 返回值 | 成功返回true,失败返回false |  |

1.1.3.6 打开设备，并通过指定的ATR值校验卡类型

| 函数原型 | int openWithATRVerification(int cardType, in byte[] atrData) |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打开设备，并通过指定的ATR值校验卡类型 |  |
| 参数说明 | 入参 | cardType: 卡⽚类型 atrData: 与cardType对应的卡ATR值 |
|  | 出参 | 无 |
| 返回值 | 成功返回true,失败返回false |  |